南沙全民文化体育综合体生态堤

建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段管线测量、物探任务书

南沙全民文化体育综合体生态堤

建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段管线测量、物探任务书

审  查：

校  核：

编  写：

南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段管线测量、物探任务书

# 1 工程名称及设计阶段

工程名称：南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）

设计阶段：初设及施工图阶段

# 2 概况

2.1 工程概况

南沙区南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）位于广州市南沙区，涉及万顷沙围。万顷沙围位于广州市的最南端、珠江出海口前沿，由珠江大缶海口（蕉门水道和洪奇沥水道）冲积和人工围垦而成，是珠江口比较大的沙岛，大部分地面高程在-1m~2m之间。本工程按200年一遇防洪潮标准对综合体片区21涌以南堤防进行生态堤建设，长约4.508km，主要建设内容：生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观；重建二十一涌西闸。

2.2 工程等级及标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水闸设计规范》（SL265-2016）、《海堤工程设计规范》（SL435-2008）、及《广东省海堤工程设计导则（试行）》（DB/T182-2004）、《广东省防洪（潮）标准和治涝标准》、《广州市防洪防涝系统建设标准指引》规定，结合《南沙新区发展规划》、《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》、已同步启动的《广州南沙新区防洪（潮）排涝专业规划》（修编）等，确定堤防、水闸的等级及标准如下：

（1）外江堤防：为适应城市新功能定位要求，综合体片区防洪（潮）标准需提升为200年一遇，排涝标准提升为50年一遇，堤防级别为1级。

（2）水闸：万顷沙围二十一涌西闸按200年一遇防洪潮标准，50年一遇24小时暴雨一天排干不成灾排涝标准重建，永久性主要建筑物级别为1级，永久性次要建筑物级别为3级，临时性建筑物级别为4级。

# 3 坐标和高程系统

坐标系统：广州城建坐标系；

高程系统：广州高程系。

# 4 物探目的

本阶段为初步设计及施工图阶段，物探工作按照施工图阶段设计要求开展。物探成果将用于堤防设计、建筑物布置、工程量计算、水面线计算、管线迁改等。

# 5 物探范围

探明工程拟建构筑物四周范围内相应综合管线情况。地下管线探查范围及类别包括但不局限于以下内容：排水(雨水、污水)、给水、电力、路灯、视频监控、燃气管道、电信及有线电视等。(详见附图)

# 6 物探内容及技术要求

6.1 执行规范

物探成果需复核以下相应的现行国家标准及其他相关的规程、规范

《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

《城市工程地球物理探测标准》(CJJ/T 7-2017)；

《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）。

6.2 内容及技术要求

地下管线探查内容包括：管线的平面位置、高程、埋深、走向、材质、电缆根数、埋设方式、断面尺寸等。需在平面图上表示出相应地下管线走向、高程、类型，并每隔一段距离绘制出地下管线的埋设剖面图。

（1）测出与现状管接驳点现状管道的尺寸、位置及标高；测出渠道或鱼塘的排污口位置、管道的尺寸、位置及标高，并在测量图上加以标示。

（2）测出地面上检查井位以及其他管线、电杆、高压线塔的位置、管径、标高资料。

（3）测出沿线下的现状管线（渠）资料（需包含管线或渠位置、标高及大小），尤其是排水管线的位置、走向、标高、管径、类型。除测出沿线雨污水管外还应测出所在区域的其他现状管线资料及电杆电房、高架桥的位置。

（4）燃气：探测范围内各路段现状燃气管线的平面位置、埋深、管径（管材）、数量、阀门以及附属设施的位置（含分支管）；

（5）电力：测量范围内及其周边现状道路范围内的变电站容量、位置；开关房容量、位置；高压电缆敷设方式及其电压等级；测量现状电力管线、电杆的平面位置。

（6）电信：测量路段（1）通信机楼，通信设备接线间，移动基站及设备用房及通信管线敷设的现状。（2）有线电视前端机房，光节点同轴电缆网的现状；

（7）所有应提供资料除按正常出图外，应提供CAD电子版。

（8）入河管线的详细情况勘探清楚并标明。

在物探过程中，如若发现地下管线较多，应及时联系设计等相关人员。

# 7 提交成果要求

(1) 提供文件内容：控制+测图+地形+地下管线位置，测量精度比1：500，平面图出图比例1：1000，提供相应CAD电子文件。

(2) 需要测量给水J，燃气Ｒ，雨水Y，污水W，合流管道P，电信管道D，电力管道L，若有其他管线请也采用类似的字母，并且各管线及其标注需要分好图层。

(3) 测量检查井是否起始井或者直线井及管底、检查井井底、井面标高。

(4) 测量管道埋深、规格、管线类别、材质、排水方向等属性。

(5) 明沟和暗沟，需要在测量图纸上反映出来；

(6) 电力电缆沟规格、尺寸，电信管孔数及使用情况。

(7) cad字高为2.5，宽高比0.7；管线标注标高在图上，并以excel提交；各专业管线及其标注文字需分好图层。

(8) 提交物探纸质成果3套，要求CAD出图，并提供电子文档成果（光盘）2套。

(9) 提交正式成果时间：2023年10月15日。

# 8 附图

电子文件：生态堤测量范围.kml