| 施工图设计文件、勘察文件审查意见单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目 |  |  |  | 审查编号 | 23-125 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |
| 子(分)项名称 |  |  | 施工图设计 2023年06月 |  |  |  | 子项编号 |  |
| 勘察/设计单位 |  |  | 广东建筑艺术设计院有限公司 |  |  |  | 审查专业 | 道路 |
| 序号 |  | 审查意见 （审查人填写） |  |  | 回复意见 (勘察/设计人员填写) |  |  | 修改落实情况 (审查人填写) |
| 一 |  | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图名 设计说明 |  |  |  |  |  |  |
| - ⑴ |  | 采用的主要技术指标中，规范值与设计速度不符，需核改。 |  |  | 已修改 |  |  |  |
| - ⑵ |  | 路面结构不应有推荐和比较方案，需明确。 |  |  | 已删除比较方案 |  |  |  |
| - ⑶ |  | 补充沥青路面混合料的动稳定度要求。 |  |  | 已补充 |  |  |  |
| 2 |  | 图名 道路平面布置图 |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ |  | 补充道路名称、图幅组成和平曲线要素。 |  |  | 已补充 |  |  |  |
| ⑵ |  | 补充现状路面改造的宽度控制尺寸。 |  |  | 已补充 |  |  |  |
| 3 |  | 图名 路面结构设计图 |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ |  | 调平层采用AC-13厚度1厘米不满足最小压实厚度，建议设置AC-16或AC-20调平层厚度5~6厘米，面层AC-13厚度4厘米。 |  |  | 因投资不足，无法增厚沥青厚度，调平层与面层一起施工。 |  |  |  |
| ⑵ |  | 加铺沥青面层与土路肩之间，宜设置路缘石。 |  |  | 因投资不足，不设置路缘石。 |  |  |  |
| 4 |  | 图名 病害处理平面图 |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ |  | 补充路面病害的平面尺寸和处理措施。 |  |  | 图例已示意 |  |  |  |
| 5 |  | 图名 检查井提示大样图 |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ |  | 方井井圈宜加大截面并增设构造钢筋。 |  |  | 已修改 |  |  |  |
| 三 |  | 其他方面： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充路面病害处理工程量。 |  |  | 已补充 |  |  |  |
| 审查人：余华昌 |  |  |  | 勘察/设计回复人：王程 |  | 复审确认： |  |  |
| (签字并加盖审查专用章) |  |  |  | (签字并加盖设计单位出图章) |  | (签字并加盖审查专用章) |  |  |
| 联系电话：18520033487 |  |  |  | 联系电话：17266705284 |  |  |  |  |
| 电子邮箱： |  |  |  | 电子邮箱： |  |  |  |  |
| 日期：2023年06月27日 |  |  |  | 日期：2023 年 7 月 21 日 |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 注: | 1.本单由审查人先填写，附于审查意见告知书后，通过中心公共邮箱电邮传给建设单位(或勘察设计单位)。 2.本单全部回复、确认、签字、盖章后的正式文件归档，每页均须加盖勘察/设计出图章和审查专用章。 3.本单完成后附于施工图设计文件审查报告后，一式五份，一份存审查机构，四份交建设单位。 |  |  |  |  |  |  |  |