海 绵 城 市 设 计 说 明 专 篇

一、工程概述

1、概况

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区，本次设计的主要内容为该区域改造道路的雨水排水设计。

2、设计内容

本项目海绵城市设计总体思路主要为：路缘石局部路段开口，树池采用生态树池，人行道采用透水砖，非机动车道和机动车道维持传统设计路面，不进行透水路面设计。

3、设计依据

本项目设计主要依据如下：

（1）本项目提供的方案设计图纸；

（2）本项目提供的勘察测绘图纸；

（3）《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）（2014年10月）；

（4）《广州市排水管理办法》（2015年修正本）；

（5）《广州市建设项目雨水径流控制指引》；

（6）《广州市海绵城市专项规划》（2016-2030）；

（7）《广州市海绵市建设技术指引及标准图集（试行）》（2017年）；

（8）《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》；

（9）《广州市建设项目雨水径流控制办法》；

（10）《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（2020年10月）；

（11）《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）；

（12）《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T190-2009）；

（13）《广州市海绵城市规划设计导则》（试行）》（2017年）；

（14）《广州市海绵型道路建设技术指引（试行）》（2019年）；

（15）《广州海绵城市建设工程施工与质量验收标准（道路工程）（试行）》。

4、设计原则

低影响开发雨水系统的设计应遵循以下原则：

（1）海绵城市技术的规划设计应确保场地或设施的安全；

（2）尊重自然，顺应自然，结合自然；

（3）生态型的设施优先；

（4）高效、经济同时结合景观；

（5）小型、分散的设施优先，尽可能就地处理；

（6）低成本、易于维护的设施优先；

（7）尽可能减小不透水硬地面积；

（8）结合实际，因地制宜 。

5、设计目标

本项目为新建道路工程，根据广州市最新的《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，年径流污染削减率要求达到50%以上，其他为鼓励性指标。

指标内容表                           表1-1

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 新建（含扩建、成片改造） | 改建 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年径流总量控制率[1] |  | ≥70% | / | 分类指导 |
| 2 | 城市面源污染控制 | 年径流污染削减率 | ≥50% | ≥40% | 约束性 |
| 3 |  | 一般城市道路绿地率 | ≥15% |  | 鼓励性 |
| 4 |  | 园林道路绿地 | ≥40% | ≥30% | 鼓励性 |
| 5 |  | 广场绿地率 | ≥30% | ≥25% | 鼓励性 |
| 6 |  | 人行道、自行车、步行道、室外停车场透水铺装[2] | ≥70% | ≥50% | 分类指导 |
| 7 |  | 单位硬化面积调蓄容积[3] | ≥500m3/ha |  | 分类指导 |
| 8 |  | 广场可渗透地面率 | ≥40% （除公园外） |  | 约束性 |
| 9 |  | 下沉绿地率[4] | ≥50%（除公园外） |  | 分类指导 |

（1）道路工程中，年径流总量控制率为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

（2）若工程所在区域内有正式印发的相关铺装标准或指引要求的，透水铺装率可作为鼓励性指标。

（3）道路工程中，该项指标为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

（4）道路工程中，侧绿化带宽度不小于2m的道路该指标为约束性指标，小于2m的道路该指标为鼓励性；广场类项目中为约束性指标。

二、现状分析

- 1、场地现状

道路沿线主要为鱼塘、苗圃、林地及厂房为主，地块大部分位置已平整。

- 2、自然地理条件

（1）地形地貌

路线所经过的地貌为珠江三角洲平原区，地形平坦，地势较低，地面标高约7.3～8.4m，道路沿现状傍雁路进行改造。其中傍雁路西侧有一定开发，北侧及东侧相对开发相对较高，主要为住宅小区、居住用地，东侧主要为农田、鱼塘及学校为主。

（2）气象条件

本项目所处地带属南亚热带海洋性季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、光照充足，四季草木常青。

境内雨量充沛，年平均降雨量1696.5mm，历年最大降雨量为2864.7mm，历年最小降雨量为1030.1mm，最大日降雨量为288.7mm，雨季集中在4～10月。相对湿度一般是81%～84%，其季节变化：1月份约为73%，4月偏南气流活跃为86%，7月约为84%，10月约为79%。

本项目属沿海平原地区，风向以偏东或东南风为主，年平均风速2.4m/s。冬季1月，风向以偏北风为主；春季4月，风向不甚稳定，以南或东南风为主；夏季7月，盛行风向是东南风；秋季10月，以偏北风为主，全年少吹西风。各季的平均风速相差不大。

由于太平洋热带气团和印度洋赤道气团的影响，每年6～9月常有台风侵袭，区内主要灾害性气候为台风伴暴雨及雨季洪涝害。

3、工程地质条件

本项目ZK-01~ZK-08与ZK-14~ZK-18已完成钻孔，根据钻孔柱状图，地质情况如下：

构成场地的地层为：第四系人工填土层(Q4ml)、冲积层(Q4al)、残积层(Q4el)、侏罗系基岩（J）和震旦系基岩（PZ1）。其岩性特征自上而下描述如下：

（1）第四系人工填土层(Q4ml)

①杂填土：杂填土:褐红色、灰黄色，稍湿，稍压实，主要由粘土、碎石等组成，多为泥质粉砂岩风化石。

（2）第四系冲积层(Q4al)

②1粉质黏土：粉质黏土:灰黄色、灰白色、灰褐色，湿，可塑，粘性较差。

②2细砂:灰黄色、灰白色、灰色，饱和，松散-稍密，磨圆度较好，分选性较差，含少量粘土。

②3粉质黏土:灰黄色、灰白色，湿，可塑，粘性较差。

（3）第四系残积层(Q4el)

③1砂质粘性土:黄褐色、灰黄色、灰白色，稍湿，硬塑，粘性较差，为花岗岩风化残积形成，遇水软化、崩解。

（4）风化花岗片麻岩

④1全风化花岗岩:黄褐色、灰黄色，原岩风化剧烈，结构不可辩，岩芯呈坚硬土柱状，遇水软化、崩解。

④2强风化花岗岩:灰黄色、灰白色，原岩风化强烈，结构稍可辨认，岩芯多呈坚硬土柱状，30.6-32.7m多呈软岩柱状、岩性偏中风化，32.7-40.7m多呈土柱状，40.7m以下多呈碎块状、块状土状遇水易软化、崩解，岩状敲击易碎。

④3中风化花岗岩:灰白色，青灰色，花岗结构，块状构造，裂隙发育，岩芯多呈短柱状、块状，岩质较硬，敲击声较清脆，局部岩性偏微风化。

三、控制目标

1、总体目标

全面贯彻十八大以来中央以及省委、省政府关于生态文明建设的决策部署，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路为指导，以“建设自然渗透、自然积存、自然净化的海绵城市”为核心，提升广州城市雨洪管理能力，削减城市地表径流污染，促进雨水资源有效利用，有效改善人居环境。通过海绵城市建设，将 70%以上的降雨就地消纳和利用，到2020 年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030 年，城市建成区80%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

2、雨水径流控制标准

《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》中要求将70%（区域系统指标）以上的降雨就地消纳和利用。根据《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》中要求：道路系统有约束性二级指标4 项，分别为绿地率（道路红线内）、下凹式绿地率、人行道及自行车道透水铺装率。

3、计算参数取值标准

（1）海绵城市计算可采用模型算法和简易算法两种方法 。建设项目总占地面积大于200 ha（含）时，宜采用模型算法，模型选取和参数值应符合相关规范的要求 。本工程占地面积约4.42ha，可采用简易算法进行海绵城市计算。

（2）设计调蓄容积的计算

设计调蓄容积一般采用容积法进行计算，即V调=10HΨF。

式中V调—设计调蓄容积，m3；H—设计降雨量，mm；Ψ—综合雨量径流系数；F—汇水面积，hm2。其中设计降雨量按照下表确定，当年径流总量控制率为中间数值时，设计降雨量可按下图3-1用内插法求得；

图3-1 广州市年径流总量控制率-设计降雨量曲线

年径流总量控制率对应设计降雨量                  表3-1

| 年径流总量 控制率 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计降雨量（mm） | 14.3 | 18.9 | 22.1 | 25.8 | 30.3 | 36.0 | 43.7 |

（3）汇水区域年径流污染削减率P计算公式如下：P=PWPT

（4）设计目标

按照《广州市海绵城建设指标体系》，各地块新建、改建、扩建项目的、扩建项目的年径流总量控制率根据用地类型宜按照下表确定。

各类用地类型年径流总量控制率表                表3-2

| 序号 | 用地类型 | 年径流总量控制率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 70~80 |
| 2 | 公共管理和公共服务用地 | 70~80 |
| 3 | 商业服务设施用地 | 70~80 |
| 4 | 工业用地 | 65~75 |
| 5 | 物流仓储用地 | 65~75 |
| 6 | 交通设施用地 | 65~75 |
| 7 | 绿地 | 80~90 |
| 8 | 公共设施用地 | 65~75 |

根据《广州市海绵城建设指标体系》，广州市年径流污染削减率（以SS计）要求达到40%以上，新建（含成片改建）项目，年径流污染削减率达到50%，改建项目年径流污染削减率达到40%。确定具体设施的污染物去除率时，可按照下表取值。

不同设施污染物去除率表                        表3-3

| 序号 | 单项设施 | 污染物去除率（以SS计，%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 透水砖铺装 | 80~90 |
| 2 | 透水水泥混凝土 | 80~90 |
| 3 | 复杂型生物滞留设施 | 70~95 |
| 4 | 蓄水池 | 80~90 |
| 5 | 转输型植草沟 | 35~90 |
| 6 | 人工土壤渗滤 | 75~95 |

依据表3-2和表3-3，本项目属于交通设施用地，年径流总量控制率要求达到65%；本项目为新建项目，年径流污染削减率要求达到50%。

4、海绵城市设施组成形式

（1）透水铺装

路面与停车场、广场的地面雨水径流量较大，因此可以减少中心城区地面硬化率，提高地面的渗透能力，如在人行道和停车场上铺设透水方砖。道路路面采用透水性材料，增加入渗量，减低暴雨径流流速和流量，减少地表径流。

图3-2 透水地面

（2）生态植草沟

生态植草沟是一种利用植被截流、土壤渗透原理截流和净化小流量的径流雨水的渗透措施。生态植草沟的构造比较简单，为横切面呈三角形或梯形的带状下凹绿地，主要是利用天然的地形分布截流和输送雨水。适用于道路两旁绿化隔离带等狭长地带。虽为带状转输雨水措施，但植草沟的宽度并无硬性规定，亦可设计为绿地形式，成为集休闲绿化、转输渗留于一身的多功能区域。

图3-3 生态植草沟

（3）生物滞留系统

雨水花园、生态滞留区是一种生物滞留设施，可作为地表水流、屋面径流的缓冲器，有助于减少由暴雨所带来的降水。

图3-4 雨水花园                        图3-5 路边生物滞留设施

图3-6 生态滞留区

（4）人工湿地公园

人工湿地公园是对雨水调蓄与净化的措施。其可以将雨水花园、植草沟等措施收集的雨水进行集中净化，与其他处理手法一起形成多功能的雨水调蓄系统，打造怡人的湿地景观。

图3-7 人工湿地公园

（5）生态树池

树池下方设置透水材料。雨水流入树池后经过适当滞留，进而下渗，同时净化，然后排至下方穿孔收集管排至附近雨水管道。

图3-8 生态树池

四、工程设计

1、低影响开发技术措施

传统市政道路排水模式与低影响开发模式对比表           表4-1

| 项目 | 传统市政道路排水模式 | 低影响开发模式 |
| --- | --- | --- |
| 主要目标 | 以雨水的尽快排除为根本出发点，降低道路雨水径流的峰流流量 | 在保证路面不积水的前提下，源头控制雨水水量与水质，控制洪峰和面源污染 |
| 规划设计 | 点式雨水口收集，管道输送排除 | 雨水线性排入下沉式绿化带储存和入渗，部分雨水径流管道输送排除 |
| 路面 | 非透水路面 | 透水路面（透水沥青、透水混凝土等） |
| 人行道 | 非透水人行道 | 透水铺装地面（如透水砖等） |
| 绿化带 | 高程高于路面，路面雨水径流无法自流入绿化带；无雨水储存功能；入渗能力差；无雨水净化功能 | 下沉式绿化带，以植生滞留槽形式建设；有雨水储存功能；入渗能力强；有一定的雨水净化功能 |
| 雨水口位置 | 路面上 | 绿化带内，雨水口高程高于绿地而低于路面高程 |
| 道牙 | 传统道牙 | 孔口道牙 |
| 排水管道 | 传统雨水管道 | 可采用穿孔排水管 |
| 应用效果 | 排除多，入渗少，洪峰流量大，管 网负荷大，面源污染严重 | 入渗多，排除少，可有效削减洪峰和径流总量，控制面源污染 |
| 管理维护 | 较复杂 | 简单 |

2、本工程采用的海绵城市措施

本项目采用的海绵城市措施主要有：(1)局部路段设置开口路缘石；(2)采用生态树池；(3)人行道采用透水铺装；(4)采用环保型雨水口。

3、海绵城市设计计算

（1）雨水径流控制计算

1）径流系数计算

依据原始地形图及各类下垫面，建设前后统计各下垫面的面积；

各下垫面综合径流系数计算方法依据公式：

Ψ=Fi*ΨiF

式中：Ψ ——综合径流系数

F  ——汇水面积 m2

Ψi——各类下垫面的径流系数

Fi——汇水面积上各类下垫面面积 m2

建设后综合径流系数计算表格                    表4-2

| 下垫面种类 | 面积（m2） | 流量径流系数 | 综合雨量径流系数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土和沥青路面 | 442 | 0.89 | 0.84 | 13% |
| 透水性人行道 | 2758 | 0.24 | 0.24 | 79% |
| 绿地除去下沉式（下凹式）绿地 | 297 | 0.14 | 0.15 | 8% |
| 下沉式（下凹式）绿地 |  | 0.14 | 0.15 |  |
| 合计 | 3497 |  |  | 100% |
| 建设后综合流量径流系数 | 0.31 |  |  |  |
| 建设后综合雨量径流系数 | 0.31 |  |  |  |

- （2）雨水径流量计算

建设后采取措施时的雨水径流量计算

建设后雨水径流量计算公式如下所示：

Qs（jsh）=qΨF

设计暴雨强度，应按下列公式计算：

q=5364.927/(t+13.602)0.766；

式中：q——设计暴雨强度[L/（s·hm2）]；

t——降雨历时（min），取值10min；

设计重现期为5年

代入数据，设计暴雨强度计算结果为476.30 L/（s·hm2）。

则建设后雨水径流量计算如下：

Qs（jsh）=476.3*0.31*3497/10000=51.63L/s；

根据以上计算结果,得出:建设后的采取径流控制措施的雨水径流量51.63L/s。

- 4、径流污染削减率设计计算

（1）应调蓄容积计算

本项目属于交通设施用地，根据广州市年径流总量控制率指标，最低年径流总量控制率为65%，对应设计降雨量为22.1mm，故本项目所需调蓄容积应达到V=0.31*22.1*3497/1000=23.96m3

（2）设计调蓄容积计算

根据《海绵城市建设技术指南》，计算总调蓄容积时，应符合以下要求：

1）顶部和结构内部有蓄水空间的渗透设施（如复杂型生物滞留设施、渗管/渠等）的渗透量应计入总调蓄容积。

2）调节塘、调节池对径流总量削减没有贡献，其调节容积不应计入总调蓄容积；转输型植草沟、渗管/渠、初期雨水弃流、植被缓冲带、人工土壤渗滤等对径流总量削减贡献较小的设施，其调蓄容积也不计入总调蓄容积。

3）透水铺装和绿色屋顶仅参与综合雨量径流系数的计算，其结构内的空隙容积一般不再计入总调蓄容积。

故本工程由生态树池控制水量，，单个生态树池调蓄容积按2m3计算，故：

- 生态树池有效调蓄容积V1=7*2=14m3

根据公式V调=10HΨF反推.本项目设计降雨量为H=12.9mm，对应年径流控制率为53%。

（3）年径流污染削减率计算

根据《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，年径流污染削减率要求达到50%以上，根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》，年径流污染削减率计算方法如下：

P= PW * PT

式中PW—汇水区域海绵城市设施综合污染物削减率（以SS计），

PT—汇水区域年径流总量控制率。

年径流污染削减率计算表                       表4-3

| 类别 | 年径流总量控制率 | 污染物削减率 | 各设施年径流污染去除率 | 面积（平方米） | 面积占比 | 年径流污染削减率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 53% | 87% | 46% | 2758 | 79% | 46% |

经计算年径流污染削减率为46%。

5、监测方案

海绵设施投入使用半年后，可进行绩效监测。采用人工取样方法，两个月监测一次水质情况。应在降雨事件发生并径流形成后，于不同类型海绵设施的径流入口和出口取样。还应在道路对外雨水排口（接口）取样。常规水质检测指标应包括SS、CODcr、NH3－N、TN、TP等。

6、综合效益

生态效益分析：海面城市的建设可极大改善项目范围的生态坏境，最直观的局部小气候的调节、环境的净化美化和水生态的良性循环。调节局部小气候，可以有效缓解城市的热岛效应，配合灌木、乔木可以提高空气湿度；土壤的生物代谢过程和物理化学过程，可以将初期雨水中的部分有机和无机溶解物、悬浮物截留下来，达到净化环境、美化环境的多重效果。

社会效益：“海绵城市”的本质是改变传统城市建设理念。传统城市习惯于战胜自然、改造自然的城市建设模式，结果造成严重的城市病和生态危机；“海绵城市”则是顺应自然、尊重自然的低影响发展模式，可满足了城市公众欣赏自然、感受自然、依赖自然的多重精神需求，有助于公众的身心健康，同时改善将树立城市新形象。

经济效益：海绵城市的建设注重依靠自然力量渗水、蓄水、排水，大大减少了排水设施的工程建设量；传统的大马路、大广场、排水设施维护费用高，“海绵城市”依托生态修复、生态处理，运行维护要求低、成本也低；“海绵城市”还能收获雨水资源利用、污染源防治、暴雨内涝灾害缓解等综合效益，降低水环境污染治理费用以及城市内涝造成的巨额损失。

五、海绵城市附件

建设项目海绵城市专项设计方案自评表

（项目类型：新建市政道路）            表5-1

| 1 | 项目名称 | 钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用地位置 | 广州市白云区 |  |  |
| 3 | 总用地面积5164平方米，其中混凝土和沥青路面用地面积2654平方米，渗透铺装地面用地面积2510平方米。 |  |  |  |
| 4 | 地块防洪标高 |  | 室外地坪标高 |  |
| 5 | 排水体制 | 分流 | 化粪池设置 | 否 |
| 6 | 建设前总雨水径流量 |  | 建设后总雨水径流量 | 51.63L/s |
| 7 | 节水设施 | 无 |  |  |
|  | 评价指标 |  | 目标值 | 完成值 |
| 8 | 年径流总量控制率（鼓励性指标） |  | ≥65% | 53% |
| 9 | 年径流污染削减率（约束性指标） |  | ≥50% | 46% |
| 10 | 一般城市道路绿地率（鼓励性指标） |  | ≥15% |  |
| 11 | 人行道、自行车道、步行街、室外停车场透水铺装率（鼓励性指标） |  | ≥70% | 100% |
| 12 | 下凹式绿地率（鼓励性指标） |  | ≥50% |  |

备注：建设单位须根据具体项目类型对《规划条件》内的涉水内容及海绵城市建设指标要求（详见[穗水（2017）16号文]）将评价指标的目标值和完成值填写至上表，评价指标可根据项目类型进行调整。

建设项目排水专项设计方案自评表           表5-2

| 建设项目排水专项设计方案自评表（城镇公共道路配套排水工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  |  | 广州市白云区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  | 江高镇大岭村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区，本次设计的主要内容为该区域改造道路的雨水排水设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水体制 |  |  | 雨污分流制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道设计 | 暴雨强度q(l/s.ha) |  |  | 476.3 |  | 重现期P（年） | 5 |  | 针对道路雨水排放和削减设置渗排一体化系统(勾选） |  | 是√ | 否 |
|  | 建设前综合径流系数 |  |  |  |  | 建设后综合径流系数 | 0.31 |  |  |  |  |  |
|  | 建设前总雨水径流量 |  |  |  |  | 建设后总雨水径流量 | 51.63L/s |  |  |  |  |  |
|  | 拟建管道位置 | 雨水量取值指标（L/s.ha) |  | 汇水范围(ha) | 预测雨水量(L/s) | 管径 | 管道设计坡度(‰) | 设计流速(m/s) | 管道长度 | 管材 | 拟接驳下游管道管径 | 备注 |
| 雨水管 |  | 609.13 |  | 0.04 | 15.84 | 300*300 | 2 | 0.61 | 20 | 钢筋混凝土 |  |  |
|  |  | 458.79 |  | 0.15 | 44.73 | 300 | 3 | 0.75 | 53 | 钢筋混凝土 |  |  |
|  |  | 451.49 |  | 0.14 | 41.09 | 300*300 | 2 | 0.61 | 60 | 钢筋混凝土 |  |  |
|  |  | 469.93 |  | 0.32 | 97.75 | 400 | 3 | 0.83 | 20 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 污水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目海绵城市目标取值计算表            表5-3

| 项目类型 | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 年径流总量控制率 |  | 1、《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令书（第 107 号）； 2、《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕27 号）； 3、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7 号） 4、《广州市海绵城市规划设计导则（试行）（穗水〔2017〕247 号）； 5、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》（穗水〔2017〕12 号）； 6、市、区及重点建设片区海绵城市建设规划、区域的控制性详细规划海绵城市建设相关指标和管控要求； 7、相关行业行政主管部门印发的指引等文件要求。 |
|  | 2 | 绿地率 |  |  |
|  | 3 | 绿色屋顶率 |  |  |
| □建筑小区 | 4 | 硬化地面室外可渗透地面率 |  |  |
|  | 5 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 6 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 7 | 下沉式绿地率 |  |  |
|  | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 透水铺装率 |  |  |
| □公园绿地 | 3 | 绿地系统雨水资源利用率 |  |  |
|  | 4 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 5 | 下沉式绿地率（除公园外） |  |  |
|  | 1 | 年径流总量控制率 | ≥65% |  |
|  | 2 | 年径流污染削减率 | ≥50% |  |
|  | 3 | 人行道、自行车道、步行街室外停车场透水铺装率 | ≥70% |  |
| ☑道路广场 | 4 | 一般城市道路绿地率 | ≥15% |  |
|  | 5 | 园林道路绿地率 |  |  |
|  | 6 | 广场绿地率 |  |  |
|  | 7 | 广场可渗透硬化地面率 |  |  |
|  | 8 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 9 | 下沉式绿地率 | ≥50% |  |
|  | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 下沉式绿地率 |  |  |
|  | 3 | 排水体制 |  |  |
|  | 4 | 年径流污染削减率 |  |  |
| □水务工程 | 5 | 雨污分流比例 |  |  |
|  | 6 | 内涝防治标准 |  |  |
|  | 7 | 城市防洪标准 |  |  |
|  | 8 | 雨水管渠设计标准 |  |  |
|  | 9 | 污水再生利用率 |  |  |
|  | 10 | 雨水资源利用率 |  |  |