| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 飞行区消防工程-7号消防站工程 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2023年5月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV高压柜 | Premset固体绝缘柜 | 面 | 6 |  |
| 2 | 变压器 | SCB-NX1-500/10-D,yn11 | 台 | 2 |  |
| 3 | 直流屏 | 65AH，DC110V | 组 | 1 | 含通信屏 |
| 4 | 低压柜 | MNS 2.0 | 面 | 7 |  |
| 5 | SVG柜 | 150Kvar | 面 | 2 | MNS柜体 |
| 6 | 低压母线 | TMY-4(63x6.3) | 米 | 30 |  |
| 7 | 密集母线槽 | 1200A | 米 | 10 |  |
| 8 | 动力配电箱/柜 | 见系统图 | 面 | 6 |  |
| 9 | 照明插座配电箱 | 见系统图 | 面 | 10 |  |
| 10 | 消防照明配电柜 | 600x300x1800 | 台 | 2 |  |
| 11 | 双电源切换柜 | 600x300x1800 | 台 | 4 |  |
| 12 | 热水器插座箱 | 400x200x500 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电动门控制箱 | 厂家配套 | 台 | 4 |  |
| 14 | 消防泵控制柜 | 800x600x2100 | 台 | 5 |  |
| 15 | LED吸顶灯 | 10W 90lm/W | 个 | 4 | 带红外开关 |
| 16 | 防水防尘LED吸顶灯 | 18W 100lm/W | 个 | 13 | 含备用照明 |
| 17 | 高效LED筒灯 | 10W 90lm/W | 个 | 12 | 含备用照明 |
| 18 | 防水防尘嵌入式LED筒灯 | 6W 85lm/W | 个 | 53 |  |
| 19 | 镜前灯 | 15W 100lm/W | 个 | 5 |  |
| 20 | 长方形LED灯 | 15W 100lm/W | 个 | 67 | 含备用照明 |
| 21 | 长方形LED灯 | 30W 100lm/W | 个 | 20 | 含备用照明 |
| 22 | 嵌入式LED格栅灯 | 16W 100lm/W | 个 | 69 |  |
| 23 | 嵌入式LED格栅灯 | 32W 100lm/W | 个 | 52 |  |
| 24 | 防水防尘长方形LED灯 | 18W 130lm/W | 个 | 18 | 含备用照明 |
| 25 | A消防应急照明吸顶灯 | 10W(LED型，DC36V) | 个 | 26 |  |
| 26 | A型方向标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 个 | 6 |  |
| 27 | A型单向双面标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 个 | 2 |  |
| 28 | A型疏散出口标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 个 | 4 |  |
| 29 | A型安全出口标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 个 | 6 |  |
| 30 | 单联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 15 |  |
| 31 | 双联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 14 |  |
| 32 | 三联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 11 |  |
| 33 | 四联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 1 |  |
| 34 | 防溅型单联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 7 |  |
| 35 | 防溅型双联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 4 |  |
| 36 | 防溅型三联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 2 |  |
| 37 | 双控开关 | 250V,10A | 个 | 19 |  |
| 38 | 单相二三极暗插座 | 250V,10A | 个 | 122 |  |
| 39 | 单相二三极地面暗插座 | 250V,10A | 个 | 2 |  |
| 40 | 单相二三极暗插座 | 250V,10A | 个 | 5 | 厨房插座 |
| 41 | 单相三极暗插座 | 250V,10A | 个 | 2 | 卫生间插座 |
| 42 | 单相三极暗插座 | 250V,10A | 个 | 5 | 洗衣机插座 |
| 43 | 单相三极暗插座 | 250V,15A | 个 | 1 | 空调插座 |
| 44 | 单相三级暗插座 | 250V,15A | 个 | 3 | 车库插座 |
| 45 | 三相插座 | 400V,20A | 个 | 3 | 三相空调插座 |
| 46 | 三相插座 | 400V,16A | 个 | 5 | 车库插座 |
| 47 | 金属电缆桥架 | 600*200 | 米 | 35 |  |
| 48 | 金属电缆桥架 | 400*150 | 米 | 20 |  |
| 49 | 金属电缆桥架 | 300*100 | 米 | 100 |  |
| 50 | 金属电缆桥架 | 200*100 | 米 | 100 |  |
| 51 | 热镀锌金属电缆桥架 | 200*100 | 米 | 50 | 防火型 |
| 52 | 二次电缆线槽 | 200*100 | 米 | 100 |  |
| 53 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*150+1*70 | 米 | 155 |  |
| 54 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 | 米 | 65 |  |
| 55 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 | 米 | 20 |  |
| 56 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*25+1*16 | 米 | 35 |  |
| 57 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*16 | 米 | 65 |  |
| 58 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*10 | 米 | 10 |  |
| 59 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*6 | 米 | 300 |  |
| 60 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*2.5 | 米 | 30 |  |
| 61 | 无卤低烟耐火电缆 | WDZAN-YJY-1kV-4*185+1*95 | 米 | 360 |  |
| 62 | 无卤低烟耐火电缆 | WDZAN-YJY-1kV-5*16 | 米 | 160 |  |
| 63 | 无卤低烟耐火电缆 | WDZAN-YJY-1kV-5*10 | 米 | 120 |  |
| 64 | 无卤低烟耐火电缆 | WDZAN-YJY-1kV-5*6 | 米 | 60 |  |
| 65 | 无卤低烟耐火电缆 | WDZAN-YJY-1kV-5*4 | 米 | 50 |  |
| 66 | 无卤低烟耐火电缆 | WDZAN-YJY-1kV-4*2.5 | 米 | 10 |  |
| 67 | 无卤低烟阻燃导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75kV 4 | 米 | 3000 |  |
| 68 | 无卤低烟阻燃导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75kV 2.5 | 米 | 4100 |  |
| 69 | 无卤低烟耐火导线 | WDZN-BYJ-0.45/0.75kV 2.5 | 米 | 11500 |  |
| 70 | 镀锌钢管 | SC50 | 米 | 20 |  |
| 71 | 镀锌钢管 | SC40 | 米 | 30 |  |
| 72 | 镀锌钢管 | SC32 | 米 | 50 |  |
| 73 | 镀锌钢管 | SC25 | 米 | 80 |  |
| 74 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 1200 |  |
| 75 | 镀锌钢管 | SC15 | 米 | 5000 |  |
| 76 | 等电位接地端子箱 | MEB | 个 | 1 |  |
| 77 | 等电位接地端子箱 | LEB | 个 | 3 |  |
| 78 | 接地母线 | 40*4镀锌扁钢 | 米 | 105 |  |
| 79 | 接闪带 | Φ12镀锌圆钢 | 米 | 600 |  |
| 80 | 接地测试箱 |  | 个 | 4 |  |
| 81 | 电气火灾监控系统 |  | 套 | 1 | 包含主机、服务器、监测模块、线缆 |
| 82 | 消防电源监控系统 |  | 套 | 1 | 包含主机、服务器、监测模块、线缆 |
| 83 | 应急照明和疏散指示控制系统 |  | 套 | 1 | 包含主机、通信线缆 |
| 84 | 应急照明集中电源 | A型，0.25kVA，后备时间60min | 个 | 2 |  |
| 85 | 电力监控系统 |  | 套 | 1 | 包含主机、服务器、监测模块、线缆 |
| 87 | 航空障碍灯 | 低光强 | 个 | 7 | 含控制箱1个 |
| 二 | 火灾自动报警部分 |  |  |  |  |
| 1 | 联动型火灾报警控制器 | 含手动控制盘 | 台 | 1 | 集中型 |
| 2 | 图形显示装置 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 消防专用电话主机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS电源 | 15kVA，后备时间180min | 台 | 1 | 含电池 |
| 5 | 消防应急广播控制装置 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 消防端子箱 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 短路隔离器 |  | 个 | 4 |  |
| 8 | 模块箱 |  | 个 | 3 |  |
| 9 | 输入模块 |  | 个 | 若干 |  |
| 10 | 智能输入/输出模块 |  | 个 | 若干 |  |
| 11 | 编码型感烟探测器 |  | 个 | 54 |  |
| 12 | 编码型感温探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 13 | 火灾声光警报器 |  | 个 | 5 |  |
| 14 | 手动报警按钮 |  | 个 | 5 | 带电话插孔 |
| 15 | 消火栓启泵按钮 |  | 个 | 6 | 与消火栓数量相同 |
| 16 | 火灾专用报警电话 |  | 个 | 5 |  |
| 17 | 导线 | WDZN-RVS-2x1.5 | 米 | 600 | 信号总线 |
| 18 | 导线 | WDZN- BYJ -2x2.5 | 米 | 250 | 电源线 |
| 19 | 导线 | WDZN-BYJ-2x1.5 | 米 | 100 | 控制信号线 |
| 20 | 导线 | WDZN-RVVP-2x1.0 | 米 | 230 | 电话线 |
| 21 | 导线 | WDZN-KVV-2x1.5 | 米 | 150 | 控制线 |
| 22 | 导线 | WDZN-KVV-6x1.5 | 米 | 250 | 控制线 |
| 23 | 镀锌钢管 | SC15 | 米 | 1330 |  |
| 24 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 250 |  |