| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 排水防涝工程— R2东南绕滑雨水泵站及调蓄池工程 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2023年4月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB-2000kVA-NX2 10/0.4kV | 台 | 2 | 带IP20壳罩风扇 |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 面 | 8 |  |
| 3 | 低压开关柜 | MNS | 面 | 11 |  |
| 4 | 无功补偿柜 | MNS | 面 | 2 |  |
| 5 | 动力配电柜 | XLL2 | 面 | 4 | 含软启动器 |
| 6 | 动力配电柜 | XLL2 | 面 | 1 |  |
| 7 | 水泵控制柜 | 水泵配套 | 面 | 1 |  |
| 8 | 电力监控柜 | PS0 | 组 | 1 |  |
| 9 | 直流屏 | GZS10W-40AH/110V | 组 | 2 |  |
| 10 | 自投箱 | XRL | 个 | 1 |  |
| 11 | 集中供电式应急照明配电箱 | 1.5kVA | 组 | 1 |  |
| 12 | 配电箱 | 600*200*1200 | 个 | 2 | AP、AP1 |
| 13 | 等电位连接箱 | 600*200*120 | 个 | 1 | 起重间 |
| 14 | 电缆接线箱 |  | 个 | 18 |  |
| 15 | 密集型母线 | XLC-III-4000A | m | 10 |  |
| 16 | 密集型母线 | XLC-III-1000A | m | 70 |  |
| 17 | 10kV电力电缆 | YJY-10kV 3*95 | m | 20 |  |
| 18 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 4*95+1*50 | m | 20 | 低压柜-QAZ5 |
| 19 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 4*35+1*16 | m | 20 | 低压柜- 空调柜 |
| 20 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 5*10 | m | 60 | 低压柜-自投配电箱、 照明箱 |
| 21 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*300+1*150 | m | 300 | 控制柜-潜水轴泵 |
| 22 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 4*4 | m | 400 | 控制柜-闸门启闭机 泵房单梁 |
| 23 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 4*6 | m | 300 | 控制柜-格栅除污+污物传送带 |
| 24 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 4*10 | m | 100 | 控制柜-移动式潜污泵 |
| 25 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 4*16 | m | 60 | 低压柜-泵房动力配电箱 泵房葫芦 |
| 26 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 5*6 | m | 100 | 分体空调供电 |
| 27 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 5*4 | m | 20 | 自投箱出线 |
| 28 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 3*2.5 | m | 40 | 自投箱出线 |
| 29 | 控制电缆 | KVVP 24*2.5 | m | 600 | 核减，控制电缆规格需根据现场情况酌定 |
| 31 | 焊接钢管 | DN200 | m | 450 | Xb-泵箱 |
| 32 | 焊接钢管 | DN150 | m | 10 |  |
| 33 | 焊接钢管 | DN50 | m | 1700 | Xb-信号点 |
| 34 | 焊接钢管 | DN32 | m | 400 | 葫芦 |
| 35 | 焊接钢管 | DN25 | m | 200 | 插座 |
| 36 | 焊接钢管 | DN20 | m | 650 | 照明 |
| 37 | 电缆桥架 | 1000mm×300mm | m | 20 |  |
| 38 | 镀锌圆钢 | Φ10 | m | 190 |  |
| 39 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 320 |  |
| 40 | 镀锌角钢 | L=2500,50*50*5 | 根 | 18 |  |
| 41 | 防水防尘灯 | LED 7W | 个 | 16 | 起重间 |
| 42 | 敞口单管LED灯 | LED 28W | 个 | 39 | 变电站 |
| 43 | 双联翘板式双控暗开关 | 250V 6A | 个 | 8 |  |
| 44 | 双联翘板式暗开关 | 250V 6A | 个 | 1 |  |
| 45 | 防水防溅双联翘板式暗开关 | 250V 6A | 个 | 2 |  |
| 46 | 单相三极加两极暗插座 | 250V 10A | 个 | 13 |  |
| 47 | 单相三极暗插座 | 250V 16A | 个 | 5 | 空调插座 |
| 48 | 分体空调插座 | 380V 25A | 个 | 4 | 空调插座 |
| 49 | 阻燃导线 | WDZA-BYJ-750V 4mm2 | m | 200 | 插座 |
| 50 | 阻燃导线 | WDZA-BYJ-750V 2.5mm2 | m | 650 | 照明 |
| 51 | 阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*2.5mm² | m | 60 | 排风机供电按钮 |
| 52 | 阻燃导线 | WDZA-BYJ-750V 5*1.5mm2 | m | 60 | 排风机控制按钮 |
| 53 | 航空障碍灯 | 双灯;A型低光强;自带光控开关 | 个 | 8 |  |
| 室外道路照明部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 截光型路灯 | 8m；100W;LED | 基 | 8 |  |
| 2 | 手孔井 | 详见12D101-5，P142 | 座 | 8 | 路灯旁设置 |
| 3 | 镀锌扁钢 | 90*4 | m | 100 |  |
| 4 | 镀锌角钢 | L=2500,50*50*5 | 根 | 40 |  |
| 5 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV 5*10 | m | 150 |  |
| 6 | 电缆保护管 | DN50 | m | 100 |  |