| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 机坪照明及机务用电工程 西飞行区机坪照明及机务用电工程 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2022年7月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 西 区 |  |  |  |  |  |
| 一、西区1#机坪工程： |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 6×480W+2×150W； cosφ≥0.95；25m；带避雷针。 | 基 | 8 |  |
| 2 | 航空障碍灯 | 2×（220V/A型低光强），带光控开关，灯塔上安装 | 套 | 8 |  |
| 3 | 组合配电箱 | 非标，IP55，含照明控制器 | 台 | 8 |  |
| 4 | 组合配电箱 | 非标，IP55 | 台 | 2 |  |
| 5 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 10 | 含立架及基础 |
| 6 | 400Hz电源装置 | 90kVA；含收放装置及输出电缆 | 套 | 10 | 机坪立式安装 |
| 7 | 充电主机系统 | 240kW（预留240kW）；cosφ≥0.95；含1主机、6终端（预留4终端）、直流电缆和监控系统 | 套 | 1 | 充电车位处安装 |
| 8 | 护栏 |  | 套 | 28 | 灯塔、配电箱等 |
| 9 | 加强型电缆人孔井 | 2400(L)×1800(W)×1900(H) | 座 | 12 |  |
| 10 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 | 套 | 12 |  |
| 11 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185+1×95 | m | 100 |  |
| 12 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×95+1×50 | m | 100 |  |
| 13 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×300 | m | 100 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185 | m | 1750 |  |
| 15 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×120 | m | 1750 |  |
| 16 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×10 | m | 1400 |  |
| 17 | 电力电缆 | YJY-1kV，5×4 | m | 400 |  |
| 18 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | m | 400 |  |
| 19 | 单模光纤 | 24芯 | m | 2000 |  |
| 20 | 电缆保护管 | HPPB Ø100 | km | 7.5 | 含枕套及连接件 |
| 21 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm | 根 | 112 |  |
| 22 | 铜包钢接地线 | 95mm² | m | 560 |  |
| 23 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 1500 |  |
| 24 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 1350 |  |
| 25 | 混凝土 | C20 | m3 | 440 | 包封用 |
| 26 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPA湿贫砼 | m3 | 800 | 回填用 |
| 27 | 机坪照明监控子系统 |  | 套 | 1 | 覆盖西区全部远、货机坪灯塔 |
|  | 服务器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 不间断电源 | UPS 电源，3kVA，30mins | 台 | 1 |  |
|  | 软件平台扩容 |  | 套 | 1 |  |
|  | 智能监控硬件 | 通讯网关、照明控制模块、调光模块、计量模块、光口交换机、防雷单元、直流单元、温湿度及烟雾传感器、灯盘升降检测模块 | 套 | 1 | 详见系统图 |
| 28 | 机坪设备智能监控管理子系统 |  | 套 | 1 | 覆盖西区全部远、货机坪 |
| 二、西区2#机坪工程： |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 | 含:8台SM6环网柜； 11台Blockset低压柜； 两台SCB-800kVA-NX2/10/0.4； EasergyT300环网柜控制器； 箱内配套通风、照明设施。 | 套 | 1 | X2#XB，箱内配套照明、通风及温湿度控制设施 |
| 2 | 箱式变电站 | 含:6台SM6环网柜； 13台Blockset低压柜； 两台SCB-1000kVA-NX2/10/0.4； EasergyT300环网柜控制器； 箱内配套通风、照明设施。 | 套 | 1 | X3#XB，箱内配套照明、通风及温湿度控制设施 |
| 3 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 6×480W+2×150W； cosφ≥0.95；25m；带避雷针。 | 基 | 3 |  |
| 4 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 9×480W+2×150W； cosφ≥0.95；30m；带避雷针。 | 基 | 12 |  |
| 5 | 航空障碍灯 | 2×（220V/A型低光强），带光控开关，灯塔上安装 | 套 | 15 |  |
| 6 | 组合配电箱 | 非标，IP55，含照明控制器 | 台 | 15 |  |
| 7 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 13 | 含立架及基础 |
| 8 | 400Hz电源装置 | 2×90kVA；含收放装置及输出电缆 | 套 | 9 | 机坪立式安装 |
| 9 | 400Hz电源装置 | 90kVA；含收放装置及输出电缆 | 套 | 4 | 机坪立式安装 |
| 10 | 充电主机系统 | 120kW（预留360kW）；cosφ≥0.95；含1主机、5终端（预留2终端）、直流电缆和监控系统 | 套 | 1 | 充电车位处安装 |
| 11 | 护栏 |  | 套 | 45 | 灯塔、配电箱等 |
| 12 | 加强型电缆人孔井 | 2400(L)×1800(W)×1900(H) | 座 | 23 |  |
| 13 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 | 套 | 23 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240+1×120 | m | 200 |  |
| 15 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185+1×95 | m | 50 |  |
| 16 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×95+1×50 | m | 250 |  |
| 17 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240 | m | 3500 |  |
| 18 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185 | m | 1050 |  |
| 19 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×120 | m | 1200 |  |
| 20 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×10 | m | 2400 |  |
| 21 | 电力电缆 | YJY-1kV，5×4 | m | 800 |  |
| 22 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | m | 600 |  |
| 23 | 单模光纤 | 12芯 | m | 2000 |  |
| 24 | 电缆保护管 | HPPB Ø100 | km | 14 | 含枕套及连接件 |
| 25 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm | 根 | 190 |  |
| 26 | 铜包钢接地线 | 95mm² | m | 950 |  |
| 27 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 1800 |  |
| 28 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 3100 |  |
| 29 | 混凝土 | C20 | m3 | 907 | 包封用 |
| 30 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPA湿贫砼 | m3 | 1320 | 回填用 |
| 三、西区3#机坪工程： |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 | 含:8台SM6环网柜； 13台Blockset低压柜； 两台SCB-1000kVA-NX2/10/0.4； EasergyT300环网柜控制器； 箱内配套通风、照明设施。 | 套 | 1 | X5#XB，箱内配套照明、通风及温湿度控制设施 |
| 2 | 箱式变电站 | 含:6台SM6环网柜； 13台Blockset低压柜； 两台SCB-1000kVA-NX2/10/0.4； EasergyT300环网柜控制器； 箱内配套通风、照明设施。 | 套 | 1 | X4#XB，箱内配套照明、通风及温湿度控制设施 |
| 3 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 9×480W+2×150W； cosφ≥0.95；30m；带避雷针。 | 基 | 17 |  |
| 4 | 航空障碍灯 | 2×（220V/A型低光强），带光控开关，灯塔上安装 | 套 | 17 |  |
| 5 | 组合配电箱 | 非标，IP55，含照明控制器 | 台 | 17 |  |
| 6 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 12 | 含立架及基础 |
| 7 | 400Hz电源装置 | 2×90kVA；含收放装置及输出电缆 | 套 | 12 | 机坪立式安装 |
| 8 | 充电主机系统 | 240kW；cosφ≥0.95；含一主机、八终端、直流电缆和监控系统 | 套 | 2 | 充电车位处安装 |
| 9 | 护栏 |  | 套 | 46 | 灯塔、配电箱等 |
| 10 | 加强型电缆人孔井 | 2400(L)×1800(W)×1900(H) | 座 | 19 |  |
| 11 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 | 套 | 19 |  |
| 12 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240+1×120 | m | 250 |  |
| 13 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×95+1×50 | m | 250 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240 | m | 6200 |  |
| 15 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×10 | m | 2800 |  |
| 16 | 电力电缆 | YJY-1kV，5×4 | m | 900 |  |
| 17 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | m | 700 |  |
| 18 | 单模光纤 | 12芯 | m | 2000 |  |
| 19 | 电缆保护管 | HPPB Ø100 | km | 14 | 含枕套及连接件 |
| 20 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm | 根 | 200 |  |
| 21 | 铜包钢接地线 | 95mm² | m | 1000 |  |
| 22 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 2260 |  |
| 23 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 2350 |  |
| 24 | 混凝土 | C20 | m3 | 1089 | 包封用 |
| 25 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPA湿贫砼 | m3 | 1360 | 回填用 |
| 四、西区货运2#机坪工程： |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 | 含:6台SM6环网柜； 11台Blockset低压柜； 两台SCB-500kVA-NX2/10/0.4； EasergyT300环网柜控制器； 箱内配套通风、照明设施。 | 套 | 1 | X6#XB，箱内配套照明、通风及温湿度控制设施 |
| 2 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 6×480W+2×50W； cosφ≥0.95；18m；带避雷针。 | 基 | 1 |  |
| 3 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 9×480W+2×50W； cosφ≥0.95；30m；带避雷针。 | 基 | 1 |  |
| 4 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 12×480W+2×50W； cosφ≥0.95；18m；带避雷针。 | 基 | 1 |  |
| 5 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 12×480W+2×50W； cosφ≥0.95；19m；带避雷针。 | 基 | 2 |  |
| 6 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 12×480W+2×50W； cosφ≥0.95；20m；带避雷针。 | 基 | 2 |  |
| 7 | 航空障碍灯 | 2×（220V/A型低光强），带光控开关，灯塔上安装 | 套 | 7 |  |
| 8 | 组合配电箱 | 非标，IP55，含照明控制器 | 台 | 7 | 含大功率插座 |
| 9 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 7 | 含立架及基础 |
| 10 | 充电主机系统 | 120kW；cosφ≥0.95；含一主机、四终端、直流电缆和监控系统 | 套 | 1 | 充电车位处安装 |
| 11 | 护栏 |  | 套 | 21 | 灯塔、配电箱等 |
| 12 | 加强型电缆人孔井 | 2400(L)×1800(W)×1900(H) | 座 | 8 |  |
| 13 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 | 套 | 7 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240 | m | 850 |  |
| 15 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×120 | m | 800 |  |
| 16 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×10 | m | 1350 |  |
| 17 | 电力电缆 | YJY-1kV，5×4 | m | 350 |  |
| 18 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | m | 300 |  |
| 19 | 单模光纤 | 12芯 | m | 2000 |  |
| 20 | 电缆保护管 | HPPB Ø100 | km | 5.7 | 含枕套及连接件 |
| 21 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm | 根 | 96 |  |
| 22 | 铜包钢接地线 | 95mm² | m | 480 |  |
| 23 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 1550 |  |
| 24 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 1200 |  |
| 25 | 混凝土 | C20 | m3 | 345 | 包封用 |
| 26 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPA湿贫砼 | m3 | 640 | 回填用 |
| 27 | 移动式400Hz移动电源 | 90kVA，含电缆收放装置 | 套 | 3 |  |
| 四、西区货运4#机坪工程（改造）： |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除 | 含拆除1基高杆灯，4套400hZ电源装置，3座配电箱。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备移位 | 含1座配电箱，1套400Hz装置并新建基础 | 项 | 1 |  |
| 3 | 镀锌钢管 |  |  |  |  |
|  |  | SC100 | 米 | 50 |  |
|  |  | SC50 | 米 | 100 |  |
|  |  | SC32 | 米 | 10 |  |
| 4 | 道面切槽 | 断面200×500 | 米 | 15 |  |
| 5 | 电力电缆 |  |  |  |  |
|  |  | ZRYJY-1kV-4×150+1×70 | 米 | 10 |  |
|  |  | ZRYJY-1kV-3×95+2×50 | 米 | 10 |  |