设计证书编号：A444003358

从化区温泉镇南大水库灌区

（桃莲段）改造工程

初步设计报告

广东海纳工程管理咨询有限公司

二○二三年五月

从化区温泉镇南大水库灌区

（桃莲段）改造工程

初步设计报告

审定：赖远新  高级工程师

校核：叶小建  高级工程师

编制：谭健敏  工程师

广东海纳工程管理咨询有限公司

2023年5月

目录

1  综合说明	1

1.1 概况	1

1.2 水文	1

1.3 工程地质	5

1.4 工程任务及规模	6

1.5 工程布置及建筑物	11

1.6 消防设计	13

1.7 施工组织设计	14

1.8 建设征地与移民安置	15

1.9 环境保护设计	16

1.10 水土保持设计	16

1.11 劳动安全及工业卫生	17

1.12 节能设计	18

1.13 工程管理设计	18

1.14 设计概算	18

1.15 经济评价	19

1.16 海绵城市建设	19

2  水 文	20

2.1 流域概况	20

2.2 气象	22

2.3 水文基本资料	23

2.4 径流	24

2.5 洪水	28

2.6 泥沙	33

2.7 潮汐	33

3  工程地质	34

3.1 概述	34

3.2 区域地质	36

3.3 工程地质条件与评价	38

3.4 主要工程地质问题	45

3.5 天然建筑材料	46

3.6 结论与建议	46

4  工程任务和规模	48

4.1 工程建设的必要性	48

4.2 工程任务	65

4.3 设计标准	65

4.4 排洪能力计算	66

4.5 灌溉能力计算	67

4.6 工程规模	68

5  工程总布置及主要建筑物	73

5.1 设计依据	73

5.2 工程布置	74

5.3 渠道及建筑物工程设计	76

6  消防设计	86

6.1 概述	86

6.2 消防总体布置	87

7  施工组织设计	88

7.1 施工条件	88

7.2 施工导流	89

7.3 主体工程施工	89

7.4 施工交通及施工总平面布置	91

7.5 施工总进度	92

7.6 施工招标	92

8  建设征地与移民安置	94

8.1 概述	94

8.2 设计原则及依据	94

8.3 工程占地范围及实物指标	95

8.4 工程占地补偿标准	95

8.5 占地补偿投资总估算	96

9  环境保护设计	98

9.1设计依据	98

9.2环境影响评价结论	98

9.3环境保护措施	99

10  水土保持设计	101

10.1设计依据	101

10.2水土流失现状	101

10.3水土流失预测	101

10.4水土保持措施	101

11  劳动安全及工业卫生	103

11.1劳动安全	103

11.2工业卫生	105

11.3安全卫生设施	107

12　节能设计	108

12.1设计依据	108

12.2水工设计中的节能设计	110

12.3施工组织设计中的节能设计	110

12.4节能效果综合评价	111

13  工程管理设计	113

13.1 管理机构	113

13.2 管理办法	113

13.3 工程管理和保护区范围	114

13.4 工程管理设施	115

13.3 工程管理运行费用及资金来源	115

14  设计概算	117

14.1 编制依据	117

14.2 基础单价	117

14.3 主要工程量及主要材料用量	117

14.4 工程投资概算	117

15  经济评价	119

15.1 工程概况	119

15.2 评价依据及计算参数	119

15.3 国民经济评价	119

15.4 综合评价	122

16  海绵城市建设	124

16.1 海绵城市概念	124

16.2 海绵城市建设原则	124

16.3 海绵城市—低影响开发雨水系统	125

16.4 工程措施适宜性	126

17 树木保护	127

17.1 编制依据及原则	127

17.2 树木资源现状情况及涉树原因	129

17.3 树木保护、利用和迁移建议	129

1  综合说明

1.1 概况

（1）项目名称：从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程

（2）立项依据：本工程于2023年5月6日完成项目立项工作，批复文号为“穗从发改投[2023]14号”，详见本报告附件。

（3）项目位置：广州市从化区

（4）工程范围：从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。

（5）项目建设内容和规模：

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

- 项目概算投资：工程总投资835.52万元，其中建安费663.45万元，独立费99.85万元，基本预备费28.25万元，工程占地补偿费42.69万元。

- 资金来源：本工程概算总投资835.52万元，全部建设资金由广州市从化区财政承担。

（8）建设工期：本工程建设工期为8个月，当年9月开工，次年4月完工。

（9）建设单位：广州市从化区水务建设中心

（10）管理单位：广州市从化区温泉镇人民政府

1.2 水文

1.2.1 自然条件

流溪河流域地处南亚热带，属南亚热带典型的季风海洋气候，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短(南部地区无霜期，北部地区霜期短)等气候特征。冬季，蒙古高压势力强盛，极地大陆气团笼罩华南地区，气候干冷，睛天为主，春季（2～4月）大陆高压衰减，副热带太平洋高压西伸，温湿水汽开始流入，常出现梅雨天气；夏初南北气团进退不定，受西风带系统和热带系统共同作用，5～6月份有连续暴雨和特大暴雨，7～8月份随副热高压的北移，高压西北雨带也移至江淮一带，受热带季风影响，以热带气旋和热带低压形成的暴雨为本流域主要降雨过程，有些年份台风活动较少，雨量偏少，8后汛期结束，气温高而出现干旱，9～11月东亚季风减弱，北方冷空气开始活动，天气晴朗少云，有些年份出现秋旱。

（1）气温

流溪河流域多年平均气温在21.4℃～21.8℃之间，年内气温以7月份为最高，1月份为最低。绝对最高气温出现在白云区，达38.7℃；绝对最低气温出现在从化吕田，达-7℃。流域多年平均风速1.9m/s。多年平均日照时数约1900小时；对年平均相对湿度77％。

（2）降水

流域暴雨以锋面雨和台风雨为主，其它是对流（热雷）雨和地形雨，因此降雨有较强的季节性，具有降雨强度大，降雨范围广的特点，降水年内分配不均。

由于天气系统的影响，本区暴雨有明显的前后汛期之分。每年4～6月份为前汛期，受西风带天气系统的影响，平均可发生10次暴雨过程。降雨以锋面雨为主，虽然暴雨量级不大，但局地性较强，时程分配较集中，年最大暴雨强度往往发生在该时期内。7～9月份为后汛期，受热带天气系统的影响，进入盛夏季节，降雨以台风雨为主，虽然暴雨时程分配较为均匀，但降雨范围广，总量大。从年最大24h及3d雨量均值等值线来看，区内暴雨量自南向北呈递增趋势。

流域多年平均降水量1823.6mm，最高为流域东北部南侧的天堂顶为2580.0mm，最低为李溪1315.1mm，每年4～9月为雨季，受热雷影响的前汛期(4～6)占年降雨量的48.1%，受热带风暴影响的后汛期(7～9月)占年雨量的33.2%。合计半年降雨量占全年的81.3%，形成丰、枯季节雨量不均的状况。

（3）风向、风速

冬夏季风交替是从化季风气候的突出特征。冬季的极地大陆气团向南伸展有冷空气南下，干燥寒冷，多偏北风。夏季因热带海洋气团北伸，温暖潮湿，多偏南风或东南风，年平均风速1.6m/s左右，夏季台风出现时风力达9～12级，最大风速25～30m/s。

（4）日照、湿度、蒸发

从化区光热资源充足，年平均辐射量103571卡／cm²，年平均日照中南部为1809.3h，北部为1697.6h，水面蒸发量年际变化不大，但年内分配差异显著，最大蒸发一般发生在7月，最小蒸发一般发生在2月。

流溪河流域多年平均相对湿度75～85％，从化区月平均相对湿度在62％～93％之间。

流溪河流域多年平均水面蒸发量1100mm，中、下游较大，温泉以西蒸发量为1300mm，以东为1200mm。

1.2.2 暴雨洪水特征

由于天气系统的影响，流域暴雨有明显的前后汛期之分。每年4～6月份为前汛期，受西风带天气系统的影响，平均可发生10次暴雨过程。降雨以锋面雨为主，虽然暴雨量级不大，但局地性较强，时程分配较集中，年最大暴雨强度往往发生在该时期内。7～9月份为后汛期，受热带天气系统的影响，进入盛夏季节，降雨以台风雨为主，虽然暴雨时程分配较为均匀，但降雨范围广，总量大。从年最大24h及3d雨量均值等值线来看，流域暴雨量自南向北呈递增趋势。

一般在每年三月中、下旬就开始有中、小洪水发生，较大或大洪水多发生在五、六月，七至九月发生洪水机会明显减少，就是发生洪水峰量也没有前汛期大。据牛心岭站1952年至1994年实测资料统计，年最大流量在1000m³/s以上共有十一年次，其中九年次发生在五、六月，只有一次发生在四月下旬，一次发生在七月中旬，该站实测得最大流量为1870m³/s(1957年5月28日)，查测历史最大洪峰流量为3311m³/s(1852年6月13日)，都发生在前汛期。另外流溪河的流域面积不大，且中、下游较近暴雨区，因此，该河的较大和大洪水发生时上、下游都较一致，其洪水过程在中、下游多为单峰或双峰型两类，双峰型的主峰出现在前、后的都有，但较大的洪水（峰量大于1000m³/s）主峰都是在后，如1957、1959、1983、1987年的年最大洪水过程都是如此。同时该河流中、下游洪水亦有陡涨急落趋势，洪水历时随暴雨历时而变，一般多为三至七天。

1.2.3 设计洪水

本次从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m，干渠兼顾排洪及灌溉功能，其设计洪水计算，一般包括：

（1）取水口设计洪水；

（2）交叉建筑物的设计洪水；

（3）承担排洪任务或有山洪汇入的渠段的设计洪水。

设计洪水的计算根据工程的集水面积，所在流域的暴雨洪水特性、实测水文资料情况等因素采用按实测流量资料推算设计洪水或按暴雨资料推算设计洪水的方法。

根据本工程实际情况，温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程设计洪水计算主要有两种，一种为有山洪汇入渠段的设计洪水计算，渠道内洪水主要通过渠段下游泄洪闸沿现有排洪沟汇入河道或承泄区，使渠段内洪水不对下游渠道产生影响；一种为渠系建筑物设计洪水计算。

渠系建筑物的设计洪水亦有两种，一种为渠系建筑物自身集雨范围内产生的洪水，指泄洪闸、渠下涵的设计洪水(其中泄洪闸设计洪水与其上游有山洪汇入渠段设计洪水一致)；另一种为跨河、涉河建筑物，主要为渡槽所在的天然河道断面的设计洪水。

通过现场调查可知，渠系跨河渡槽底板高程高于所跨天然河道的堤顶高程，不受天然河道洪水影响。本次设计仅对沿线有山洪汇入渠段设计洪水（泄洪闸设计洪水）进行计算。

根据《从化区水系规划》及本区域其它相关规划，本工程主要位于农田区，排涝标准为10年一遇最大24小时设计暴雨不成灾。

由于本工程泄洪闸等排水区域面积较小（均≤5km²），采用经验公式法计算能较好反映实际情况。且利用流域附近已有工程水文资料复核本次计算设计洪水，成果相差均在合理范围以内（即误差15%左右）。综上所述，本次设计洪水计算成果基本合理。本工程设计排涝流量计算成果见下表。

        - 表1-1 设计洪水计算成果

| 水闸名称 | 所在桩号 | 集雨面积(km²) | 特征河长(m) | 设计标准 | 设计洪峰 (m³/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泄洪闸 | 0+005 | 0.27 | 610 | 10年一遇 | 3.64 | 拆除重建 |
| 2#泄洪闸 | 0+100 | 0.17 | 100 | 10年一遇 | 2.21 | 拆除重建 |
| 3#泄洪闸 | 1+000 | 0.24 | 900 | 10年一遇 | 3.12 | 新建 |

1.2.4 施工期洪水

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉渠道等级与灌溉设计流量相关，根据渠道各段灌溉设计流量，南大水库灌区干渠全段为5级渠道。因此，施工期临时建筑物级别为5级，施工期洪水标准均取5年一遇，本工程施工期设计洪水计算成果见下表：

        - 表1-2 施工期设计洪水计算成果

| 水闸名称 | 所在桩号 | 集雨面积 (km²) | 特征河长 (m) | 设计标准 | 设计洪峰 (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泄洪闸 | 0+005 | 0.27 | 610 | 5年一遇 | 2.16 |
| 2#泄洪闸 | 0+100 | 0.17 | 100 | 5年一遇 | 1.36 |
| 3#泄洪闸 | 1+000 | 0.24 | 900 | 5年一遇 | 1.92 |

1.3 工程地质

1.3.1 区域地质

本区出露地层经钻孔揭露，按岩土层的分布规律以及成因类型，自上而下顺序可分为：

1、填土(Q4ml)：为第①层素填土，为久年人工填筑土。

2、第四系残积土(Q4el)：为粉质黏土。

(1)地层岩性

经钻探揭示，钻孔控制深度范围内，岩土层自上而下可划分为2个层次，现分述如下：

填土层：

第①层、填土：杂色,松散,稍湿;未固结、未压实，呈松散状，主要成分为粉粒、黏粒，局部夹少量强风化砂岩碎块、碎石。场区内钻孔均有揭露。层厚0.4-1.60米，平均0.87米。本层标贯6次，N=3击～7击，平均值4.8击，修正标准值4.82击。

第②层、粉质粘土：黄色、亚黄色、褐黄色,稍密,稍湿,可塑状;无摇振反应，稍有光滑，干强度中等，韧性中等。主要成份为粘粒、粉粒，局部含少量碎块和碎石。场区内钻孔均有揭露。层厚12.6～15.6米，平均13.87米。本层为弱透水。本层标贯6次，N=14击～18击，平均值15.8击，修正标准值14.50击。

(2)  水文地质条件

地下水类型以孔隙水为主，少量基岩裂隙水，主要受大气降水和地表水下渗补给。

场地所属区域气候温和，雨量充沛，水系交错纵横，地表水排泄通畅。场址勘探深度内，地下水类型为孔隙水和基岩裂隙水，均属潜水，孔隙水主要赋存于填土、粘土、砂层中，水量丰富，地下水与河水有着密切的水力联系，随河水位变化而变化，年水位变幅2～3m，由河水和大气降水补给；基岩裂隙水埋藏于基岩裂隙中，水量不大，主要受上层地下水下渗补给。

1.3.2 工程地质的主要结论

1、本次勘察是按设计下达的勘察任务要求及相关规范进行，查明了的地层岩性、工程地质条件、水文水质条件，基本满足初步阶段精度要求。

2、本区域未发现有规模较大的滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象，但由于河流域植被破坏，水土流失较严重，影响到两岸边坡稳定性。

3、根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度VI度。

4、区域地下水对混凝土无腐蚀性，对钢结构存在弱腐蚀性。

5、堤基地层结构主要为砂-粘土，下部为风化岩。含卵石粗砂层普遍存在，厚度分布不均匀，存在强度高，压缩性小、强透水等特点，工程地质条件一般，需注意渗漏问题。粉质粘土-砂质黏土普遍存在，强度一般，透水性弱，构成堤基相对隔水层。

6、粘性土渗透变形形式为流土，临界水力比降较大，砂、卵石临界水力比降较小，相对来说容易产生渗透破坏。

1.4 工程任务及规模

1.4.1 工程建设的必要性

1.4.1.1渠道现状

1、0+000~0+620及0+700~1+207渠段，现状大部分渠道为土渠，局部位置下边坡侧有浆砌石挡土墙衬砌，现状的挡墙高低不一，大多挡墙已损坏严重，局部挡墙有沉陷变形，挡墙面大部分批荡脱落，剩下块石衬砌裸露，砂浆不饱满，老化较严重。

2、本工程0+620~0+700渠段，现状渠道为浆砌石三面光渠道，部分浆砌石侧墙受损严重，局部有沉陷变形，渠底纵坡存在反坡情况，部分批荡脱落，剩下块石衬砌裸露，砂浆不饱满，老化较严重。

1.4.1.2现状存在的问题

（1）灌区大部分渠道仍是土渠，渠道渗漏破坏严重

南大水库灌区干渠纵坡较平缓，大部分渠道仍是土渠，部分已衬砌的渠道已严重损坏变形，局部地段渠底为风化岩地层，其透水性强，原来局部地段做过单面的砂浆防渗处理，但早已剥落，基本不起作用，渗漏十分严重，已影响渠道安全。

（2）区域内排洪闸破损严重

从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程范围内渠道淤塞，排洪闸老化，破损严重，部门排洪闸无法正常启闭，不能满足区域内排洪要求，影响区域防洪安全，必须通过渠道清淤疏浚及排洪闸改造重建，以保障区域排洪安全。

（3）南大水库大坝溢流面损坏严重

由于大坝溢流面批荡脱落，存在不同程序的损坏等问题，影响了大坝的行洪安全，若不进行整治，会进一步影响下游灌区防洪安全。

1.4.1.3工程的必要性

（1）提高南大水库灌区排洪、灌溉能力，确保区域水安全

南大水库灌区干渠多段渠道兼顾排洪和灌溉的功能，现状渠道老化，灌区大部分渠道仍是土渠，部分已衬砌的渠道严重损坏变形，渠系建筑物老化，部分渠水闸等建筑物设备老化严重，存在一定的安全隐患，不能满足区域内排洪需求。

因此，南大水库灌区迫切需要进行整治，提高南大水库灌区排洪能力，保障排洪安全。

（2）工程建设有助于提高农业用水效率，推进农业现代化发展

现状南大水库灌区灌渠建设年代早，建设标准低，如今存在工程老化、不配套、管理粗放、渠系建筑物老化、灌溉水利用率低等问题，目前南大水库灌区渠系水利用系数仅为0.45。对南大水库灌区进行整治有助于提高农业用水效率，推广农业节水新技术，培养节水意识，节约农业用水，对水资源进行合理化利用，推进农业现代化发展。

（3）是解决区域水资源短缺、实现水资源可持续利用的有效措施

流溪河流域降雨充沛，但时空时程分布不均，给水资源合理有效利用带来了不便，尤其以从化区中、西部丘陵地区，历史上就是苦旱农田地区，因地势高，区内缺少大型调蓄设施，往往导致“雨季水浸田，旱季田土裂”的现象，严重制约当地农业经济的发展。

从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程的实施，不仅极大地改善了区域内排洪能力，同时改善了该地区缺水少水的现象，但是随着当地经济的发展，尤其是如今反季节蔬菜，瓜果的种植，温室花卉的培养，对水质和水量的要求更高，而主要引水干渠经多年使用，存在各种问题，渠系水利用系数较低，造成水资源的浪费，使得区域内仍存在水资源量相对不足的情况时有发生。

因此，对南大水库灌区干渠进行整治，提高渠系水利用系数，节约水资源，提高水资源利用率，实现水资源可持续利用，符合社会经济发展的要求，能更好的推动从化区经济的快速、稳定发展。

（4）是改善生态环境的需要、推进从化区良性发展的契机

流溪河是从化区乃至广州市的主要饮用水水源地，在从化区境内有流溪河大型水库，黄龙带等中型水库，水资源调节性能较好，地表水主要供灌溉及生活用水，水质较好。随着社会经济的发展，流溪河流域内的生产、生活用水量显著增加，使得整个流域的水质逐年下降。近年来我市加大了生活生产污水排放处理投入，并逐步加大了天然河道水质的治理力度，根据社会发展需求修建了各种水环境工程，以创造优美的人文居住环境。因此，从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程，是除了满足生产、生活等基本用水需要外，更是创造山清水秀生态环境的需要。

1.4.2 工程任务

本工程建设的主要目标为：提升防洪排涝标准，优化水系布局，优化河道水域岸线；以渠道疏浚、防渗及渠系建筑物更新改造为重点，提高渠道排洪、灌溉能力。

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。

1.4.3 设计标准

（1）工程等别

南大水库灌区涉及灌溉面积8900亩，根据《灌区改造技术规范》（GB50599-2010），灌区灌溉面积小于1万亩，为小型灌区，本工程南大水库灌区为小型灌区，工程等别为Ⅴ等。

（2）建筑物级别及防洪标准

本工程干渠以排洪、灌溉任务为主，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）的规定，引水干渠的级别当按灌溉和排水流量分属两个不同工程级别时，应按其中较高的级别确定。因各引水干渠渠道灌溉流量和排水流量不同，本次工程分别按灌溉和排水流量选取工程级别，并按其中较高的级别确定。渠道全段级别5级，渠道防洪标准根据《灌溉与排水工程设计规范》表3.3.3，进行确定。各段渠道的防洪标准为10年一遇。

1.4.4 排洪能力计算

根据测量、地形数据及现场调查，南大水库灌区干渠承担排水功能的主要为沿线有山洪汇入渠段及渠段上的交叉建筑物（泄洪闸）。承担排水功能的渠段渠宽均能满足相应标准下洪峰过流，但因渠道仍是土渠、部分渠身破损、渠道超高不够等原因，需对其进行整治；由于现状渠道仍承担灌溉功能，因此水面线的推算结合灌溉流量一并计算，本章节仅对渠道宽度过流能力进行复核。承担排水功能的交叉建筑物宽度均能满足相应标准下洪峰过流，但因闸室老旧、运行不佳等原因，需对其进行改造。

- 表1-3  渠道过流能力复核

| 起始桩号 | 终点桩号 | 集雨面积(km²) | 特征河长(m) | 设计标准 | 设计洪峰(m³/s) | 渠宽(m) | 过流能力复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 0+100 | 0.17 | 100 | 10年一遇 | 2.21 | 2.6 | 满足 |
| 0+100 | 1+000 | 0.24 | 900 | 10年一遇 | 3.12 | 2.6 | 满足 |
| 1+000 | 1+207 | 0.12 | 207 | 10年一遇 | 1.52 | 2.6 | 满足 |

- 表1-4 交叉建筑物过流能力复核

| 水闸名称 | 所在桩号 | 集雨面积(km²) | 特征河长(m) | 设计标准 | 设计洪峰(m³/s) | 净宽(m) | 过流能力复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泄洪闸 | 0+005 | 0.27 | 610 | 10年一遇 | 3.64 | 2.0 | 满足 |
| 2#泄洪闸 | 0+100 | 0.17 | 100 | 10年一遇 | 2.21 | 2.0 | 满足 |
| 3#泄洪闸 | 1+000 | 0.24 | 900 | 10年一遇 | 3.12 | 2.0 | 满足 |

1.4.5 灌溉能力计算

（1）灌溉设计保证率

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），广州属湿润丰水地区，灌溉设计保证率选用80%~95%，参考《广州市流溪河综合整治规划》、《广州市江河流域（区域）综合规划》，本工程南大水库灌区干渠灌溉设计保证率取90%。

（2）供需水量平衡

根据从化区农科所实测资料所得，从化区灌溉制度一万亩为Q=1.089m³/s。本工程采用从化区农科所实测资料，设计灌水率为1.089m³/s/万亩。

根据《广州省山区小型灌区改造工程规划（2011-2020年）》（粤水农水[2012]2号），南大水库灌区干渠设计灌溉面积为8900亩，净灌溉定额546m³/亩，净灌溉需水量为1747.2万m³，毛需水量786.3万m³。经计算，依靠南大水库下游约2km处小海河断面天然径流，南大水库灌区供水量可满足需水量的要求。

1.4.6 工程规模

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等，详见总体布置图。

经计算，渠道设计流量为1.46m³/s，渠道加大流量为1.90m³/s，渠道最小流量为0.58m³/s。

由于干渠渠道为灌溉、排涝结合的渠道（段），其渠道规模宜综合考虑灌溉及排涝要求，设计流量按照灌溉加大流量、排涝流量的较大值进行确定，具体如下：

- 表1-5 南大水库灌区干渠设计流量复核

| 渠道 桩号 | 控制灌溉面积(亩) | 加大灌溉流量(m³/s) | 部分渠段排水流量(m³/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000~0+100 | 8300 | 1.90 | 2.21 | 本工程渠道起点接上游已改造的三面光渠道。 |
| 0+100~1+000 | 8300 | 1.90 | 3.12 |  |
| 1+000~1+207 | 8300 | 1.90 | 1.52 |  |

根据已知下断面水位、流速、断面间距离、流量、桩号与断面形状有关的局部阻力系数、流速系数、流量模数，以及上断面水位与流速的关系，利用试算法逐步寻优求解。成果如下：

表1-6 南大水库灌区干渠水面线计算成果

| 桩号 | 设计渠底高程(m) | 灌溉水面线 (m) | 排水水面线 (m) | 设计水面线 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+207 | 92.77 | 93.97 | 94.05 | 94.05 |
| 1+000 | 92.89 | 94.09 | 94.17 | 94.17 |
| 0+800 | 93.01 | 94.21 | 94.29 | 94.29 |
| 0+600 | 93.13 | 94.33 | 94.41 | 94.41 |
| 0+400 | 93.25 | 94.45 | 94.53 | 94.53 |
| 0+200 | 93.37 | 94.57 | 94.65 | 94.65 |
| 0+000 | 93.49 | 94.69 | 94.77 | 94.77 |

1.5 工程布置及建筑物

1.5.1 工程等别及防洪标准

（1）工程等别

南大水库灌区涉及灌溉面积8900亩，根据《灌区改造技术规范》（GB50599-2010），灌区灌溉面积小于1万亩，为小型灌区，本工程南大水库灌区为小型灌区，工程等别为Ⅴ等。

（2）建筑物级别及防洪标准

本工程干渠以排洪、灌溉任务为主，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）的规定，引水干渠的级别当按灌溉和排水流量分属两个不同工程级别时，应按其中较高的级别确定。因各引水干渠渠道灌溉流量和排水流量不同，本次工程分别按灌溉和排水流量选取工程级别，并按其中较高的级别确定。渠道全段级别5级，渠道防洪标准根据《灌溉与排水工程设计规范》表3.3.3，进行确定。各段渠道的防洪标准为10年一遇。

1.5.3 工程布置

原渠道布置较合理，本次设计基本维持现状。本工程主要由渠道、水闸、机耕桥等建筑物组成。其渠道按原渠线不变进行改造；对原有建筑物的改造，在能满足过流的条件下，根据建筑物结构的完整性能保留的就保留、能利用的就利用。

区内排水分高区和低区，高区指干渠及干渠外侧地势较高的地区，区内雨水，部分通过渠下涵直接穿过干渠排入集水区或河道，部分则进入渠道，再通过泄洪闸排入集水区或河道。低区指干渠设计水位以下地区，区内排水由田间排水系统完成，就近排入周边排水渠道或河道。现状排水系统布置合理，本次工程维持现状，对局部不合理的渠段可根据实际情况进行局部调整、完善。

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

（1）水源及渠首工程

根据《广州省山区小型灌区改造工程规划（2011-2020年）》（粤水农水[2012]2号），从化区温泉镇南大水库灌区干渠起点位于南大水库下游约2km小海河干流右岸，灌溉用水取自于小海河流域河水，渠首处设置引水闸，干渠流经温泉镇桃莲村、桃莲村、平岗村和龙桥村等，终点位于龙桥村，灌区干渠总长约38km，设计灌溉面积为8900亩，设计取水流量为1.50m³/s，取水水量1600万m³，主要灌溉农作物有水稻、蔬菜、花生、大豆类等。

南大水库大坝为本灌区主要来水水源，由于大坝溢流面批荡脱落，存在不同程序的损坏等问题，影响了大坝的行洪安全，若不进行整治，会进一步影响下游灌区防洪安全。本次设计对大坝溢流面进行改造，新建C30钢筋混凝土溢流护面，共1168m²。

（2）渠系

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。

现状渠系位置、走向、渠线布置基本合理的，故渠道按原渠线不变进行改造。结合工程实际，本工程0+000~1+207渠段设计为浆砌石梯形渠道，渠底宽为2.6m，高为1.8m，边坡为1:0.4，长为1207m。

（3）灌排建筑物

结合工程实际，本工程3设计布置泄洪闸3座，分别布置在0+005，0+100，1+000。

由于本工程灌溉渠道右侧均为原状山体，山体十分陡峭，根据渠道几十年的运行情况，在遇到暴雨时，很容易出现山体塌方，塌方土方堵塞渠道，导致无法排泄山洪引起外渠堤塌方，严重影响渠道安全，结合实际需要，本次设计考虑在1+000处新建泄洪闸1座，对0+005及0+100处水闸进行拆除重建。

1.6 消防设计

本工程消防设计贯彻“预防为主，防消结合”和确保终点、兼顾一般、便于管理、经济实用的原则。工程远离城镇，消防设施的配置应以消防自救为主，外援为辅。在工程总体布置中防火间距、安全出口均应满足规范要求。

选用的消防设备均应安全可靠、使用方便、技术先进、经济合理，并满足本工程的特殊要求。所选用的产品均应为经国家有关产品质量监督检测部门检验合格的产品。

设计贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，以预防和减少火灾危害。

本工程消防设计贯彻“预防为主，防消结合”和确保重点、兼顾一般、便于管理、经济实用的原则。设计中，采用“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措施。

本工程的渠顶路作为消防通道，均为公路直接连接，保证消防通道畅通，满足规范要求。

消防设计考根据场地的重要性和火灾危险性程度配置清防设施和器材，对特殊部位按防火规范采取相应的消防措施，一旦发生火灾，尽量避免人员伤亡和减少经济损失。

在可能发生火灾的场所，对设备的布置、安装、建筑物内装修、电缘敷设上采取有效的预防措施，以减少火灾发生。通过消防设计及设置消防设施,以及必要的消防通道、疏散通道，以达到一旦发生火灾，能迅速灭火或限制其范围，将人员伤亡和财产损失减少到最小程度。

本工程采用室外消火栓的灭火方式，天然水源可作为消防给水水源。

本工程尽可能采用阻燃、难燃性材料为绝缘介质的电气设备，以防止和减少火灾发生。孔洞及电缆道用耐火材料封堵、分割，以防止火灾蔓延扩展。

所有防火设施的设置与工程相适应，同时进行，同时形成。

全部管理人员都要接受防火设备和消防设施使用培训，学会防火设备和消防设施的使用。定期对消火剂进行检查和更换等工作，并负责相关人员的消防知识培训。

1.7 施工组织设计

1.7.1 施工条件

据现场考察情况，本工程位于温泉镇桃莲村后山腰间，有混凝土路面的村社道直达山脚下，山脚至施工现场有山路连接，需修建临时施工道路。本工程拟在山脚下修建1条临时施工道路至施工现场，总长为400m，路宽为5m，机械平整场地后面铺筑泥结碎石路面，厚度为150mm，铺筑材料待完工后均需清理外弃，外弃综合运距为8km。

主要外来建筑材料（钢筋钢材、水泥、木材、油料及火工材料等）：水泥采用就近水泥厂生产的水泥；所用钢材、木材从从化、增城、清远采购；油料从当地的加油站采购；火工产品从当地公安部门的供销公司采购；一般性材料和临建工程所需物资由承包商结合当地条件组织采购。

施工供电：以自发电为主，并适当利用当地的供电系统。

施工供水：各施工点靠近库、塘、河、渠、沟等地面水的可就近抽取，部分渠道的施工用水较困难的，可采用人工打井抽取地下水解决。

各渠段分布在乡镇，工程施工临时生活设施、维修加工厂等尽量利用当地乡镇资源，简化施工临时设施。

1.7.2 施工导流

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉渠道等级与灌溉设计流量相关，根据渠道各段灌溉设计流量，南大水库灌区干渠全段为5级渠道。因此，施工期临时建筑物级别为5级，施工期洪水标准均取5年一遇。

由于本工程改造段现状已多年不通水，本工程施工时在工程起点处设置围堰拦截来水即可，不需考虑施工导流措施。施工期间如遇暴雨，可从渠道沿线原有泄洪闸排泄。

1.7.3 施工总进度

结合本工程施工场地、条件和特性，制定具体施工方案， 施工进度分为：

1）工程准备期：准备工程开工起至主体工程开工前的工期，包括场地平整、场内交通、导流工程、临时建房等。工程准备期拟计划1个月。

2）主体工程施工期：主体工程主要为渠道衬砌、渠水闸、渡槽等，根据各主体工程量，实施工期拟计划为6个月。

3）工程完建期：自工程完工运行起至工程竣工止的日期。工程完建期拟计划1个月。

工程施工总工期为1-3项工期之和，总工期8个月。

1.8 建设征地与移民安置

1.8.1 工程占地范围及实物指标

根据调查及测量结果统计，本工程占地范围内实物指标统计汇总情况如下。

（1）土地

本工程新增永久占地范围：南大水库灌区右岸为原状山体，左岸为现状渠堤路，本设计考虑渠道左岸新增永久占地无需征地，渠道右岸新增永久占地需征地。本设计暂按设计永久占地边线与原渠道或泄水建筑物外边线所夹范围内的全部占地为新增永久占地范围，经统计，共需新增永久占地为2.29亩。

本工程临时占地范围：一是泄水建筑物永久占地边线向外偏移5m为临时施工走廊，二是本设计考虑的临时进场道路，三是临时工棚和仓库，经统计，共需临时占地5.64亩。

（2）房屋附着物

本工程不涉及拆迁房屋及附着物。

（3）青苗补偿

因本工程建设征地而造成青苗补偿7.93亩。

（4）人口及房屋

工程建设未涉及拆迁房屋和人口搬迁。

1.8.2 占地补偿投资总估算

本工程占地补偿投资总估算说见下表。

表1-7 工程占用地补偿投资总估算表

| 项目编码 | 工程项目或费用各称 | 数量（亩） | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地综合补偿费 | 2.29 | 91000 | 208390.00 |  |
| 2 | 临时租用地 | 5.64 | 2400 | 13536.00 |  |
| 3 | 青苗补偿费 | 7.93 | 15000 | 118950.00 |  |
| 4 | 征地工作费 | 7.93 | 3000 | 23790.00 |  |
| 5 | 清障费 | 7.93 | 1500 | 11895.00 |  |
| 6 | 测量定线费 | 30000 |  | 30000.00 |  |
| 7 | 基本预备费 | （1+2+3+4+5+6）*0.05 |  | 20328.05 |  |
|  | 总计 |  |  | 426889.05 |  |

1.9 环境保护设计

本工程完工后，将保证沿线各乡镇的排洪安全及农业灌溉用水，使农业土地资源得到更充分的利用，对于促进当地的经济稳定发展起到保障作用，产生显著的经济效益和社会效益。工程施工期将对局部地区的生态系统以及项目区周边的大气和声环境质量产生一定的不利影响，但这些影响是局部而短暂的，采取一定措施可以减缓或消除。因此，从环境的角度评价，没有制约工程建设的因素。

1.10 水土保持设计

本工程施工期间，主要造成植被破坏有：土方开挖、弃土场及灌溉渠道建设等。

施工过程中取弃土石要综合考虑，填挖土石应相互利用，以减少施工中的弃土石渣量。弃土石渣应结合填坑、筑路合理规划，弃土石渣应在指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃土石渣产生新的水土流失，对采取堆高方式的弃渣场，应修建拦渣坝，以防止水土流失的发生。需要特别注意施工土石的流失，以免造成河道淤塞。施工完成后，应对破坏的植被进行植草植木处理。水土流失治理应采取工程措施和生物防治措施相结合，全面规划、综合治理。本工程水土流失治理的主要措施如下：

（1）工程措施

工程措施主要是对开挖取料后的弃料进行防护，避免其流失。采取的防护措施是采用草皮护坡。

（2）生物防治措施

生物防治措施主要是对施工临时道路，削坡坡面进行防护，恢复植被，避免水土流失。

对施工后遭到破坏的山坡、废弃的施工临时道路等，对表层进行植被保护。

（3）水土保持实施

水土保持工程的实施，应与工程施工同步进行，特别是工程措施，必须在施工同时进行，避免施工过程中的水土流失。生物防渗措施则应在工程完成后立即进行，以营造一个良好的生态环境。

水土保持治理必须落到实处，工程实施的项目法人必须有人专管，从领导上、技术上保证方案的顺利实施，按时按质完成任务。

1.11 劳动安全及工业卫生

（1）施工期间

本工程施工渠线长、建筑物位置分散，但施工操作及工序均为常见的内容，如：土方开挖及回填、模板架立、钢筋绑扎和焊接、混凝土浇筑、浆砌块石砌筑等。施工过程中，提高参建人员劳动安全和工业卫生的意识，落实好安全措施，并加强施工日常安全宣传和检查，工程的施工安全系数能达到较高水平。

（2）工程完成后日常管理

工程完成后加强管养房、信息中心的防火工作；日常渠道巡查注意安全，并做好安全措施，预期工程的安全运行系数能达到较高水平。

1.12 节能设计

本工程为灌溉渠道整治工程，工程实施后，可完善排涝体系，增大防洪能力，恢复灌溉能力，保护两岸边坡及耕地稳定，有利于促进当地社会经济及其它各项事业的可持续发展。工程建设符合国家、地方和行业节能设计标准，工程总体布置、施工组织及设备选择充分进行方案比选并考虑节能原则，工程采取节能措施合理可行。

本工程在施工组织设计时，选择经济高效的施工技术方案和合理的施工工期，将节能降耗落实到施工材料、设备、工艺等技术措施上，降低工程造价，提高企业综合效益。

工程建设符合国家、地方和行业的节能设计标准，工程总体布置、施工组织及机电金属设备选择充分考虑节能原则，工程采取的节能措施合理可行，能降低施工能耗和运行能耗，环境效益和社会效益十分显著。

1.13 工程管理设计

从化区温泉镇南大水库灌区属从化区温泉镇人民政府管理，本次设计维持现状管理单位不变，且保留现有管理人员，不新增人员编制。

本次设计维持现状管理单位不变，且保留现有管理人员，不新增人员编制。根据调查了解，温泉镇人民政府所现有生产、生活用房现状完好，能满足要求，因此，不再新建管理用房。

1.14 设计概算

1、编制依据

（1）国家及省颁布的有关法令法规、制度、标准。

（2）执行《广东省水利厅关于发布我省水利水电建筑工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管[2017]37号），《编规》、《系列定额》于2017年7月1日起实施。

（3）水利水电工程设计工程量计算规定（SL328-2005）。

（4）初设报告及附图。

（5）与概（估）算文件编制有关的其他文件和材料。

2、工程投资概算

本工程投资概算为：835.52万元。

其中：其中建安费663.45万元，独立费99.85万元，基本预备费28.25万元，工程占地补偿费42.69万元。

1.15 经济评价

结论：通过以上国民经济评价、财务分析、生态效益分析、社会效益分析，认为本工程实施后，具有较好的排洪、灌溉效益，可以极大地改善区域内排洪能力及灌溉条件，同时具有显著的生态效益和社会效益。

建议：（1）工程技术上可行，效益显著，建议尽快立项实施；（2）施工时，建设单位应采用公开招标、投标的办法，选择具有相应的施工等级，技术力量过硬的施工单位承建，严格遵守质量规范，保证工程尽快发挥效益。

1.16 海绵城市建设

本工程为南大水库灌区干渠改造工程，通过水闸重建、渠道整治等对本区域的雨水排放起到重要的调蓄作用，且本工程采用的工程措施具有强透水性，能够使大部分雨水渗入地下，降低地表溢流漫流，使降雨可以尽可能的消纳和利用，有效控制农业面源污染，大大降低了地面排水系统的负荷，本工程的建设符合《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》，采取的工程措施是适宜的。

2  水 文

2.1 流域概况

2.1.1 水系概况

从化区位于广东省中部，广州市区东北面，属半山区。东北部以山地、丘陵为主，中南部以丘陵、谷地为主，西部以丘陵、台地为主。从化总面积1985km²，河流众多，共计205条河流，均属于山区性河流，分别属于流溪河流域、潖江（二）河流域及连麻河流域。流溪河是从化的最大一条河流，总长156km，从北到南流贯全市，是广州市的“母亲河”，从化区流溪河流域共有河流178条（含流溪河干流），其中流域面积在100km²以上的共有6条，分别为小海河、龙潭河、吕田河、安山河、玉溪河、汾田水。

小海河位于东经113°34＇35＂~113°49＇42＂，北纬23°27＇18＂~23°40＇10＂，属珠江三角洲水系，旧称曲江水，是流溪河最大的一级支流。小海河发源于从化区与龙门县交界的横坑大顶西麓（即中心山），呈北高南低，流经掾荷经大岭山水库、白芒潭水库入南大水库，出桃莲，经中田至石海村东南，与朝盖水汇合；出黑山，经江埔至潭村西南与凤凰水汇合；至白田岗北，又与锦洞水汇合。最后在南方村西北汇入流溪河。小海河全长37.5km，流域面积263km²，河床坡降为5.36‰。

小海河支流众多，其中较大支流有三条：朝盖水、凤凰水及锦洞水。朝盖水源于灌村大尖山的概洞，流经石海与小海河干流汇合，全长16.0km，流域面积为53.42km²；凤凰水源于江埔凤凰山，流经江埔的钓里、新围、和睦村，在潭村与小海河干流汇合，全长12.53km，流域面积为53.76km²；锦洞水源于大金山，经石门、水产田、锦洞、锦三小学、大田墩至白田岗与小海河干流汇合，全长11.31km，流域面积为24.32km²。

小海河流域内没有大、中型蓄水工程，有小（一）型水库5宗，这些水库大多兴建于上个世纪50～70年代，均以灌溉为主，滞蓄洪水和拦沙的作用较弱。五座小（一）水库分别为凤凰水库、南大水库、大岭山水库、白茫潭水库、石灶水库。目前水质较好。

南大水库位于流溪河一级支流小海河的上游，从化区温泉镇南麓山下，距离从化区街口街约20km，距离广州市约73km。南大水库坝址以上集雨面积为33.2km²，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾发电等综合利用的小（1）型水利工程，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇，主要建筑物水库大坝、输水涵管等级为4级，次要建筑物为5级。

2.1.2 项目区概况

根据《广州省山区小型灌区改造工程规划（2011-2020年）》（粤水农水[2012]2号），从化区温泉镇南大水库灌区干渠起点位于南大水库下游约2km小海河干流右岸，灌溉用水取自于小海河流域河水，渠首处设置引水闸，干渠流经温泉镇桃莲村、桃莲村、平岗村和龙桥村等，终点位于龙桥村，灌区干渠总长约38km，设计灌溉面积为8900亩，设计取水流量为1.50m³/s，取水水量1600万m³，主要灌溉农作物有水稻、蔬菜、花生、大豆类等。

南大水库灌区建于上世纪70年代，至今已约50年，现状大部分渠道仍是土渠，为梯形断面，渠道底宽约2~4m，顶宽约为4~6m，渠高约为1.5~2m。由于大部分渠道仍是土渠，防渗能力差，而且渠道大多布置在半山腰，经常会出现因渗透破坏而导致的渠堤塌方，同时在暴雨天，由于山体洪水来得急，部分山体出现塌方堵塞渠道，而且渠道沿线泄洪闸排泄能力不足，也导致渠堤经常出现塌方情况，已严重影响渠道防洪及灌溉效益发挥。

南大水库灌渠渠首至下游约5.5km渠段，已于2021年完成三面光改造建设，现已正常投入运行。

本次从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

2.2 气象

流溪河流域地处南亚热带，属南亚热带典型的季风海洋气候，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短(南部地区无霜期，北部地区霜期短)等气候特征。冬季，蒙古高压势力强盛，极地大陆气团笼罩华南地区，气候干冷，睛天为主，春季（2～4月）大陆高压衰减，副热带太平洋高压西伸，温湿水汽开始流入，常出现梅雨天气；夏初南北气团进退不定，受西风带系统和热带系统共同作用，5～6月份有连续暴雨和特大暴雨，7～8月份随副热高压的北移，高压西北雨带也移至江淮一带，受热带季风影响，以热带气旋和热带低压形成的暴雨为本流域主要降雨过程，有些年份台风活动较少，雨量偏少，8后汛期结束，气温高而出现干旱，9～11月东亚季风减弱，北方冷空气开始活动，天气晴朗少云，有些年份出现秋旱。

（1）气温

流溪河流域多年平均气温在21.4℃～21.8℃之间，年内气温以7月份为最高，1月份为最低。绝对最高气温出现在白云区，达38.7℃；绝对最低气温出现在从化吕田，达-7℃。流域多年平均风速1.9m/s。多年平均日照时数约1900小时；对年平均相对湿度77％。

（2）降水

流域暴雨以锋面雨和台风雨为主，其它是对流（热雷）雨和地形雨，因此降雨有较强的季节性，具有降雨强度大，降雨范围广的特点，降水年内分配不均。

由于天气系统的影响，本区暴雨有明显的前后汛期之分。每年4～6月份为前汛期，受西风带天气系统的影响，平均可发生10次暴雨过程。降雨以锋面雨为主，虽然暴雨量级不大，但局地性较强，时程分配较集中，年最大暴雨强度往往发生在该时期内。7～9月份为后汛期，受热带天气系统的影响，进入盛夏季节，降雨以台风雨为主，虽然暴雨时程分配较为均匀，但降雨范围广，总量大。从年最大24h及3d雨量均值等值线来看，区内暴雨量自南向北呈递增趋势。

流域多年平均降水量1823.6mm，最高为流域东北部南侧的天堂顶为2580.0mm，最低为李溪1315.1mm，每年4～9月为雨季，受热雷影响的前汛期(4～6)占年降雨量的48.1%，受热带风暴影响的后汛期(7～9月)占年雨量的33.2%。合计半年降雨量占全年的81.3%，形成丰、枯季节雨量不均的状况。

（3）风向、风速

冬夏季风交替是从化季风气候的突出特征。冬季的极地大陆气团向南伸展有冷空气南下，干燥寒冷，多偏北风。夏季因热带海洋气团北伸，温暖潮湿，多偏南风或东南风，年平均风速1.6m/s左右，夏季台风出现时风力达9～12级，最大风速25～30m/s。

（4）日照、湿度、蒸发

从化区光热资源充足，年平均辐射量103571卡／cm²，年平均日照中南部为1809.3h，北部为1697.6h，水面蒸发量年际变化不大，但年内分配差异显著，最大蒸发一般发生在7月，最小蒸发一般发生在2月。

流溪河流域多年平均相对湿度75～85％，从化区月平均相对湿度在62％～93％之间。

流溪河流域多年平均水面蒸发量1100mm，中、下游较大，温泉以西蒸发量为1300mm，以东为1200mm。

2.3 水文基本资料

流溪河流域多年平均降雨量1823.6mm，最大年降雨量为2885mm，最小年降雨量为1157mm。前汛期(4～6月)占年降雨量的48.1％，后汛期(7～9月)占年降雨量的33.2％，合计(4～9月)降雨量占全年的81.3％，形成丰、枯季节不均的状况

流溪河的水文资料观测点，大致可分为两个不同的情况：一是五十年代为做好流溪河水资源开发利用而设立的一批专用水文站点，另一个是建成流溪河大型水库及一批中型水库、大型拦河闸坝工程后为做好工程的管理和合理调度使用水资源而设立的一批工程水文观测点。各站点的资料情况见下表。

        - 表2-1 主要水文、气象站基本情况表

| 站 名 | 流域面积 （km²） | 观测项目及年限 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水位 | 流量 | 雨量 |  |
| 东村 | 119 | 1956.6～1958.8 | 1956.6～1957.12 |  |  |
| 流溪乡 | 539 | 1953.3～1958.7 | 1953.4～1957.12 | 1953.3～至今 | 1959年起为水库资料 |
| 分田水口 | 549 | 1955.4～1958.12 | 1955.4～1955.12 |  |  |
| 人工湖 | 925 | 1951.4～1958.12 | 1951～1952.4 | 1952.1～至今 | 1959年建坝后观测至今(闸上水位) |
| 大坳坝 | 1429 | 1977～至今 | 1977～至今 | 1960～至今 | 闸上水位 |
| 牛心岭 | 1551 | 1952.4～1975.12 | 1952.4～1964.4 | 1953～1976 | 从1976年迁太平场，停止水位观测 |
| 太平场 | 1574 | 1975.1～至今 | 1953～1959 | 1975～至今 |  |
| 李溪 | 1930 | 1971～至今 | 1971～至今 | 1971～至今 |  |
| 人和坝 | 2100 | 1989～至今 | 1989～至今 | 1989～至今 |  |
| 花都 |  |  |  | 1951～至今 | 气象站 |
| 从化 |  |  |  | 1951～至今 | 气象站 |

2.4 径流

2.4.1 径流特性

据《广州从化市水系规划总报告》（2009年07月），流溪河流域面积2300km²，在从化区以上流域面积1574km²，河长127km。从化境内流溪河年径流量20.75亿m³。流溪河流域年径流的空间分布与降水相似，东北高西南低，流域上游山区为产流高区，多年平均径流深变化范围在1000mm~1400mm之间。

工程区域内地表径流主要来自降水，主要径流来自5月～9月间的暴雨，占全年降雨量的83%。流域植被良好，基流较丰沛，枯水季节2～3个月无降雨时各小支流仍可见少量流水。工程自人工湖拦河坝处引水，坝址以上集水面积925km²，所在位置以上流溪河流域内人口稀少，人类活动影响很小，无跨流域调水工程。

2.4.2 径流分析计算

（1）由街口雨量站推求人工湖坝坝址处设计年径流

本次水文计算选择街口站1970~2012年共43年实测降雨资料进行水文分析，推求设计径流。排频计算如下所示。

        - 表2-2 年降雨量经验频率计算表

| 序号 | 年份 | 年降雨量（mm） | 由大到小排列降雨量 | 对应年份 | P=m/（n+1）*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1970 | 1998.1 | 2728.3 | 1983 | 2.27 |
| 2 | 1971 | 1885.5 | 2666.1 | 1993 | 4.55 |
| 3 | 1972 | 1842.3 | 2403.9 | 2006 | 6.82 |
| 4 | 1973 | 2336.9 | 2336.9 | 1973 | 9.09 |
| 5 | 1974 | 1815.4 | 2333.3 | 2008 | 11.36 |
| 6 | 1975 | 2275.3 | 2299.7 | 1997 | 13.64 |
| 7 | 1976 | 1451.9 | 2275.3 | 1975 | 15.91 |
| 8 | 1977 | 1686.8 | 2176.3 | 2010 | 18.18 |
| 9 | 1978 | 1511.4 | 2172.8 | 1992 | 20.45 |
| 10 | 1979 | 1869.2 | 2166.5 | 1987 | 22.73 |
| 11 | 1980 | 1916.9 | 2166.2 | 1981 | 25 |
| 12 | 1981 | 2166.2 | 2129.3 | 1988 | 27.27 |
| 13 | 1982 | 1812.3 | 2054.8 | 2002 | 29.55 |
| 14 | 1983 | 2728.3 | 2052.7 | 2001 | 31.82 |
| 15 | 1984 | 1795.5 | 2020 | 1994 | 34.09 |
| 16 | 1985 | 1753.9 | 2004.2 | 2005 | 36.36 |
| 17 | 1986 | 1735.7 | 1998.1 | 1970 | 38.64 |
| 18 | 1987 | 2166.5 | 1934 | 2012 | 40.91 |
| 19 | 1988 | 2129.3 | 1916.9 | 1980 | 43.18 |
| 20 | 1989 | 1622.3 | 1897.1 | 2000 | 45.45 |
| 21 | 1990 | 1539.8 | 1887 | 1995 | 47.73 |
| 22 | 1991 | 1305.3 | 1885.5 | 1971 | 50 |
| 23 | 1992 | 2172.8 | 1881.2 | 1998 | 52.27 |
| 24 | 1993 | 2666.1 | 1869.2 | 1979 | 54.55 |
| 25 | 1994 | 2020 | 1842.3 | 1972 | 56.82 |
| 26 | 1995 | 1887 | 1815.4 | 1974 | 59.09 |
| 27 | 1996 | 1519.8 | 1812.3 | 1982 | 61.36 |
| 28 | 1997 | 2299.7 | 1802.2 | 1999 | 63.64 |
| 29 | 1998 | 1881.2 | 1795.5 | 1984 | 65.91 |
| 30 | 1999 | 1802.2 | 1753.9 | 1985 | 68.18 |
| 31 | 2000 | 1897.1 | 1735.7 | 1986 | 70.45 |
| 32 | 2001 | 2052.7 | 1721.5 | 2007 | 72.73 |
| 33 | 2002 | 2054.8 | 1686.8 | 1977 | 75 |
| 34 | 2003 | 1548.2 | 1622.3 | 1989 | 77.27 |
| 35 | 2004 | 1473.9 | 1548.2 | 2003 | 79.55 |
| 36 | 2005 | 2004.2 | 1539.8 | 1990 | 81.82 |
| 37 | 2006 | 2403.9 | 1519.8 | 1996 | 84.09 |
| 38 | 2007 | 1721.5 | 1511.4 | 1978 | 86.36 |
| 39 | 2008 | 2333.3 | 1489.3 | 2009 | 88.64 |
| 40 | 2009 | 1489.3 | 1473.9 | 2004 | 90.91 |
| 41 | 2010 | 2176.3 | 1451.9 | 1976 | 93.18 |
| 42 | 2011 | 1193 | 1305.3 | 1991 | 95.45 |
| 43 | 2012 | 1934 | 1193 | 2011 | 97.73 |

经统计实测降雨参数如下：

多年平均降雨量：H=1904.09mm

多年平均降雨量变差系数：Cvx=0.178

式中Ki——模比系数，Ki=HiH

多年平均枯水期（8-10月）降雨量：H枯=424.47mm

采用Cv=0.178、0.19、0.2及Cs=2Cv/3Cv/4Cv的皮尔逊III形曲线进行适线，适线结果表明：Cv=0.19、R=2、Cs=0.38理论频率曲线与经验频率曲线较为吻合，因此，采用实测降雨参数如下：

多年平均降雨量：H=1904.09mm

多年平均降雨量变差系数：Cv=0.19

枯水年（P=90%）降雨量：H枯=1457.65mm

        - 表2-3 年降雨量频率计算成果系列

| 项目 | 均值（mm） | Cv | Cs/Cv | 不同保证率年径流深（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10% | 20% | 25% | 50% | 75% | 90% |
| 年降雨量 | 1904.09 | 0.19 | 2 | 2379.94 | 2199.99 | 1620.92 | 1881.23 | 1649.23 | 1457.65 |

查《广东省水文图集》（1991年）里有关水文图集,得工程范围集雨中心位置的有关参数如下:

多年平均降雨量：H=1900mm

多年平均降雨量变差系数：Cvx=0.19

多年平均径流深：ℎ=1240mm

查水文图集结果与实测成果对比看出，两者相差很小，因此可认为实测降雨量数据观测准确、统计计算合理，可以采用。

则多年平均径流系数：a=ℎH=12401904.09=0.651

根据《广东省水资源》（1986年8月），年径流变差参数与年降雨变差系数之间关系如下：

Cvy=ΓCvxan+mlgF

式中:Cvy——年径流变差系数；

Cvx——年降雨量变差系数，Cvx=0.19；

α——年径流系数，α=0.651；

F——集雨面积，F=34.8km²；

n、m——地区性经验系数，n采用0.6，m采用0.06；

Γ——综合影响系数，大陆采用1.4；

代入已知数据计得：Cvy=0.29

根据降雨参数H=1904.09mm、Cvx=0.19、R=2，年径流参数ℎ=1240mm、Cvy=0.29、R=2列表计算P~（Hp·hp）关系见下表。

        - 表2-4 同频率年降雨~年径流关系计算表（mm）

| 频率 参数 | P（%） | 10 | 20 | 25 | 50 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降雨 H=1904.09mm Cvx=0.19 | Kpx | 1.25 | 1.16 | 0.85 | 0.99 | 0.87 | 0.77 |
|  | Hp | 2379.94 | 2199.99 | 1620.92 | 1881.23 | 1649.23 | 1457.65 |
| 年径流 ℎ=1240mm Cvy=0.29 | Kpx | 1.38 | 1.23 | 1.18 | 0.97 | 0.79 | 0.65 |
|  | hp | 1715.69 | 1527.22 | 1459.34 | 1205.65 | 983.29 | 808.58 |

由街口站年降雨~年径流深关系曲线图可查得历年年径流深，采用公式Wp=F·hp(104m³)计得灌渠渠首处的年径流。

本工程的设计代表年设计灌溉频率为P=90%、P=50%、P=10%，对人工湖河坝坝址处历年年径流量进行分析频率计算，可得如下数据：

多年平均年径流量W=4315.2×104m³

多年平均年径流量偏差系数Cvy=0.29

P=90%年径流量：Wp=2804.88×104m³

P=50%年径流量：Wp=4185.74×104m³

P=10%年径流量：Wp=5954.97×104m³

2.4.3 地下水资源

流溪河流域内的地下水主要可分为山丘区基岩裂隙潜水、承压水和平原区上层的松散土孔隙潜水，即承压水以及下层的埋藏型岩溶水、红层裂隙水三个类型。

山丘区中各类岩体风化裂隙发育，植被良好，大气降水沿着裂隙渗入，贮存及富集了裂缝地下水，除岩溶地区外，大多数裂隙地下水调蓄能力差，很快以散泉形式就近排入沟溪，并汇集至江河，成为重要的河川基流，只有少量地下水向深处流动补给裂隙承压水，这也是一些流量丰富的温泉（如从化温泉等）的主要来源。裂隙水一般水质良好，较少受到污染，而含有微量稀有矿物质的矿泉水式温泉具有较高的经济和医疗价值。流域内山丘区面积约为1541km²，裂隙水储量估算为4.16亿m³。

平原区孔隙潜水、承压水主要分布于广花盆地和流溪河及其支流冲积的砂、砾石层中，大气降水和河川径流是其主要补给来源，而含水层的厚度及透水性决定其富水程度。含水层一般均有1～2个，厚度一般为6～15m（局部为20～25m），顶板埋深一般为1.5～9m，其富水性山前地带较贫乏，贫地中部中等，现代河谷和北部四条古河道带含水丰富。四条古河道带：（1）福兴庄兔岗－人和；（2）罗汉塘－风和庄－蚌湖；（3）东华－广岭－横沥－塘贝；（4）广岭－古楼场－雅瑶旧村，古河道带单井涌水量467.5～4680.7m³/d，以大于1000m³/d者居多。

平原区埋藏型岩溶水广泛分布于广花盆地，面积488km²，岩溶的发育程度和深度决定含水层的富水性，栖霞组灰岩与壶天辟灰岩富水性最好，单井涌水量均大于1000m³/d。

平原区地下水水质一般尚好，岩溶水含钙质较多，但在局部地区也受到轻～中等污染（人为因素）。平原区地下水储量估算为1.85亿m³。

2.5 洪水

2.5.1 暴雨洪水特性

由于天气系统的影响，流域暴雨有明显的前后汛期之分。每年4～6月份为前汛期，受西风带天气系统的影响，平均可发生10次暴雨过程。降雨以锋面雨为主，虽然暴雨量级不大，但局地性较强，时程分配较集中，年最大暴雨强度往往发生在该时期内。7～9月份为后汛期，受热带天气系统的影响，进入盛夏季节，降雨以台风雨为主，虽然暴雨时程分配较为均匀，但降雨范围广，总量大。从年最大24h及3d雨量均值等值线来看，流域暴雨量自南向北呈递增趋势。

一般在每年三月中、下旬就开始有中、小洪水发生，较大或大洪水多发生在五、六月，七至九月发生洪水机会明显减少，就是发生洪水峰量也没有前汛期大。据牛心岭站1952年至1994年实测资料统计，年最大流量在1000m³/s以上共有十一年次，其中九年次发生在五、六月，只有一次发生在四月下旬，一次发生在七月中旬，该站实测得最大流量为1870m³/s(1957年5月28日)，查测历史最大洪峰流量为3311m³/s(1852年6月13日)，都发生在前汛期。另外流溪河的流域面积不大，且中、下游较近暴雨区，因此，该河的较大和大洪水发生时上、下游都较一致，其洪水过程在中、下游多为单峰或双峰型两类，双峰型的主峰出现在前、后的都有，但较大的洪水（峰量大于1000m³/s）主峰都是在后，如1957、1959、1983、1987年的年最大洪水过程都是如此。同时该河流中、下游洪水亦有陡涨急落趋势，洪水历时随暴雨历时而变，一般多为三至七天。

2.5.2 设计洪水

本次从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m，干渠兼顾排洪及灌溉功能，其设计洪水计算，一般包括：

（1）取水口设计洪水；

（2）交叉建筑物的设计洪水；

（3）承担排洪任务或有山洪汇入的渠段的设计洪水。

设计洪水的计算根据工程的集水面积，所在流域的暴雨洪水特性、实测水文资料情况等因素采用按实测流量资料推算设计洪水或按暴雨资料推算设计洪水的方法。

根据本工程实际情况，温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程设计洪水计算主要有两种，一种为有山洪汇入渠段的设计洪水计算，渠道内洪水主要通过渠段下游泄洪闸沿现有排洪沟汇入河道或承泄区，使渠段内洪水不对下游渠道产生影响；一种为渠系建筑物设计洪水计算。

渠系建筑物的设计洪水亦有两种，一种为渠系建筑物自身集雨范围内产生的洪水，指泄洪闸、渠下涵的设计洪水(其中泄洪闸设计洪水与其上游有山洪汇入渠段设计洪水一致)；另一种为跨河、涉河建筑物，主要为渡槽所在的天然河道断面的设计洪水。

通过现场调查可知，渠系跨河渡槽底板高程高于所跨天然河道的堤顶高程，不受天然河道洪水影响。本次设计仅对沿线有山洪汇入渠段设计洪水（泄洪闸设计洪水）进行计算。

2.5.3 设计排涝流量

工程周边没有实测的洪水资料，设计洪水采用《广东省暴雨参数等值线图》（广东省水文局，2003）及《广东省暴雨径流查算图表使用水册》（1991年）进行计算。

（1）设计暴雨

本次设计暴雨由广东省水文局2003年编制颁布的《广东省暴雨径流查算图表》使用手册（以下简称《查算手册》）推求。

2003年版的暴雨参数成果是在1991年版的暴雨参数等值线图的基础上，增加十几年资料系列，将各站资料均统一到1997年，且增补站点，更加合理地对原1991年版《广东省水文图集》中暴雨参数等值线图进行修编，成果可靠、合理。

根据广东省水文局2003年编制颁布的《广东省暴雨参数等值线图》中年最大1小时、6小时、24小时、72小时暴雨统计参数（均值、Cv值）等值线图，查得本工程中心区域的各历时暴雨参数Ht和Cv，Cs取3.5Cv，在《查算手册》中查出各历时暴雨P=5%、P=10%对应的Kp值，再根据本工程的集水面积F，查出各历时的点面换算系数αt，则可求得本工程不同频率的最大1小时、6小时、24小时和72小时的设计面暴雨值。本区域设计暴雨计算成果如下。

        - 表2-5 设计暴雨计算成果

| 项目 |  | 最大10分钟 | 最大1小时 | 最大6小时 | 最大24小时 | 最大72小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暴雨均值Ht（mm） |  | 22.5 | 52.0 | 105.0 | 144.1 | 220 |
| 变差系数Cv |  | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| Cs/Cv |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| αt |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| P=10% | Kp | 1.469 | 1.482 | 1.496 | 1.496 | 1.535 |
|  | H面（mm） | 33.05 | 77.06 | 157.08 | 215.57 | 337.70 |

（2）流域特征参数

交叉建筑物流域面积F：在从化区1/10000地形图量算；

干流长度L：根据测量资料及从化区1/10000地形图量算，交叉建筑物特征河长根据其集水区域的主要汇水通道量算；

干流坡降J：根据测量资料及从化区1/10000地形图量算各断面高程和对应的河长，采用加权平均方法，按下列公式计算：

式中：Z0、Z1、Z2……Zn—河口至上游河道变化特征点的高程（m）；

L1、L2、L3……LN—河口至上游河道的相应河长（km）；

L—总河长（km）；

—汇流特征参数。

（3）计算方法

由于泄洪闸集雨面积较小，河长、河道平均比降等流域特征值难以取量，因此本次设计采用广东省洪峰流量经验公式法计算。

洪峰流量经验公式为：

式中：某频率的洪峰流量（m³/s）；

经验系数随频率而异，P=5%，0.046，P=10%，0.044；

24小时设计暴雨量（mm）；

F——集雨面积（km²）。

（4）设计排涝流量

根据《从化区水系规划》及本区域其它相关规划，本工程主要位于农田区，排涝标准为10年一遇最大24小时设计暴雨不成灾。

由于本工程泄洪闸等排水区域面积较小（均≤5km²），采用经验公式法计算能较好反映实际情况。且利用流域附近已有工程水文资料复核本次计算设计洪水，成果相差均在合理范围以内（即误差15%左右）。综上所述，本次设计洪水计算成果基本合理。本工程设计排涝流量计算成果见下表。

        - 表2-6 设计洪水计算成果

| 水闸名称 | 所在桩号 | 集雨面积(km²) | 特征河长(m) | 设计标准 | 设计洪峰 (m³/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泄洪闸 | 0+005 | 0.27 | 610 | 10年一遇 | 3.64 | 拆除重建 |
| 2#泄洪闸 | 0+100 | 0.17 | 100 | 10年一遇 | 2.21 | 拆除重建 |
| 3#泄洪闸 | 1+000 | 0.24 | 900 | 10年一遇 | 3.12 | 新建 |

由于本工程泄洪闸的排水区域面积较小（均≤5km²），采用经验公式法计算能较好反映实际情况。且利用流域附近已有工程水文资料复核本次计算设计洪水，成果相差均在合理范围以内（即误差15%左右）。

综上所述，本次设计洪水计算成果基本合理。

2.5.4 施工期洪水

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉渠道等级与灌溉设计流量相关，根据渠道各段灌溉设计流量，南大水库灌区干渠全段为5级渠道。因此，施工期临时建筑物级别为5级，施工期洪水标准均取5年一遇，本工程施工期设计洪水计算成果见下表：

        - 表2-7 施工期设计洪水计算成果

| 水闸名称 | 所在桩号 | 集雨面积 (km²) | 特征河长 (m) | 设计标准 | 设计洪峰 (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泄洪闸 | 0+005 | 0.27 | 610 | 5年一遇 | 2.16 |
| 2#泄洪闸 | 0+100 | 0.17 | 100 | 5年一遇 | 1.36 |
| 3#泄洪闸 | 1+000 | 0.24 | 900 | 5年一遇 | 1.92 |

2.6 泥沙

本工程位于流溪河流域。在流溪河流域内，泥沙资料十分缺乏，没有长期泥沙观测资料，流域内洪水的排除主要依靠河流本身的自排，本工程河涌冲淤变化主要受流域暴雨径流带来的泥沙影响。目前，本工程区域水土保持及水土流失控制较好，受泥沙的影响不大。

2.7 潮汐

本工程位于珠江支流流溪河小海河流域上游，不受潮汐影响。

3  工程地质

3.1 概述

3.1.1 工程概况

本次从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。

3.1.2 勘察任务及要求

本次勘查阶段为初步阶段，按照任务书要求，本次地质勘探工作的主要任务：

1) 评价区域构造稳定性，确定地震动参数。

2) 查明堤线沿线的水文地质、工程地质条件，并进行分段评价。

3) 查明堤线区的地形地貌单元与微地貌类型、特征及分界线；查明各土层的分布规律、成因、物质组成、厚度及其性状，特别应注意淤泥、淤泥质土、砂性土、杂填土等的分布、厚度等。

4) 进行水文地质条件评价，对地表水、地下水等进行水质分析，评价地表水、地下水对砼的腐蚀性。

5) 对堤基的渗漏、渗透稳定、抗滑稳定、沉降变形、地震液化、地基承载力等问题进行评价；对存在的主要工程地质问题进行评价，对与地质有关的险情隐患提出处理措施的建议。

6) 对堤线工程地质条件进行评价，为选定各建筑物的轴线及地基处理方案提供地质资料和建议；

7)查明岸坡及桩（墩）基部位的地层岩性。主要查明架空层不良地质体和软弱体的分布特征及工程地质性质。

8)查明岸坡及桩（墩）基部位的地质构造。主要查明断裂带结构面、软弱结构面等的分布特征及其工程地质性质。

9)查明桩（墩）基持力层的地层岩性、埋藏深度、分布特征及其物理力学性质和工程地质性质，评价桩（墩）基的稳定性。

10)确定桩（墩）基持力层岩土体的主要物理力学参数及相关工程地质参数

11)查明桩（墩）基施工围堰工程地质条件，评价围堰及开挖边坡稳定性

12) 进行工程所需的天然建筑材料的来源.、储量、质量和开采运输条件详查。

3.1.3 勘察工作及主要成果

2022年7月，本工程建设单位委托深圳市万成勘测设计有限公司承担了从化区温泉镇南大水库灌区（中田村段）改造工程地质勘察任务（含本工程勘察内容），对渠道沿线进行了地质测绘，查明不良工程地质岩土层分布，查明傍山渠道、深挖方渠段、高挖方渠段地基和边坡稳定条件等。

本工程共进行地质测绘0.614Km²，共布设钻孔15个，勘察孔位见《勘探点平面位置示意图》。

勘察单位于2022年07月12日组织钻机进场施工，07月17日完成外业。钻探施工机械采用XY-1工程钻机2台套，勘察方法采用地质测绘、现场地质钻探、原位标准贯入试验、现场注水试验及室内土工测试等手段。完成工作量详见下表。

表3-1 工作量统计表

| 地质测绘 | 孔数 | 封孔 | 进尺 | 标贯 | 土样 | 水样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.614Km² | 15个 | 15个 | 221.00米 | 12次 | 8件 | 2件 |

表3-2 控制点坐标数据

| 控制点数据（2000国家大地坐标系，1985国家基准高程系） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 | 控制点坐标 |  |  | 备注 |
|  | X | Y | H |  |
| C6 | 2614699.654 | 469776.366 | 96.229 |  |
| C5 | 2614726.665 | 469619.516 | 95.63 |  |
| C3 | 2614594.164 | 469420.152 | 95.033 |  |
| C4 | 2614557.242 | 469426.443 | 95.097 |  |
| CC2 | 2614460.786 | 469017.456 | 90.609 |  |
| CC1 | 2614417.203 | 469044.995 | 89.749 |  |
| Bm³6 | 2614055.943 | 468841.593 | 95.765 |  |
| GPSE374 | 2613610.243 | 468616.322 | 94.945 |  |
| F1 | 2613585.46 | 468627.012 | 85.015 |  |
| C1 | 2613580.977 | 468677.158 | 69.532 |  |
| C2 | 2613554.531 | 468696.579 | 69.5 |  |

通过地质调查工作，工程区域地质环境和主要工程地质问题已基本查明，地勘工作的深度和质量满足设计要求。

3.2 区域地质

3.2.1 区域地形地貌

本区地处从化区桃莲村。本流域南部（下游区）地貌单元地形起伏较大，山高约数十米。本流域为残积剥蚀丘陵地形地貌，地形起伏不甚大。

3.2.2 地层岩性

根据区域地质资料，本区域地表出露的地层主要有：

1、第四系人工堆积层（Q4ml）

广泛分布于工程区内，主要为新近人工堆填形成，均匀性差，浅层堆填不同杂质。

2、第四系残积层(Q4el)

分布在河流两岸，主要为河流冲洪积物，主要由粉土、粉（粘）土质砂等组成。

图3-1区域地质图

3.2.3 地震

本区域地处华南华夏系构造带与南岭东西向构造带交接地带，经历了加里东构造旋回、印支构造旋回、燕山构造旋回和喜马拉雅构造旋回四个主要构造发展阶段，主要构造运动以燕山期大规模岩浆活动为主，断裂方向主要为北东向及北西向。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）(1/400万)，工程区地震动峰值加速度等于0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，相应地震基本烈度等于Ⅵ度。根据区域构造稳定性分级，当地震基本烈度小于或等于Ⅵ度时，所在地区区域构造稳定性好。本工程所在地区地震基本烈度等于Ⅵ度，因此本区域构造稳定性好。

3.2.4 气候及水文地质条件

工程区地处亚热带季风气候，雨量充沛，植被发育，水土保持良好，降雨渗入补给量大，泉水众多。地下水类型以松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶水及基岩裂隙水为主。松散岩类孔隙水广泛分布于河谷平原，含水层主要为冲积砂和砂砾石层，由大气降水补给，大部分区域水量中等～丰富，局部贫乏。碳酸盐岩类岩溶水、基岩裂隙水广泛分布于区域内，由地表水补给。

3.3 工程地质条件与评价

3.3.1堤围工程地质条件

本区出露地层经钻孔揭露，按岩土层的分布规律以及成因类型，自上而下顺序可分为：

1、填土(Q4ml)：为第①层素填土，为久年人工填筑土。

2、第四系残积土(Q4el)：为粉质黏土。

(1)地层岩性

经钻探揭示，钻孔控制深度范围内，岩土层自上而下可划分为2个层次，现分述如下：

填土层：

第①层、填土：杂色,松散,稍湿;未固结、未压实，呈松散状，主要成分为粉粒、黏粒，局部夹少量强风化砂岩碎块、碎石。场区内钻孔均有揭露。层厚0.4-1.60米，平均0.87米。本层标贯6次，N=3击～7击，平均值4.8击，修正标准值4.82击。

第②层、粉质粘土：黄色、亚黄色、褐黄色,稍密,稍湿,可塑状;无摇振反应，稍有光滑，干强度中等，韧性中等。主要成份为粘粒、粉粒，局部含少量碎块和碎石。场区内钻孔均有揭露。层厚12.6～15.6米，平均13.87米。本层为弱透水。本层标贯6次，N=14击～18击，平均值15.8击，修正标准值14.50击。

(2)  水文地质条件

地下水类型以孔隙水为主，少量基岩裂隙水，主要受大气降水和地表水下渗补给。

场地所属区域气候温和，雨量充沛，水系交错纵横，地表水排泄通畅。场址勘探深度内，地下水类型为孔隙水和基岩裂隙水，均属潜水，孔隙水主要赋存于填土、粘土、砂层中，水量丰富，地下水与河水有着密切的水力联系，随河水位变化而变化，年水位变幅2～3m，由河水和大气降水补给；基岩裂隙水埋藏于基岩裂隙中，水量不大，主要受上层地下水下渗补给。

为检测地下水对建筑材料的腐蚀性，勘察施工期间，水样取2组，对水样分别进行检验分析，结果详见《水质分析报告书》。依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008）附表L对水样对砼的腐蚀进行判别、评价，判别情况见下表。

表 3-3 （依据《水利水电工程地质勘察规范》评价）

| 取样位置 | 分 析 项 目 | 指 标 |  | 水对混凝土的腐蚀性 |  |  |  |  | 水对钢筋砼结构中钢筋的腐 蚀性 | 水对钢结构的腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 含量 | 一般酸性型 | 碳酸型 | 重碳酸型 | 镁离子型 | 硫酸盐型 | 干湿交替 |  |
| 地表水 | pH 值 |  | 6.68 | 无 |  | / | / | / | / | / |
|  | 侵蚀性 CO2 | mg/L | 9.36 | / | 无 |  |  | / | / | / |
|  | HCO3- | mmol/L | 1.213 | / |  | 无 |  | / | / | / |
|  | MG2+ | mg/L | 4.87 | / |  |  | 无 | / | / | / |
|  | SO42- | mg/L | 14.49 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  | Cl-+SO4 2-×0.25 | mg/L | 32.64 | / |  | / | / |  | 无 | / |
|  | pH 值和 (Cl-+ SO42-)含量 | mg/L | 6.68 | / |  | / | / | / | / | 弱 |
|  |  |  | 43.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水ZK2 | pH 值 |  | 6.71 | 无 |  | / | / | / | / | / |
|  | 侵蚀性 CO2 | mg/L | 10.65 | / | 无 |  |  | / | / | / |
|  | HCO3- | mmol/L | 1.144 | / |  | 无 |  | / | / | / |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.56 | / |  |  | 无 | / | / | / |
|  | SO42- | mg/L | 11.02 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  | Cl-+SO4 2-×0.25 | mg/L | 28.36 | / |  | / | / |  | 无 | / |
|  | pH 值和 (Cl-+ SO42-)含量 | mg/l | 6.71 | / |  | / | / | / | / | 弱 |
|  |  |  | 36.63 |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可看出，区域地下水对混凝土无腐蚀性，对钢结构存在弱腐蚀性。

(3)岩土物理力学性质

在堤防土层中取样进行室内试验，同时进行现场标准贯入试验试验。共取土样8组，标准贯入试验共12次，土的物理力学试验成果见附表，标贯试验成果见附表。根据土工试验成果汇总表，堤基土层的物理力学指标建议值见下表。

人工填土的抗冲流速为0.42～0.51m/s，地基承载力：60～80KPa。粉质粘土的抗冲流速为0.6～0.9m/s，地基承载力：100～120KPa；

表3-4 堤防各岩土层边坡建议值

| 层号 | 岩土名称 | 状态 | 临时开挖边坡比 |  | 永久开挖边坡比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水上 | 水下 | 水上 | 水下 |
| ① | 填土 | 欠压实，局部稍压实 | 1:1.5 | 1:1.75 | 1:1.5～1:1.75 | 1:1.75～1:2.0 |
| ② | 粉质黏土 | 可塑 | 1:1.25 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.75 |
| 说明：本表仅适用坡高低于5m以内边坡，坡高大于8m时增设马道。 |  |  |  |  |  |  |

表3-5  堤防各岩土层主要物理力学指标建议值

| 层号 | 岩土名称 | 重度 | 天然 含水量 | 天然 密度 | 比重 | 孔隙比 | 饱和快剪强度参数 |  | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 变形 模量 | 地基承载力特征值 | 钻孔灌注桩（桩长＜15） |  | 水泥土搅拌桩土的侧阻力特征值 | 砼与基础的摩擦系数 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 端阻力特征值 | 侧阻力特征值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | csq | Φsq | av | Es | E0 | fak | qsa | qpa | qsi | f | k |
|  |  | γ | % | g/cm³ | Gs |  | Pa | (°) | 1/MPa | MPa | MPa | kPa | kPa | kPa | kPa |  | cm/s |
| ① | 填土 | 17.0 | 32.7 | 1.86 | 2.67 | 0.91 | 23.7 | 19.9 | 0.30 | 6.19 |  | 80 | / | / | / | / | 7.5×10-4 |
| ② | 粉质黏土 | 17.3 | 29.9 | 1.81 | 2.70 | 0.93 | 19.87 | 15.38 | 0.34 | 5.39 |  | 120 | 350 | 20～25 | 12～15 | 0.25 | 6.5×10-5 |

3.3.2.堤防工程地质条件及评价

1、地形地貌条件及堤身现状

本区地处从化区桃莲村。本流域地貌单元上属丘陵地貌，地形起伏较大，山高约数十米。本区域未发现有规模较大的滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象，但由于河流域植被破坏，水土流失较严重，影响到两岸边坡稳定性。

根据地质测绘及现场勘查，本段堤防堤身单薄、低矮，堤段为自然河岸，河水对堤岸的冲刷较严重，靠河一侧堤段很少有干砌石或浆砌石挡墙护岸。河岸两侧多为林地。

大堤堤身填土复杂，多为就地取材，主要以风化土、粉、粘粒组成，稍密，属中等透水；特别是堤基广泛分布着强透水的含人工填土地段，堤段透水性相对较强，渗透性较强，存在渗透破坏的隐患。

2、堤身质量评价

本次堤段堤身，厚度不大，为原始岸坡，主要以残积粉质黏土为主，局部为田园种植地。沿线岸坡多比较陡，堤段岸坡均为土坡无衬砌，工程堤身表土多较松散，堤顶及无衬砌岸坡多长有杂树杂草且较茂盛，局部见洪水冲刷痕迹，总体而言，堤身、堤岸稳定性较差。堤身现状描述见下表。

表3-6  现状堤身土体分段情况说明

| 序号 | 位置 | 桩号（m） | 填土类型 | 堤外坡角 | 堤内坡角 | 堤顶宽度与高程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左岸 | K0+000-K2+804 | 人工填土、粉质粘土为主 | 1:1.25～1.5 | 1:0.5 | 宽度1.0m～3.0m，高程90m～96m | 多处转弯，左岸多为山地，堤顶、堤岸长有杂树杂草，岸坡较陡无衬砌。 |
| 2 | 右岸 | K0+000-K2+804 | 人工填土、粉质粘土为主 | 1:1.25～1.5 | 1:0.5 | 宽度1.5m～3.0m，高程90m～97m | 多处转弯，右岸多为山地，堤顶、堤岸长有杂树杂草，岸坡较陡无衬砌。 |

3.3.3 堤岸稳定性评价

根据对现状的堤岸岸坡的调查，河道两岸基本为原始堤防，堤身填土主要以砂砾、粉质粘土、砂质粘土填筑而成。由于原堤防设防标准较低、堤身填筑时无法做到分层填筑碾压压实等原因，部分堤段堤顶、堤岸见冲刷痕迹，堤岸稳定性较差。各堤段堤岸稳定评价见下表。

表3-7 堤岸稳定性评价

| 稳定性 评价 | 位置桩号 （m） | 堤身现状 | 岸坡现状 | 水流条件 | 堤基表层土性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 较差 | K0+000-K2+804 | 粘性土堤 | 外滩窄或无，无衬砌，岸顶岸坡堆有垃圾，长有杂树杂草 | 河流直接与堤身接触，水流作用稍强。 | 表层为薄层粘性土或堤基直接座在砂层上 |

3.3.4 堤基地层结构及分类

根据勘察深度范围揭露的堤基地层，按《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）附录C内容，并根据堤顶高程，估算堤基影响深度内的岩土体分布与组合关系，将堤基地层结构分为3大类；各类堤基地层结构分类标准见下表。

表3-8  堤基地层结构分类标准

| 堤基类型 |  | 结 构 特 征 |
| --- | --- | --- |
| 单层结构 Ⅰ类 | Ⅰ | 堤基主要由单一类土层或岩体组成 |
| 双层结构 Ⅱ类 | Ⅱ1 | 堤基由两类土（岩）组成，主要为坡残积土及风化岩组成 |
|  | Ⅱ2 | 堤基由两类土（岩）组成，主要为冲积粉质黏土-砂土组成 |
| 多层结构Ⅲ类 | Ⅲ1 | 堤基表层为粘性土，下部为砂性土、粘性土、等土层交错组成的复杂堤基。 |
|  | Ⅲ2 | 堤基表层为砂性土层，下部为粘性土、砂性土、淤泥质土等土层交错组成的复杂堤基。 |
|  | Ⅲ3 | 堤基表层为淤泥层，下部为粘性土、砂性土、淤泥质土等土层交错组成的复杂堤基。 |

根据表3-8的分类标准，对堤基结构进行分类，各段堤基结构类型见下表。

表3-9  堤基结构类型

| 桩号位置（m） |  | 结构类型 |
| --- | --- | --- |
| 左岸 | K0+000-K2+415 | Ⅱ1 |
| 右岸 | K0+000-K2+415 | Ⅱ1 |

3.3.5 堤防工程地质分类

在堤基地层结构分类的基础上，着重考虑软弱堤基、渗透稳定、沉降变形及抗滑稳定，并结合堤内外位置、堤外滩宽度、历史溃口、险段及冲刷等不良工程地质问题，将堤基工程地质分类划分为工程地质条件较差（C类）。

表3-10  工程地质分类及评价表

| 类 型 | C |
| --- | --- |
| 工程地质问题 | 存在渗漏及渗透稳定、抗滑稳定、沉降变形稳定中一种问题 |
| 堤基地层结构类型 | 堤基地层结构为Ⅱ2类，浅部地层承载力一般，渗透性强，抗冲刷差的砂土层，厚大较大，堤岸较稳定或局部见冲刷痕迹。 |
| 位置桩号（m） | K0+000-K2+415 |
| 累计长度（m） | 2.415 |
| 工程地质评价 | 工程地质条件较差 |

3.3.6 堤基工程地质条件评价

根据工程勘察成果，按《堤防工程地质勘察规程》SL 188-2005的要求，根据堤基岩土层组成情况，参考纵剖面图。堤基地层结构主要为粉质粘土。工程地质条件一般，需注意渗漏问题。残积土层粉质粘土普遍存在，强度一般，透水性弱，构成堤基相对隔水层。

3.3.7地质构造与地震

断层场区第四系残积覆盖层多较深厚，所有钻孔控制深度范围内未揭露对工程有影响的断层，地质构造不会影响建筑物安全。

堤段堤基岩土层以粉质粘土组成，压缩模量大，沉降较小，主要来自于堤身的沉降；因此，易产生不均匀沉降或沉降较大，砼与土的摩擦系数μ一般为0.25~0.30，其强度指标值均较低，抗滑稳定性较差。

本堤段堤基土层粉质粘土，按地震烈度6度考虑，为不液化砂土层。

3.3.8不良地质作用及特殊岩土

1、不良地质作用

流域区下游主要以低山丘陵为主，地势较平缓，植被较发育，虽存在凹岸冲刷，小型滑坡等物理地质现象，但尚未发现影响较大危害堤防的大型滑坡、崩塌、危岩等不良地质作用；未发现有红土、湿陷性土、膨胀土等特殊岩土；未发现有活动性断层、地裂、泥石流、岩溶等环境岩土工程问题。

3.4 主要工程地质问题

3.4.1渗透变形问题

根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487—2008），

通过不均匀系数 CU =d60/d10 ，判别渗透变形类型属于流土或管涌等。

流土的临界水力坡降按下式计算：

管涌水临界水力坡降按下式计算：

无实验资料的根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）附录G表取经验值。

土的渗透变形判别及临界水力比降见下表。根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008），允许渗透坡降取2.0的安全系数。

表3-11  土的渗透变形判别及临界水力比降表

| 层序 | 土层名称 | 状 态 | 渗透变型类型 | 临界水力比降 | 允许水力比降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 填土 | 可塑 | 流土 | 0.86 | 0.43 |
| ② | 粉质粘土 | 可塑 | 流土 | 0.82 | 0.41 |

由上表可见，粘性土渗透变形形式为流土，临界水力比降较大，砂土临界水力比降较小，相对来说容易产生渗透破坏。

3.4.2冲刷问题

堤基地层结构主要为粘土。粘土的抗冲流速：0.75~1.0（m/s）。

堤身人工填土由岩石风化土及砾、块石为主。成分复杂，易冲刷，局部存在。

3.4.3地震稳定性评价

工程在区域上处于构造相对稳定块体，对本工程区域稳定性影响相对较小。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度VI度。本工程主要揭露地层为人工填土、粉质黏土等，本区域属地震基本烈度VI度，可不考虑地震液化作用。

3.5 天然建筑材料

（一）任务要求及勘察概况

按照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008），并参照《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2015），查明料场土层结构，储量、质量、开采、运输条件等；调查砂、石料的储量、质量及开采运输条件。

（二）土料

工程场区及附近为低丘、冲积平原过渡地带，无基岩露头，无块石料场分布，沿线河道中无采砂场等，目前主要采用人工机制砂、碎石，购买点位于化区城北建材市场购买，料场岩性为燕山期侵入花岗岩类（J η  γ  ），其岩石坚硬、耐磨度高，抗风化能力强，无碱活性，储量和质量满足本工程要求。料场距工程场区平均距离约25km。

3.6 结论与建议

1、本次勘察是按设计下达的勘察任务要求及相关规范进行，查明了的地层岩性、工程地质条件、水文水质条件，基本满足初步阶段精度要求。

2、本区域未发现有规模较大的滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象，但由于河流域植被破坏，水土流失较严重，影响到两岸边坡稳定性。

3、根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度VI度。

4、区域地下水对混凝土无腐蚀性，对钢结构存在弱腐蚀性。

5、堤基地层结构主要为砂-粘土，下部为风化岩。含卵石粗砂层普遍存在，厚度分布不均匀，存在强度高，压缩性小、强透水等特点，工程地质条件一般，需注意渗漏问题。粉质粘土-砂质黏土普遍存在，强度一般，透水性弱，构成堤基相对隔水层。

6、粘性土渗透变形形式为流土，临界水力比降较大，砂、卵石临界水力比降较小，相对来说容易产生渗透破坏。

4  工程任务和规模

4.1 工程建设的必要性

4.1.1 地区概况

从化区位于广州东北部，是广州面积最大的行政区，总面积1985平方公里，户籍人口65.54万人，常住人口71.98万人，森林覆盖率69.1%，获评“中国十佳绿色城市”，素有“广州后花园”和“北回归线上明珠”的美誉。近年来从化各方面取得长足发展，乡村振兴走在前列，被中央六部委确定为全国乡村治理体系建设试点，成功创建“1+7”现代农业产业园，正大力推进广州全市唯一一个全国新时代文明实践中心试点区建设；对外开放步伐加快，协助成功举办“2021从都国际论坛”，共邀请了200多位国际前政要和600多位中外知名专家学者、商界领袖参加；高标准承办第二届世界生态设计大会，全球30多个国家的设计组织、机构及企业参会。

图4-1  从化区在广州市区位图

气候宜人。地处低纬度地带，北回归线横跨境内，属亚热带温和气候，年平均气温为19.5℃-21.4℃。

山清水秀。拥有2个国家级森林公园，森林覆盖率达69.1%，还有100多个湖泊水库，空气质量和水质常年保持优良。

产业优化。已形成生物医药、智能装备、智慧物流、都市消费、科技服务、大数据六大主导产业。

物华天宝。拥有媲美瑞士温泉的苏打型温泉，号称东方达沃斯；从化荔枝驰名海内外。

交通便捷。地铁14号线以及北部快速公路（从埔高速）等交通干线的建成，让从化融入广州半小时经济生活圈。

从化区位于广州市中心城区北面，是广州北部的交通枢纽，境内有“四横四纵”铁路及高速公路主干线穿越从化，至广州中心城区及各大交通枢纽（机场、港口）约40分钟车程，已经融入珠三角1小时经济生活圈、粤港澳大湾区2小时经济生活圈。

“四横”：汕湛、佛清从、北三环高速及清从莞城际铁路；

“四纵”：京珠高速、大广高速（105国道）、北部快速、地铁十四号线。

2021年， 从化区完成地区生产总值413.39 亿元，同比增长 3.5%。农林牧渔业总产值 58.49 亿元，同比增长 10.4%。合同利用外资 4.95 亿元， 同比增长 236.5%。进出口总值 138.2 亿元， 同比增长17.3%。 全年接待游客 1451.07 万人次，实现旅游收入 51.73 亿元，同比分别增长 2.1%和 1.5%。

图4-2  从化区行政区划图

深化“一核两翼三带”总体空间布局。一是.以核心引领强化“一核”引擎驱动：明确中心城区功能定位及方向，重点发展商贸商业、公共服务、文化娱乐、交通枢纽等功能，进一步强化要素集聚和辐射带动作用，持续推动老城区更新改造、功能完善、服务提质，加快街口街老城区城市更新及新空间规划建设，推动城郊街交通网络及新开旺城商圈、东风商圈、西和万花风情小镇“三个关键节点”建设，抓好江埔街海塱商业步行街、特色小镇、旧村改造、城市更新等工作，加快实现老城市新活力。持续推动外围城区前瞻规划、有序建设、科学管理，加快提高城区规划建设管理水平。二是以创新引领实现“两翼”联动发展：以温泉、良口、吕田北部三镇为“生态价值创新翼”，推动北部片区打造世界一流、国际水准的绿色发展先行区；以太平、鳌头两镇为“科技创新发展翼”，聚焦打造世界一流的绿色发展先行区，探索生态经济与数字经济融合的新路径，发掘数字化创新在生态经济中的应用价值，以产业为纽带强化以工补农、以城带乡，努力在城乡融合发展试验区广清接合片区建设上走在前列。三是以绿色引领推动“三带”产业升级：强化“太平—鳌头—街口”创新创业产业带、“温泉—良口—吕田”美丽健康发展带和流溪河全流域生态价值创新带之间的协同发展效应，高质量打造穗北红色文化产业带、地铁14号线沿线高端商业经济带和G355国道沿线科技创新发展轴。健全区域战略统筹、市场化一体化发展、区域合作互助等机制，着力完善广东从化经济开发区、新老温泉一体化区域、流溪三里（福里、津里、和里）、鳌头五个重点片区、各个镇墟和特色小镇等重点功能片区及关键节点功能，更好促进中心城区和偏远山区、南部区域和北部区域、特色小镇和周边村镇协同发展。

构建绿色产业发展平台。一是稳步推进现代化绿色工业园区建设：以广东从化经济开发区为主阵地，积极探索生态优先、绿色发展新路子，加快建设现代化绿色工业园区。加快构建土地征储有度、收益分成合理的工业用地滚动储备机制，着重加大土地收储力度，推进石海工业园腾笼换鸟、新旧动能转换，为优质高端产业发展预留空间。加快各类功能片区建设，着力推动粤港澳大湾区IDC数据中心项目落地实施，引领建设5G大数据产业园，加快抢占5G发展新高地；以生物医药综合创制平台为载体，努力打造粤港澳大湾区生物医药高端创新平台和产业集聚平台；推进现代物流业集聚集群集约发展，打造以物联网技术为支撑，以苏宁、韵达、中色物联等为龙头的现代智慧物流基地。二是大力推动黄埔从化产业共建合作区建设：紧抓黄埔从化产业共建合作区建设机遇，争取省市给予合作区简政放权支持，叠加放大国家级开发区和国家城乡融合发展试验区政策红利，全力打造新时代区域协调发展新高地。聚焦实现交通路网快速互联互通，以太平大道、高湖路、北三环出入口等工程建设为抓手，加快畅通双区合作经济走廊。主动接受中新广州知识城辐射带动和产业延伸，太平片区重点承接中新知识城集成电路、生物医药等产业功能；明珠工业园片区重点发展大健康美妆产业，聚焦打造生物医药、医疗美容融合发展的“南方美谷”；民乐片区利用地理优势，重点发展智能供应链产业，为广州实现高质量发展提供重要支撑。三是加快构建从化温泉生态经济总部集聚区：依托老温泉片区，重点打造双创街区型生态总部，着重发挥湾区设计开放大学和粤创街“双创”平台作用，精心培育一批“独角兽”高成长型总部企业。依托鸭洞河片区，重点打造价值创新型生态总部，充分发挥生态设计小镇的生态价值创新引领作用，加快引进、培育一批生态价值创新型总部企业。依托凤凰山片区，重点打造文化创新型生态总部，着重发挥国家级重点文化基础设施的牵引带动作用，加快集聚一批文化创新型总部企业。依托小海河片区，重点打造决策控制型生态总部，着重发挥国际交往中心项目作用，加快吸附一批家族企业战略决策型总部和智库机构。

构建绿色产业体系。一是推动传统产业高质量发展。支持立白集团、逸仙电商等企业不断做强做大，形成大健康美妆产业集聚发展。狠抓智能家居、家电产业，大力培育广州好莱客、星河湾等现代家居智能制造企业，支持江森自控日立压缩机、万宝冰箱和万宝压缩机等家电企业不断发展，形成聚集式发展、链条式发展的良好态势。促进广汽日野、广汽比亚迪、丰力轮胎等汽车及零部件企业转型升级。二是壮大战略性新兴产业。以中国电信粤港澳大湾区5G云计算中心为新型基础设施龙头项目，加速带动一批商业IDC中心落户，带动集成电路、软件开发、电竞、游戏类产业的发展，满足无人驾驶、远程医疗、人工智能等对数据处理传输时延和体量有严苛要求的新业态发展需求。全面构建以智能供应链为基础的新一代基础设施，大力发展苏宁华南电商总部、京东电商、中国供销总社等智能供应链企业，为广州打造农产品供应链配送核心、建设新型消费城市提供助力。依托广东莱恩医药、湖北天勤生物的技术平台优势，大力发展生物医药产业。三是促进服务业能级提升。加快发展现代物流业，加大物流和供应链服务平台政策支持，建设明珠智慧物流园，提高仓储用地利用效率，大力降低企业经营成本。优化提升生活服务业，引导智慧医疗、智慧教育、智慧家政等新业态发展，支持社会力量提供多层次多样化优质服务。扎实推进生态设计产业发展，做长生态设计产业链条。全力支持从都国际论坛、生态设计大会等国际性会议会展活动扩大影响力，建设穗北国际交往中心。加快推动一批马产业项目落地，对标世界标准高质量策划系列马术赛事和马术运动，构建具有国际影响力的穗港马产业经济圈。扎实推进特色小镇建设，提升乡村旅游、休闲观光、民宿等新业态发展水平。四是推动现代农业加快发展。适应粤港澳大湾区畅通双循环需要，深化实施现代农业市场化、产业化、规模化、品牌化组团发展战略，因地制宜培育壮大优势特色产业、优势特色品牌。大力实施粤港澳大湾区“米袋子”“菜篮子”“果盘子”等工程，加快建设从化香米、荔枝等现代农业研究院，推动粮食、蔬果、生猪规模化、品牌化发展。

温泉镇位于从化区东北郊，人口约7．6万，其中常住人口4．8万人，流动人口2．8万人，下辖3个居委会和22个村委会。镇内有1所高校（中山大学南方学院）、1所成人学校，2所中学，6所小学，3所幼儿园，2家医院。全镇土地面积210．9平方公里（316350亩），其中：林地191994亩（占总面积60％）；园地47465亩（占总面积15％）；水面面积2439亩（占总面积0．7％）；基本农田36317亩（占总面积11．4％）；河流、滩涂等利用土地6755亩（占总面积2．1％）；建设用地31380亩（占总面积10％）。区内交通发达，105国道、省道355线、从增高速、大广高速贯穿全镇而过，从增高速公路在镇内设有多处出入口，距京珠高速公路从化出口仅10多公里，离广州白云国际机场也只有30多公里。镇内各村已全部实现通水泥公路，供电、供水、通讯、金融、教育、医疗卫生、饮食等各项基础设施日臻完善。

从化温泉是驰名中外的风景区和疗养胜地，是省级旅游度假区、省级自然保护区、省级生态示范镇和广州市卫生城镇，曾获“中国绿色名镇”、“广东旅游特色镇”、广州市文明镇、广州市广州亚运会亚残运会先进集体等称号。全镇旅游、餐饮、服务业等主要集中在温泉风景区、龙岗墟和石坑墟内，限上餐饮、服务业单位有13个（望谷、温泉宾馆、专家村、正大、翠岛、锦泉、公路疗养院、幸福楼、碧泉、映月湾、华辉、万丰、竹溪），80间宾馆酒店中有7间是三星级酒店，接待酒店共有客房6000多间，10000个床位，18000个餐位。工业企业主要分布在石海工业集聚园区和105国道工业走廊，以摩托车制造、塑料制造、木业加工、无纺布、金属制品、药业为主，目前共有工业企业（含个体）128家，规模以上企业23家。共有外资企业7家，港澳台13家。

4.1.2 项目区流域概况

从化区位于广东省中部，广州市区东北面，属半山区。东北部以山地、丘陵为主，中南部以丘陵、谷地为主，西部以丘陵、台地为主。从化总面积1974.5km²，河流众多，共计172条河流，均属于山区性河流，分别属于流溪河流域、潖江（二）河流域及连麻河流域。流溪河是从化的最大一条河流，总长156km，从北到南流贯全市，是广州市的“母亲河”，有支流146条（包括流溪河），其中流域面积在100km²以上的共有6条，分别为小海河、龙潭河、吕田河、安山河、玉溪河、汾田水。

小海河位于东经113°34＇35＂~113°49＇42＂，北纬23°27＇18＂~23°40＇10＂，属珠江三角洲水系，旧称曲江水，是流溪河最大的一级支流。小海河发源于从化区与龙门县交界的横坑大顶西麓（即中心山），呈北高南低，流经掾荷经大岭山水库、白芒潭水库入南大水库，出桃莲，经中田至石海村东南，与朝盖水汇合；出黑山，经江埔至潭村西南与凤凰水汇合；至白田岗北，又与锦洞水汇合。最后在南方村西北汇入流溪河。小海河全长37.5km，流域面积263km²，河床坡降为5.36‰。

小海河支流众多，其中较大支流有三条：朝盖水、凤凰水及锦洞水。朝盖水源于灌村大尖山的概洞，流经石海与小海河干流汇合，全长16.0km，流域面积为53.42km²；凤凰水源于江埔凤凰山，流经江埔的钓里、新围、和睦村，在潭村与小海河干流汇合，全长12.53km，流域面积为53.76km²；锦洞水源于大金山，经石门、水产田、锦洞、锦三小学、大田墩至白田岗与小海河干流汇合，全长11.31km，流域面积为24.32km²。

小海河流域内没有大、中型蓄水工程，有小（一）型水库5宗，这些水库大多兴建于上个世纪50～70年代，均以灌溉为主，滞蓄洪水和拦沙的作用较弱。五座小（一）水库分别为凤凰水库、南大水库、大岭山水库、白茫潭水库、石灶水库。目前水质较好。

南大水库位于流溪河一级支流小海河的上游，从化区温泉镇南麓山下，距离从化区街口街约20km，距离广州市约73km。南大水库坝址以上集雨面积为33.2km²，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾发电等综合利用的小（1）型水利工程，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇，主要建筑物水库大坝、输水涵管等级为4级，次要建筑物为5级。

4.1.3 项目概况

根据《广州省山区小型灌区改造工程规划（2011-2020年）》（粤水农水[2012]2号），从化区温泉镇南大水库灌区干渠起点位于南大水库下游约2km小海河干流右岸，灌溉用水取自于小海河流域河水，渠首处设置引水闸，干渠流经温泉镇桃莲村、桃莲村、平岗村和龙桥村等，终点位于龙桥村，灌区干渠总长约38km，设计灌溉面积为8900亩，设计取水流量为1.50m³/s，取水水量1600万m³，主要灌溉农作物有水稻、蔬菜、花生、大豆类等。

南大水库灌区建于上世纪70年代，至今已约50年，现状大部分渠道仍是土渠，为梯形断面，渠道底宽约2~4m，顶宽约为4~6m，渠高约为1.5~2m。由于大部分渠道仍是土渠，防渗能力差，而且渠道大多布置在半山腰，经常会出现因渗透破坏而导致的渠堤塌方，同时在暴雨天，由于山体洪水来得急，部分山体出现塌方堵塞渠道，而且渠道沿线泄洪闸排泄能力不足，也导致渠堤经常出现塌方情况，已严重影响渠道防洪及灌溉效益发挥。

南大水库灌渠渠首至下游约5.5km渠段，已于2021年前完成三面光改造建设，现已正常投入运行，本工程改造起点位于干渠渠首约往下游约5.5km处，与已三面光改造的渠道连接。

4.1.4 渠道现状

1、0+000~0+620及0+700~1+207渠段，现状大部分渠道为土渠，局部位置下边坡侧有浆砌石挡土墙衬砌，现状的挡墙高低不一，大多挡墙已损坏严重，局部挡墙有沉陷变形，挡墙面大部分批荡脱落，剩下块石衬砌裸露，砂浆不饱满，老化较严重。

2、本工程0+620~0+700渠段，现状渠道为浆砌石三面光渠道，部分浆砌石侧墙受损严重，局部有沉陷变形，渠底纵坡存在反坡情况，部分批荡脱落，剩下块石衬砌裸露，砂浆不饱满，老化较严重。

0+005泄洪闸现状照片

0+005泄洪闸现状照片

0+050渠道现状照片

0+100泄洪闸现状照片

0+200渠道现状照片

0+240人行桥现状照片

0+400渠道现状照片

0+600渠道现状照片

0+620~0+700渠道现状照片

0+620~0+700渠道现状照片

0+795机耕圆涵现状照片

1+000渠道现状照片

1+100渠道现状照片

1+200渠道现状照片

1+207渠道现状照片

4.1.5 现状存在的问题

（1）灌区大部分渠道仍是土渠，渠道渗漏破坏严重

南大水库灌区干渠纵坡较平缓，大部分渠道仍是土渠，部分已衬砌的渠道已严重损坏变形，局部地段渠底为风化岩地层，其透水性强，原来局部地段做过单面的砂浆防渗处理，但早已剥落，基本不起作用，渗漏十分严重，已影响渠道安全。

（2）区域内排洪闸破损严重

从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程范围内渠道淤塞，排洪闸老化，破损严重，部门排洪闸无法正常启闭，不能满足区域内排洪要求，影响区域防洪安全，必须通过渠道清淤疏浚及排洪闸改造重建，以保障区域排洪安全。

（3）南大水库大坝溢流面损坏严重

由于大坝溢流面批荡脱落，存在不同程序的损坏等问题，影响了大坝的行洪安全，若不进行整治，进一步会影响下游灌区防洪安全。

4.1.6 工程的必要性

（1）提高南大水库灌区干渠排洪、灌溉能力，确保区域水安全

南大水库灌区干渠多段渠道兼顾排洪和灌溉的功能，现状渠道老化，灌区大部分渠道仍是土渠，部分已衬砌的渠道严重损坏变形，渠系建筑物老化，部分渠水闸等建筑物设备老化严重，存在一定的安全隐患，不能满足区域内排洪需求。

因此，南大水库灌区迫切需要进行整治，提高南大水库灌区干渠排洪能力，保障排洪安全。

（2）工程建设有助于提高农业用水效率，推进农业现代化发展

现状南大水库灌区灌渠建设年代早，建设标准低，如今存在工程老化、不配套、管理粗放、渠系建筑物老化、灌溉水利用率低等问题，目前南大水库灌区干渠渠系水利用系数仅为0.45。对南大水库灌区干渠进行整治有助于提高农业用水效率，推广农业节水新技术，培养节水意识，节约农业用水，对水资源进行合理化利用，推进农业现代化发展。

（3）是解决区域水资源短缺、实现水资源可持续利用的有效措施

流溪河流域降雨充沛，但时空时程分布不均，给水资源合理有效利用带来了不便，尤其以从化区中、西部丘陵地区，历史上就是苦旱农田地区，因地势高，区内缺少大型调蓄设施，往往导致“雨季水浸田，旱季田土裂”的现象，严重制约当地农业经济的发展。

从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程的实施，不仅极大地改善了区域内排洪能力，同时改善了该地区缺水少水的现象，但是随着当地经济的发展，尤其是如今反季节蔬菜，瓜果的种植，温室花卉的培养，对水质和水量的要求更高，而主要引水干渠经多年使用，存在各种问题，渠系水利用系数较低，造成水资源的浪费，使得区域内仍存在水资源量相对不足的情况时有发生。

因此，对南大水库灌区干渠进行整治，提高渠系水利用系数，节约水资源，提高水资源利用率，实现水资源可持续利用，符合社会经济发展的要求，能更好的推动从化区经济的快速、稳定发展。

（4）是改善生态环境的需要、推进从化区良性发展的契机

流溪河是从化区乃至广州市的主要饮用水水源地，在从化区境内有流溪河大型水库，黄龙带等中型水库，水资源调节性能较好，地表水主要供灌溉及生活用水，水质较好。随着社会经济的发展，流溪河流域内的生产、生活用水量显著增加，使得整个流域的水质逐年下降。近年来我市加大了生活生产污水排放处理投入，并逐步加大了天然河道水质的治理力度，根据社会发展需求修建了各种水环境工程，以创造优美的人文居住环境。因此，从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）改造工程，是除了满足生产、生活等基本用水需要外，更是创造山清水秀生态环境的需要。

4.2 工程任务

4.2.1 工程目标

本工程建设的主要目标为：提升防洪排涝标准，优化水系布局，优化河道水域岸线；以渠道疏浚、防渗及渠系建筑物更新改造为重点，提高渠道排洪、灌溉能力。

4.2.2 工程任务

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

4.3 设计标准

4.3.1 工程等别及防洪标准

（1）工程等别

南大水库灌区涉及灌溉面积8900亩，根据《灌区改造技术规范》（GB50599-2010），灌区灌溉面积小于1万亩，为小型灌区，本工程南大水库灌区为小型灌区，工程等别为Ⅴ等。

（2）建筑物级别及防洪标准

本工程干渠以排洪、灌溉任务为主，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）的规定，引水干渠的级别当按灌溉和排水流量分属两个不同工程级别时，应按其中较高的级别确定。因各引水干渠渠道灌溉流量和排水流量不同，本次工程分别按灌溉和排水流量选取工程级别，并按其中较高的级别确定。渠道全段级别5级，渠道防洪标准根据《灌溉与排水工程设计规范》表3.3.3，进行确定。各段渠道的防洪标准为10年一遇。

4.4 排洪能力计算

根据测量、地形数据及现场调查，南大水库灌区干渠承担排水功能的主要为沿线有山洪汇入渠段及渠段上的交叉建筑物（泄洪闸）。承担排水功能的渠段渠宽均能满足相应标准下洪峰过流，但因渠道仍是土渠、部分渠身破损、渠道超高不够等原因，需对其进行整治；由于现状渠道仍承担灌溉功能，因此水面线的推算结合灌溉流量一并计算，本章节仅对渠道宽度过流能力进行复核。承担排水功能的交叉建筑物宽度均能满足相应标准下洪峰过流，但因闸室老旧、运行不佳等原因，需对其进行改造。

- 表4-1 渠道过流能力复核

| 起始桩号 | 终点桩号 | 集雨面积(km²) | 特征河长(m) | 设计标准 | 设计洪峰(m³/s) | 渠宽(m) | 过流能力复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 0+100 | 0.17 | 100 | 10年一遇 | 2.21 | 2.6 | 满足 |
| 0+100 | 1+000 | 0.24 | 900 | 10年一遇 | 3.12 | 2.6 | 满足 |
| 1+000 | 1+207 | 0.12 | 207 | 10年一遇 | 1.52 | 2.6 | 满足 |

- 表4-2 交叉建筑物过流能力复核

| 水闸名称 | 所在桩号 | 集雨面积(km²) | 特征河长(m) | 设计标准 | 设计洪峰(m³/s) | 净宽(m) | 过流能力复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泄洪闸 | 0+005 | 0.27 | 610 | 10年一遇 | 3.64 | 2.0 | 满足 |
| 2#泄洪闸 | 0+100 | 0.17 | 100 | 10年一遇 | 2.21 | 2.0 | 满足 |
| 3#泄洪闸 | 1+000 | 0.24 | 900 | 10年一遇 | 3.12 | 2.0 | 满足 |

4.5 灌溉能力计算

4.5.1 灌溉设计保证率

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），广州属湿润丰水地区，灌溉设计保证率选用80%~95%，参考《广州市流溪河综合整治规划》、《广州市江河流域（区域）综合规划》，本工程南大水库灌区干渠灌溉设计保证率取90%。

4.5.2 灌溉制度

根据从化区农科所实测资料所得，从化区灌溉制度一万亩为Q=1.089m³/s。本工程采用从化区农科所实测资料，设计灌水率为1.089m³/s/万亩。

4.5.3供需水量平衡

4.5.3.1需水量预测

根据《广州省山区小型灌区改造工程规划（2011-2020年）》（粤水农水[2012]2号），南大水库灌区干渠设计灌溉面积为8900亩，净灌溉定额546m³/亩，净灌溉需水量为1747.2万m³。参考类似报告及规划，灌溉水利用系数考虑0.618。

毛需水量：W毛=Q×A÷0.618

式中：W毛——毛需水量（万m³）；

Q——灌溉定额（m³/亩）；

A——灌溉面积（万亩）。

经计算，南大水库灌区干渠毛需水量786.3万m³。

4.5.3.2 可利用水量

根据《广州从化市水系规划总报告》（2009年07月）从化水资源利用规划内容，到2020年从化区社会经济毛需水量：城镇及农村生活用水需水量为3218万m³，全市工业需水量为22275万m³，农业需水量为22701万m³，建筑业和第三产业需水量为3872万m³，其中农业用水量占34.81%。南大水库灌区干渠为纯农业，灌溉水源为南大水库下游约2km年小海河断面引水，本次可利用水量参照《广州从化市水系规划总报告》中农业用水量比例34.81%对南大水库下游约2km处小海河断面水资源进行国民经济分配。结合径流计算，南大水库下游约2km处小海河断面设计枯水年（P=90%）径流量为2804.88万m³，农业可利用径流量为976.38万m³；设计平水年（P=50%）径流量为4185.74万m³，农业可利用径流量为1457.06万m³；设计丰水年（P=10%）径流量为5949.97万m³，农业可利用径流量为2071.18万m³。经计算，依靠南大水库下游约2km处小海河断面天然径流，南大水库灌区供水量可满足需水量的要求。

4.6 工程规模

4.6.1总体布置

本次从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m，主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等，详见总体布置图。

南大水库灌区干渠自建成至今已运行了几十年，从几十年的运行情况分析，干渠布置基本合理。因此，在现有渠道布置基本合理的情况下，为了减少征地拆迁，降低投资，避免引起不必要的社会问题，本次整治渠道布置基本沿原渠线布置。

4.6.2 渠道灌溉设计流量

（1）渠道控制灌溉面积

南大水库灌区干渠总长38km，本次渠道改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。根据工程所在位置及各镇街灌溉面积分布，渠道控制灌溉面积如下：

- 表4-3 南大水库干渠控制灌溉面积

| 渠道桩号 | 控制灌溉面积(亩) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0+000 | 8300 |  |
| 1+207 | 8300 |  |

本工程现状及规划水平年相差较近，经与业主沟通后，各水平年下，本次渠道改造起点控制灌溉面积为8300亩。

（2）灌溉设计流量

根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），本工程渠道毛灌溉流量计算公式为：

Q=q*F/η水

式中：Q — 毛灌溉流量，m³/s；

q — 设计净灌水率，m³/s/万亩；

F — 灌溉面积，万亩；

η水 — 灌溉水利用系数。

经计算，设计流量为1.46m³/s。

（3）渠道加大流量

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），渠道加大流量=灌溉设计流量×（1+加大百分数），其中，当灌溉设计流量为1~5m³/s时，加大百分数为30~25%。因此，本工程加大百分数取30%，加大设计流量为1.90m³/s。

（4）渠道最小流量

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），续灌渠道的最小流量不宜小于灌溉设计流量的40%，因此，本工程最小设计流量为0.58m³/s。

4.6.3 渠道设计规模

由于干渠渠道为灌溉、排涝结合的渠道（段），其渠道规模宜综合考虑灌溉及排涝要求，设计流量按照灌溉加大流量、排涝流量的较大值进行确定，具体如下：

- 表4-5 南大水库灌区干渠设计流量复核

| 渠道 桩号 | 控制灌溉面积(亩) | 加大灌溉流量(m³/s) | 部分渠段排水流量(m³/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000~0+100 | 8300 | 1.90 | 2.21 | 本工程渠道起点接上游已改造的三面光渠道。 |
| 0+100~1+000 | 8300 | 1.90 | 3.12 |  |
| 1+000~1+207 | 8300 | 1.90 | 1.52 |  |

1）纵断面设计

渠道比降一般要求与渠道沿线所经的地面坡降相近，以免开挖太深。同时，沟道比降不能选的过大或过小，以满足沟道不冲不淤的要求。对于排灌两用的沟道内有反向输入的情况下，则沟道比降宜较平缓，其方向则以排水方向为准。

本工程根据实际测量资料，南大水库灌区干渠设计渠底高程基本与现状渠底高程一致。本工程坡降取0.06%。

2）横断面设计

本次南大水库灌区干渠横断面设计选用梯形断面，根据恒定均匀流计算公式初步拟定断面，再与现状断面进行比较，断面足够渠道维持现状，较窄渠段需进行扩宽。恒定均匀流计算公式如下：

式中：Q—某频率的设计 洪峰流量（m³/s）；

A—过水断面面积（m²），A=（b+mh），b为渠道底宽（m），m为边坡坡度，h为水深（m）；

χ—湿周，χ=b+2h  （m）；

C—谢才系数，C=R1/6/n，n为渠道粗糙系数；参照《水力计算手册》，糙率系数综合考虑过流能力，渠床土质和施工质量，建成后的管理养护情况等因素，综合确定糙率为0.017。

R—水力半径，R=A/χ。

J—水力坡降，J=i，为明渠坡降

经综合分析比较，结合渠道现状灌溉要求，并参考渠道现状尺寸情况，本次设计南大水库灌区干渠采用梯形断面或矩形断面，0+000~1+207渠段为梯形断面，渠道底宽为2.6m，边坡1:0.4，渠高为1.8m。

3）渠道不冲不淤的要求流速验证

在稳定渠道内，为避免渠道变形，维持渠床稳定，需使渠道在通过设计流量时的平均流速（设计流速）vd满足以下条件：

vcd<vd<vcs由于本工程渠道改造采用浆砌石加防渗砂浆批荡进行防渗衬砌，根据美国垦务局建议，无钢筋的衬砌渠道的流速不应超过2.5m/s。经计算，本次改造各渠道设计流速在0.4~1.0m/s之间，满足不冲流速。

本地区渠道含沙量较少，无泥沙淤积威胁，但为了避免水草滋生而降低过水能力，根据经验，小型渠道的平均流速应不小于0.3~0.4m/s。经对比，本次改造各渠道设计流速满足不淤流速。

（3）设计水面线

1）计算方法

由于南大水库灌区干渠已运行几十年，因此，按各渠道的原设计纵断面和原设计横断面，部分纵横断面本次设计中作了适当修改，采用修改后成果进行计算，并考虑主要壅水建筑物的影响，按水面线推算方法推算各渠道水面线。

水面线推算公式：

式中：Z1、Z2——断面1、2的水位；

V1、V2——断面1、2的流速；

α1、α2——断面1、2的动能校正系数；

△hf、△hj——沿程水头损失与局部水头损失。

2）起推水位确定

本工程改造的南大水库灌区干渠终点位于干渠渠首往下游7km处，根据测量数据成果，干渠渠首渠底高程与本次改造渠道终点渠底高程的高差为2.5m，渠道平均纵坡为0.04%，按照设计断面设计流量采用明渠均匀流公式推算该处水深，以此底高程加上水深为起推水位，推算干渠水面线。

3）计算参数

断面数据：采用前面的纵断面设计成果和横断面设计成果。

设计流量：采用南大水库灌区干渠各分段的加大灌溉设计流量、排水流量。

河道糙率：参考《水力计算手册》及《水力学》中河道糙率n值表，参考类似工程，结合本工程实际，渠道改造完成后，糙率降低至0.017。本工程渠道糙率取0.017。

灌溉渠道堤顶超高：参考《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），超高Fb=1/4hb+0.2，其中hb为渠道通过加大流量时对应的水深，经计算，干渠超高为0.5~0.52m。

4）设计水面线计算成果

根据已知下断面水位、流速、断面间距离、流量、桩号与断面形状有关的局部阻力系数、流速系数、流量模数，以及上断面水位与流速的关系，利用试算法逐步寻优求解。成果如下：

- 表4-6 南大水库灌区干渠水面线计算成果

| 桩号 | 设计渠底高程(m) | 灌溉水面线 (m) | 排水水面线 (m) | 设计水面线 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+207 | 92.77 | 93.97 | 94.05 | 94.05 |
| 1+000 | 92.89 | 94.09 | 94.17 | 94.17 |
| 0+800 | 93.01 | 94.21 | 94.29 | 94.29 |
| 0+600 | 93.13 | 94.33 | 94.41 | 94.41 |
| 0+400 | 93.25 | 94.45 | 94.53 | 94.53 |
| 0+200 | 93.37 | 94.57 | 94.65 | 94.65 |
| 0+000 | 93.49 | 94.69 | 94.77 | 94.77 |

5  工程总布置及主要建筑物

5.1 设计依据

5.1.1 设计依据的标准、规范及文件

5.1.1.1 设计依据的标准、规范

1）《中华人民共和国水法》；

2）《中华人民共和国水土保持法》；

3）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

5）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）；

6）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

7）《给排水设计手册》；

8）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

9）《水工建筑物荷载设计规范》（DL5077-1997）；

10）《水利水电工程量计算规定》（DL/T5088-99）；

11）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

12）《水工建筑物抗震设计规范 》（DL5073-2000）；

13）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；

14）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-99）；

15）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）；

16）《中华人民共和国环境保护法》；

17）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

18）有关国家法规同规定。

5.1.1.2 设计依据及参考文件

1）《广州市江河流域（区域）综合规划、》（广州市水务局、2002）；

2）《广州从化区水系规划报告》；

3）《广东省水文图集》（广东省水文总站、2003）；

4）《广东省暴雨径流查处图表》使用手册（省水文站、1991）；

5.1.2 工程等别及防洪标准

（1）工程等别

南大水库灌区涉及灌溉面积8900亩，根据《灌区改造技术规范》（GB50599-2010），灌区灌溉面积小于1万亩，为小型灌区，本工程南大水库灌区为小型灌区，工程等别为Ⅴ等。

（2）建筑物级别及防洪标准

本工程干渠以排洪、灌溉任务为主，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）的规定，引水干渠的级别当按灌溉和排水流量分属两个不同工程级别时，应按其中较高的级别确定。因各引水干渠渠道灌溉流量和排水流量不同，本次工程分别按灌溉和排水流量选取工程级别，并按其中较高的级别确定。渠道全段级别5级，渠道防洪标准根据《灌溉与排水工程设计规范》表3.3.3，进行确定。各段渠道的防洪标准为10年一遇。

5.1.3 确定地震设防烈度

根据《中国地震动参数区划图》（1:400万）（GB 18306-2001）及《从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程地质勘察报告》，场地类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类，地震动峰值加速度为0.05g，地震特征周期值为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度，工程设防烈度为Ⅵ度。根据《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073-2000）规定，该工程渠系建筑物可不进行抗震设计计算。

5.2 工程布置

5.2.1 总的要求

原渠道布置较合理，本次设计基本维持现状。本工程主要由渠道、水闸、机耕桥等建筑物组成。其渠道按原渠线不变进行改造；对原有建筑物的改造，在能满足过流的条件下，根据建筑物结构的完整性能保留的就保留、能利用的就利用。

区内排水分高区和低区，高区指干渠及干渠外侧地势较高的地区，区内雨水，部分通过渠下涵直接穿过干渠排入集水区或河道，部分则进入渠道，再通过泄洪闸排入集水区或河道。低区指干渠设计水位以下地区，区内排水由田间排水系统完成，就近排入周边排水渠道或河道。现状排水系统布置合理，本次工程维持现状，对局部不合理的渠段可根据实际情况进行局部调整、完善。

5.2.2 水源及渠首工程

根据《广州省山区小型灌区改造工程规划（2011-2020年）》（粤水农水[2012]2号），从化区温泉镇南大水库灌区干渠起点位于南大水库下游约2km小海河干流右岸，灌溉用水取自于小海河流域河水，渠首处设置引水闸，干渠流经温泉镇桃莲村、桃莲村、平岗村和龙桥村等，终点位于龙桥村，灌区干渠总长约38km，设计灌溉面积为8900亩，设计取水流量为1.50m³/s，取水水量1600万m³，主要灌溉农作物有水稻、蔬菜、花生、大豆类等。

南大水库大坝为本灌区主要来水水源，由于大坝溢流面批荡脱落，存在不同程序的损坏等问题，影响了大坝的行洪安全，若不进行整治，会进一步影响下游灌区防洪安全。本次设计对大坝溢流面进行改造，新建C30钢筋混凝土溢流护面，共1168m²。

5.2.3 渠系

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。

现状渠系位置、走向、渠线布置基本合理的，故渠道按原渠线不变进行改造。结合工程实际，本工程0+000~1+207渠段设计为浆砌石梯形渠道，渠底宽为2.6m，高为1.8m，边坡为1:0.4，长为1207m。

5.2.4 灌排建筑物

结合工程实际，本工程设计布置泄洪闸3座，分别布置在0+005，0+100，1+000。

由于本工程灌溉渠道右侧均为原状山体，山体十分陡峭，根据渠道几十年的运行情况，在遇到暴雨时，很容易出现山体塌方，塌方土方堵塞渠道，导致无法排泄山洪引起外渠堤塌方，严重影响渠道安全，结合实际需要，本次设计考虑在1+000处新建泄洪闸1座，对0+005及0+100处水闸进行拆除重建。

5.3 渠道及建筑物工程设计

5.3.1 渠道纵断面设计

1)  纵断面设计

由于渠线布置基本没有大的调整，基本上都是对原渠道进行三面光改造，不改变现有渠道的纵断面；纵断面总的设计原则是：（1）最大限度的利用原有渠道，避免大面积、大方量的土方挖填；（2）以原控制性建筑物作为控制断面，分段进行渠底纵坡复核，对局部不合理渠段进行改造；（3）尽可能满足渠道上下游水面衔接，避免上下游出现大的水面变化；（4）根据渠段引水流量，在满足渠道不冲、不淤流速前提下，力求渠道断面最小。

渠道水面线采用明渠恒定非均匀流水面线推求方法计算。由下游端水位Z1、沿程水头损失与局部水头损失，推求上游端水位Z2，依次进行直至推求出渠道的水面曲线。现状渠段大部分已经实现硬底化，本次工程对损坏处进行防渗改造加固，改造后渠道糙率统一采用0.017。水面线推求分段原则：每一计算段流量一致，有涵洞、渡槽、倒虹吸等建筑物的位置必须分段。

水面线推算公式：

式中：Z1、Z2——断面1、2的水位；

V1、V2——断面1、2的流速；

α1、α2——断面1、2的动能校正系数；

、——沿程水头损失与局部水头损失。

5.3.2 渠道横断面设计

（1）渠道改造措施

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。

结合工程实际，本工程0+000~1+207渠段设计为浆砌石梯形渠道，渠底宽为2.6m，高为1.8m，边坡为1:0.4，长为1207m。

（2）横断面形式

南大水库灌区干渠建成于20世纪70年代，至今已运行几十年，本工程改造渠段大部分渠道仍为土渠，未进行系统全面的渠道三面光改造。渠道经过几十年运行，渠基及渠道内坡基本稳定，横断面尽量利用现有渠道及渠堤断面，本次设计对重新衬砌渠段，基本维持现有渠道断面形式，对渠道过水断面进行防渗衬砌。

根据《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）、《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2004），本工程渠道渗漏量大，不能满足规范要求，需要进行防渗衬砌改造，提高渠道水利用系数。

由于本工程渠段大部分渠道仍是土渠，本设计拟对原渠道进行三面光改造。结合渠道目前的现状，本设计拟采用两种衬砌形式，比较分析如下：

方案一：钢筋混凝土矩形渠道，见图5-1。优点：工程占地少，防渗效果好，防冲抗倾性较好。缺点：投资大（约5000元/m），施工较复杂。

方案二：M7.5浆砌石梯形渠道，见图5-2。优点：投资较小（约4000元/m），施工较简单。缺点：工程占地较多，防冲抗倾较差。

图5-1  方案一断面图

图5-2  方案二断面图

两种衬砌方案各具优缺点，结合本工程实际，本工程0+000~1+207渠段设计采用方案二，为浆砌石梯形渠道，渠底宽为2.6m，高为1.8m，边坡为1:0.4，长为1207m。

（3）横断面尺寸

根据渠道各段纵坡及设计流量，渠道水面线计算按加大流量复核过水断面面积。当复核所需的断面面积比现状渠道断面面积大时，应适当加大渠道断面，反之则应基本维持现状大小，以满足排洪排涝的实际需求。

（4）渠顶高程

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）中的规定，本次工程改造渠道为5级渠道，灌溉渠道堤顶超高：参考《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），超高Fb=1/4hb+0.2，其中hb为渠道通过加大流量时对应的水深，经计算，干渠超高为0.5~0.52m。结合实际，本工程渠顶高程为设计水面线加干渠超高，对现状渠顶超高不满足规范要求的，则将渠顶进行加高，现状渠顶超高高于规范要求的，则维持现状渠顶高度不变。

5.3.3 泄洪闸

根据现场踏勘的情况，本工程2座泄洪闸位于桩号0+005、0+100，均破损严重，且桩号0+100处泄洪闸至工程终点长900m已无泄洪闸，该900m渠段泄洪压力过大。经与运行管理单位及村委了解，整治段灌渠在汛期期间存在洪水漫顶情况。结合工程实际，确定本次工程拟拆除重建泄洪闸2座，新建泄洪闸1座。

（1） 水闸结构设计比选方案

本次水闸结构设计方案比选主要针对泄洪闸。泄洪闸根据堰流形式不同，分别考虑无坎宽顶堰形式及曲线型实用堰形式。

方案一：闸室过流采用无坎宽顶堰形式（见图5-3），闸室底板高程与上级渠底齐平，闸身采用钢筋混凝土涵洞形式，闸门采用平板闸门，布置在闸室进口。在雨季排洪时，开启闸门泄水；平时农田引水灌溉则关闭闸门。

图5-3  泄洪闸方案一断面图

方案二：闸室过流采用曲线型实用堰形式（见图5-4），堰顶高程与上级渠道灌溉设计水位齐平，闸身采用混凝土浇筑。在雨季排洪时，当洪水位高出堰顶高程，则自由泄流，不需安排管理员进行操作；平时农田引水灌溉，水位保持在堰顶高程以下，不会发生水流下泄情况。

图5-4  泄洪闸方案二断面图

表5-1 水闸方案经济技术比选

| 序号 | 项目 | 泄洪闸方案一 | 泄洪闸方案二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资（万元） | 25.69 | 39.68 |
| 2 | 施工条件及技术要求 | 就地取材，施工简单，施工质量较容易控制 | 施工较复杂，技术要求高，施工较难控制质量 |
| 4 | 结构占地 | 占地较少 | 实用堰所需的净宽要大很多，增加了闸身和下游泄槽及消力池的占地 |
| 5 | 管理运用 | 需人工启闭闸门及检修 | 节省人工启闭闸门，管理运行较方便 |

本次工程重建或新建泄洪闸，结合南大水库灌区干渠管理员对渠道沿途泄洪闸多年管护经验，实用堰虽然能节省人工启闭闸门，但其过流能力有限，在相同过流情况下，实用堰所需的净宽要大很多，增加了闸身和下游泄槽及消力池的占地，工程实施的投资及成本都会增加。渠道原有泄洪闸均采用无坎宽顶堰形式，雨季排洪时能快速有效的降低渠段洪水位，较好的解决了排洪问题，所以本次设计拟采用方案一，采用无坎宽顶堰形式。

（2）水闸断面设计

重建或改造泄洪闸均采用开敞式宽顶堰，闸室结构考虑渠顶交通要求采用钢筋混凝土涵洞形式，闸室底板高程与上级渠底齐平。泄洪闸设计结合水位、高程确定闸门尺寸，按宽顶堰过流公式计算闸孔宽度，尽量考虑统一规格。部分重建泄洪闸，按过流要求复核，闸孔尺寸偏大，本次设计将保留原闸孔宽度，预留较大安全系数。

泄洪闸由进水口浆砌石土挡墙、钢筋混凝土闸室、混凝土泄槽、出口混凝土消力池、块石防冲槽等组成。闸门采用预制钢筋砼闸门，启闭方式采用5t手动葫芦启闭。水闸改造特性表见下表。

表5-2  水闸特性

| 序号 | 水闸名称 | 所在桩号 | 单宽(m) | 孔数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#泄洪闸 | 0+005 | 2 | 1 | 拆除重建 |
| 2 | 2#泄洪闸 | 0+100 | 2 | 1 | 拆除重建 |
| 2 | 3#泄洪闸 | 1+000 | 2 | 1 | 新建 |

（3） 水闸设计计算

1）水闸过流计算

采用宽顶堰过流公式复核泄洪闸过流能力。

式中：Q——水闸过流能力，m³/s；

——计入行进流速的堰上水深，m；

——闸孔总净宽，m；

——堰流淹没系数，因泄洪闸出口均接泄槽，水流状态为非淹没流，淹没系数取1；

——堰流侧收缩系数；

m——流量系数，取0.385。

2）下游消能设施计算

结合泄洪闸实际地形，本次工程采用底流消能形式——消力池消能。本次工程采用面流消能，能满足消能要求。下游消能设施计算仅对泄洪闸底流消能进行计算。

消力池深度计算

消力池深度采用《水闸设计规范》（SL265-2001）附录B中（B.1.1-1~B.1.1-4）计算。

式中：d——消力池深度（m）；

hc——收缩水深（m）；

T0——由消力池底板顶面算起的总势能（m）；

q——单宽流量（m³/s．m），；

α——水流动能校正系数，取1.0；

——流速系数，取0.95。

ΔZ——出池落差（m）；

hs’——出池河床水深（m）

——消力池首端宽度（m）；

——消力池末端宽度（m）。

）消力池长度计算

消力池长度根据《水闸设计规范》（SL265-2001）附录B中（B.1.2-1~B.1.2-2）计算。

式中：——消力池长度（m）；

——水跃长度（m）；

——水跃长度校正系数，可采用0.7~0.8；

——水跃长度校正系数，可采用0.7~0.8；

——消力池斜坡段水平投影程度（m）；

）消力池底板厚度计算

消力池底板厚度根据《水闸设计规范》（SL265-2001）附录B中（B.1.3）计算。

根据抗冲刷要求：

根据抗浮要求：

式中： ——闸孔泄水时的上下游水位差（m）；

——消力池底板计算系数，0.2；

——消力池底板安全系数，1.3；

U——作用在消力池底板底面的扬压力（kPa）；

W——作用在消力池底板顶面的水重（kPa）；

——作用在消力池底板的脉动压力（kPa）；

——消力池底板的饱和重度（kN/m³）。

消力池厚度应按上两式计算值取用较大值，但不应小于0.3m。

3）水闸参数及计算成果

参数及计算成果详见下表。

表5-3  新建或改造水闸计算成果表

| 序号 | 泄洪闸 | 布置桩号 | 闸孔总宽度 | 闸孔高 | 闸室长 | 闸底高程 | 闸上水位 | 下泄流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | q(m³/s) |
| 1 | 1#泄洪闸 | 0+005 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 93.49 | 94.77 | 3.98 |
| 2 | 2#泄洪闸 | 0+100 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 93.43 | 94.71 | 3.98 |
| 3 | 3#泄洪闸 | 1+000 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 92.95 | 94.23 | 3.98 |

- 泄洪闸开启建议

根据现场查勘，新建或改造建泄洪闸下游地质情况及植被较好，并有渠道承接泄洪洪水。在防汛期间，泄洪闸开启建议根据实际情况进行开启泄洪，若洪水满渠时，建议泄洪闸全部开启泄洪。

5.3.4 人行桥及机耕桥

根据渠道现状运行情况，结合当地村民耕作需要，本工程拟拆除重建耕作人行桥5座，分别布置在0+102、0+240、0+420、0+830、0+830，人行桥为简支板式钢筋混凝土桥，桥面净宽1.5m，板厚0.3m，设计荷载4.0kN/m²，设计地基承载力[σ]≥100KPa。结合当地村民耕作交通运输需要，本工程拟拆除重建耕作机耕桥2座，分别布置在0+560、0+795，机耕桥为简支板式钢筋混凝土桥，桥面净宽4.0m，板厚0.4m，设计荷载采用公路-Ⅱ级汽车荷载等级，设计地基承载力[σ]≥150KPa。

5.3.5南大水库大坝溢流面

南大水库大坝为本灌区主要来水水源，由于大坝溢流面批荡脱落，存在不同程序的损坏等问题，影响了大坝的安全，所以南大水库近几年均停止蓄水，导致灌区需水高峰期不能满足灌溉要求，严重影响了农田的灌溉。

结合工程实际，根据当地政府要求，本设计仅对南大水库大坝溢流面进行加固，主要在原有溢流面上加建C30钢筋砼溢流面板，面板厚度为0.2m，面板布置一层直径为14mm的钢筋网，总共加建C30钢筋砼溢流面板为1168m²。

5.3.6挡墙稳定计算

本次主要对新建挡墙进行计算，选取3#泄洪闸泄槽段侧墙高3.2m为计算断面，计算依据《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）等相关规定进行计算。

（1）计算方法及计算公式

挡土墙的抗滑稳定安全系数按下式计算：

挡土墙的抗倾稳定性应按下式计算：

挡土墙基底压应力按下式计算

（2）建筑材料特性及设计参数

浆砌石：          		22kN/m3；

填土湿容重：      		18.0kN/m3；

填土饱和容重：    		18.5kN/m3 ；

填土综合内摩擦角：		Φ=30°。

（3）计算结果

根据选定的挡墙断面，利用北京理正软件设计研究院编制的理正岩土挡土墙设计软件（V6.5PB1版）进行计算，挡墙稳定及应力计算成果见表5-4。

表5-4     重力式挡墙（3.2米）稳定计算成果表

| 抗滑抗倾稳定 | 抗滑 | 1.348 |
| --- | --- | --- |
|  | 规范允许值 | 1.20 |
|  | 抗倾 | 2.825 |
|  | 规范允许值 | 1.40 |
| 基底应力比 | 最大值（KPa） | 84.24 |
|  | 最小值（KPa） | 65.39 |
|  | 不均匀系数 | 1.288 |
|  | 规范允许值 | 2.00 |

由以上计算可知，挡土墙满足稳定要求。

6  消防设计

6.1 概述

6.1.1工程概况

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

6.1.2  消防设计依据及设计原则

6.1.2.1  设计依据

(1) 《中华人民共和国消防法》；

(2) 《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90)；

(3) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；

(4) 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90，2005)；

(5) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)；

(6) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)；

(7) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)；

(8) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)；

(9) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001年版)；

(10) 《水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程》(DL/T 5165-2002)；

(11) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-93)；

(12) 《电力设备典型消防规程》(DL5027-93)；

(13) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)。

6.1.2.2  设计原则

本工程消防设计贯彻“预防为主，防消结合”和确保终点、兼顾一般、便于管理、经济实用的原则。工程远离城镇，消防设施的配置应以消防自救为主，外援为辅。在工程总体布置中防火间距、安全出口均应满足规范要求。

选用的消防设备均应安全可靠、使用方便、技术先进、经济合理，并满足本工程的特殊要求。所选用的产品均应为经国家有关产品质量监督检测部门检验合格的产品。

6.2 消防总体布置

设计贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，以预防和减少火灾危害。

本工程消防设计贯彻“预防为主，防消结合”和确保重点、兼顾一般、便于管理、经济实用的原则。设计中，采用“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措施。

本工程的渠顶路作为消防通道，均为公路直接连接，保证消防通道畅通，满足规范要求。

消防设计考根据场地的重要性和火灾危险性程度配置清防设施和器材，对特殊部位按防火规范采取相应的消防措施，一旦发生火灾，尽量避免人员伤亡和减少经济损失。

在可能发生火灾的场所，对设备的布置、安装、建筑物内装修、电缘敷设上采取有效的预防措施，以减少火灾发生。通过消防设计及设置消防设施,以及必要的消防通道、疏散通道，以达到一旦发生火灾，能迅速灭火或限制其范围，将人员伤亡和财产损失减少到最小程度。

本工程采用室外消火栓的灭火方式，天然水源可作为消防给水水源。

本工程尽可能采用阻燃、难燃性材料为绝缘介质的电气设备，以防止和减少火灾发生。孔洞及电缆道用耐火材料封堵、分割，以防止火灾蔓延扩展。

所有防火设施的设置与工程相适应，同时进行，同时形成。

全部管理人员都要接受防火设备和消防设施使用培训，学会防火设备和消防设施的使用。定期对消火剂进行检查和更换等工作，并负责相关人员的消防知识培训。

7  施工组织设计

7.1 施工条件

7.1.1工程概况

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

7.1.2 自然条件和对外交通

流溪河流域地处南亚热带，属南亚热带典型的季风海洋气候，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短(南部地区无霜期，北部地区霜期短)等气候特征。冬季，蒙古高压势力强盛，极地大陆气团笼罩华南地区，气候干冷，睛天为主，春季（2～4月）大陆高压衰减，副热带太平洋高压西伸，温湿水汽开始流入，常出现梅雨天气；夏初南北气团进退不定，受西风带系统和热带系统共同作用，5～6月份有连续暴雨和特大暴雨，7～8月份随副热高压的北移，高压西北雨带也移至江淮一带，受热带季风影响，以热带气旋和热带低压形成的暴雨为本流域主要降雨过程，有些年份台风活动较少，雨量偏少，8后汛期结束，气温高而出现干旱，9～11月东亚季风减弱，北方冷空气开始活动，天气晴朗少云，有些年份出现秋旱。

流溪河流域多年平均气温在21.4℃～21.8℃之间，年内气温以7月份为最高，1月份为最低。绝对最高气温出现在白云区，达38.7℃；绝对最低气温出现在从化吕田，达-7℃。流域多年平均风速1.9m/s。多年平均日照时数约1900小时；对年平均相对湿度77％。

流溪河流域多年平均降雨量1823.6mm，最大年降雨量为2885mm，最小年降雨量为1157mm。前汛期(4～6月)占年降雨量的48.1％，后汛期(7～9月)占年降雨量的33.2％，合计(4～9月)降雨量占全年的81.3％，形成丰、枯季节不均的状况。

据现场考察情况，本工程位于温泉镇桃莲村后山腰间，有混凝土路面的村社道直达山脚下，山脚至施工现场有山路连接，需修建临时施工道路。本工程拟在山脚下修建1条临时施工道路至施工现场，总长为400m，路宽为5m，机械平整场地后面铺筑泥结碎石路面，厚度为150mm，铺筑材料待完工后均需清理外弃，外弃综合运距为8km。

7.1.3 建筑材料来源

工程施工所用材料，如水泥、木材，砂、块石、碎石等均按外购考虑。

7.1.4 水、电配置条件

施工用水采用自来水，联系供水水网（水厂）接管延伸至施工现场。施工用电可联系当地有关部门联系引接地方电网，当附近电源无法提供用电保障或需要接线较长时，采用自备移动式柴油发电设备以保障施工用电。

7.2 施工导流

7.2.1 导流标准及导流方式

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉渠道等级与灌溉设计流量相关，根据渠道各段灌溉设计流量，南大水库灌区干渠全段为5级渠道。因此，施工期临时建筑物级别为5级，施工期洪水标准均取5年一遇。

7.2.2 施工导流方案

由于本工程改造段现状已多年不通水，本工程施工时在工程起点处设置围堰拦截来水即可，不需考虑施工导流措施。施工期间如遇暴雨，可从渠道沿线原有泄洪闸排泄。

7.3 主体工程施工

7.3.1 土方工程

（1）清表

采用74kW推土机推松清理、堆放，配备5t自卸汽车运至指定弃渣场。运输土方时不得干扰正常社会车辆的行驶，运输土方所用的车辆采用有盖的散装材料运输车，运输车在进入城市道路前须清洗干净，否则不得驶入城市交通道路；在运输及堆放土方的过程中，皆不得对环境造成污染。

（2）土方开挖

采用 1m³挖掘机扒、挖，人工辅助修坡。岸边部分可直接用挖掘机扒、挖，配备5t自卸汽车运至指定弃渣场，推土机配合集渣。利用于回填的土方则运至岸边临时堆土场，临时堆土场综合运距为1000m内。

（3）回填土方

为保证各工序能够连续共进，填筑采用分段、分层加土施工。施工方法采用74kw推土机平土，74kw履带式拖拉机碾压，在新层铺料前，应对压光层面作刨毛处理。拖拉机无法施工的边角部位采用人工回填土，蛙式打夯机夯实，边角部位采用夯锤夯实。

7.3.2 钢筋砼施工

（1）模板工程

模板须保证砼浇筑后结构的几何形状、尺寸及相互位置符合设计要求，加工和架立的模板具有足够稳定性、刚度和强度，特别是木模板表面应尽量光洁平整、接缝严密、不漏浆，以保证砼表面的光洁度。

（2）钢筋工程

钢筋原材料须按不同的等级、牌号、规格挂牌分别堆放，不得混堆。在运输、贮存过程中应注意防雨，尽量避免锈蚀和污染，露天堆放时须垫高并铺防雨材料，露天堆放钢材应尽快优先使用。

钢筋尺寸须按设计和规范要求进行加工，对加工好的钢筋应分类挂牌堆放，专人负责，堆放场地要整齐规范，钢筋要便于取出。

钢筋安装要严格按要求进行，注意保护层垫块是否安装到位，钢筋绑扎是否符合要求，焊接和搭接钢筋长度是否达到规范要求等。

（3）砼工程

混凝土采用商品混凝土，混凝土拌合物从搅拌车出料后，采用胶轮车运输，综合运距为100m。胶轮车无法到达的位置，结合本工程实际情况，采用30m³/h混凝土泵（水平输送综合运距100m）或溜槽（斜长9m）的方式运输混凝土。送至浇筑点进行浇筑、振捣，并用人工找补均匀，如发现有离析现象，应用铁锹翻拌。

边浇筑边振捣，直至浆液不再有显著下沉、不冒气泡，并开始泛浆为佳。振捣间距不大于30cm左右，成梅花形移动。施工缝按规范执行，不得在变截面处随意留缝。以上施工工程都必须在监理单位监督下进行，并按规范要求及时取样送质检部门检测。只有在通过合格后，才能进行下道工序施工，严格控制施工质量。

7.3.3浆砌石施工

浆砌石采用Mu30块石、M7.5/M10砂浆砌筑，并用挂钢丝网，1：2水泥防水砂浆批荡。

浆砌石工程所用水泥砂浆的标号，应达到设计要求，满足砂浆流动性、保水性、耐久性及粘结力、抗压强度和外观质量要求。

砂浆必须具有适当的流动性和良好的和易性，以保证浆砌石灰缝充分填满和压实。砂浆的稠度用标准圆锥体在垂直方向沉入砂浆的深度表示，一般为4~7cm。

浆砌石石料必须质地坚硬，石质均匀一致，不宜风化且未风化、无裂纹，抗压强度、耐久性、抗冻性等经试验鉴定满足要求，有石材试验报告单。要求抗压极限强度，用于主体工程的不小于30Mpa，用于附属工程的不小于25Mpa。石料表面如有泥污、水锈或苔藓，应清除洗刷干净后方准使用。石块在砌筑前应浇水湿润。

浆砌石施工采用坐浆法，具体操作方法是：在基础开砌前将基础表面泥土、石片及其他杂质清除干净，以免结合不牢。铺放第一层石块时，所有石块都必须大面朝下放稳，用脚踏踩不动为止。一般大石块下不应用小块石支垫，使石面能直接与土面接触。填腹石时，应根据石块自然形状，交错放置，尽量使块石与石块间的空隙最小，然后按规定拌好的砂浆填在空隙中，以填满空隙的1/3~1/2为度，再根据各个缝隙形状和大小，选用合适的中、小石块放入，用小锤轻轻敲击，使石块全部挤入缝隙内的砂浆中，填满整个缝隙。所有空隙原则上一块挤入填满最好。如空隙过大，一块片石挤入未填满，可在未填满的空隙中，填入灰浆再用小石填。在灰缝中尽量用小片石或碎石填塞以节约灰浆，挤入的小块石不要高于砌的石面，也不必用灰浆找平。

7.3.4 草皮护坡

按设计进行坡度整理及草种外购，草皮铺成方格或条状叠铺，建植地表面细耙 2-3cm , 草块之间严禁翘角、重叠，踩实。然后浇水灌溉，重复几次重压踩实，使其根系与土层紧密结合。铺砌时要铲槽贴紧拍平，在铺植后的 15 天内加强洒水养护。

7.4 施工交通及施工总平面布置

7.4.1 临时设施布置

通过现场考察和综合分析，针对河涌平面布置情况及生产、生活临时措施需要，采用集中布置原则进行施工。布置以减少占地为目的，紧凑布置临时施工设施，尽量将生活区和生产区区分开来。临时施工占地考虑仓库、办公、生活、生产临时施工用房及材料堆放场、施工机械停放场等。不设专门的机械修配厂及汽车修理厂，上述设备的维修养护可以在附近的修理加工厂进行。

7.4.2 场内交通运输

本次改造渠道右岸为原状山体，无法通行施工机械，左岸为1~2.5m的渠堤路，外边坡比较陡，施工机械无法通行，但小型的施工机械可通过渠道底通行，故本工程考虑全部建筑材料需进行二次运输，采用手扶拖拉机转运，综合运距为500m。

7.5 施工总进度

结合本工程施工场地、条件和特性，制定具体施工方案， 施工进度分为：

1）工程准备期：准备工程开工起至主体工程开工前的工期，包括场地平整、场内交通、导流工程、临时建房等。工程准备期拟计划1个月。

2）主体工程施工期：主体工程主要为渠道衬砌、渠水闸、渡槽等，根据各主体工程量，实施工期拟计划为6个月。

3）工程完建期：自工程完工运行起至工程竣工止的日期。工程完建期拟计划1个月。

工程施工总工期为1-3项工期之和，总工期8个月。

7.6 施工招标

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2018年第16号），勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上。

根据《广东省发展改革委关于贯彻落实<必须招标的工程项目规定>有关事宜的通知》（粤发改稽察【2018】266号）规定，自2018年6月1日起，如项目属于《必须招标的工程项目规定》（下称《规定》）和《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（下称《办法》）同时规定的依法必须进行招标项目的范围，其必须进行招标的规模标准，按照《规定》执行；如项目属于《办法》单独规定的依法必须进行招标项目的范围，其必须进行招标的规模标准，按照《办法》执行。

因此，依据《规定》：施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；同时依据《办法》：勘察、设计、监理单项合同低于50万元人民币，但项目总投资3000万元人民币以上；应按规定进行招标。

综上，本工程勘察、设计、监理不需进行招标，建筑安装工程需进行招标，投标基本情况表如下。

表7-4  招标基本情况表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托 招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《广东省发展改革委关于贯彻落实<必须招标的工程项目规定>有关事宜的通知》（粤发改稽察〔2018〕266号）等有关规定，本项目建筑安装工程、勘察、设计、监理应公开招标。 2、建设单位应按照规定在广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn)发布有关招称投标信息。 建设部门盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8  建设征地与移民安置

8.1 概述

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

8.2 设计原则及依据

8.2.1 设计原则

少征用土地面积，不占用农保地，少拆迁房屋，少迁移人口，深入实地调查，兼顾工程建设和人民群众两方面的根本利益。建设征地补偿方式采用货币补偿。

8.2.2 设计依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》国务院令第471号；

（3）《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》；

（4）《关于实施广东省征地补偿保护标准的通知》（2016年修正）；

（5）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290—2009）；

（6）《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国务院令第 511 号）；

（7）广东省人民政府令第 146号《广东省非农业建设补充耕地管理办法》；

（8）《广东省林地保护管理条例》（2019年修正）；

（9）《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442—2009）；

（10）《土地利用现状分类》（GB/T21010—2017）；

（11）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法的通知》穗府办规[2017]10号。

（12）《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

8.3 工程占地范围及实物指标

根据调查及测量结果统计，本工程占地范围内实物指标统计汇总情况如下。

（1）土地

本工程新增永久占地范围：南大水库灌区右岸为原状山体，左岸为现状渠堤路，本设计考虑渠道左岸新增永久占地无需征地，渠道右岸新增永久占地需征地。本设计暂按设计永久占地边线与原渠道或泄水建筑物外边线所夹范围内的全部占地为新增永久占地范围，经统计，共需新增永久占地为2.29亩。

本工程临时占地范围：一是泄水建筑物永久占地边线向外偏移5m为临时施工走廊，二是本设计考虑的临时进场道路，三是临时工棚和仓库，经统计，共需临时占地5.64亩。

（2）房屋附着物

本工程不涉及拆迁房屋及附着物。

（3）青苗补偿

因本工程建设征地而造成青苗补偿7.93亩。

（4）人口及房屋

工程建设未涉及拆迁房屋和人口搬迁。

8.4 工程占地补偿标准

（1）工程占地补偿费

本次工程永久征地补偿单价分析主要依据广州市人民政府文件《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法的通知》穗府办规[2016]2号进行分析。工程永久征地涉及温泉镇，根据文件，温泉镇征地补偿标准为9.1万元/亩。

（2）临时用地补偿费

本工程临时用地为4.89 亩，根据《关于印发《从化市轨道交通十四号线、广从路快速化改造证（借）地及房屋拆迁补偿方案》的通知》（从国房字[2013]5号）的相关规定，耕地补偿标准为2400 元/亩/年，本次工程临时用地周期为1年。

（3）青苗补偿费

本工程考虑青苗补偿范围合计7.93 亩，根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法的通知》（穗府办规[2017]10 号）的相关规定，青苗补偿按照1.5万元/亩补偿。

（4）清障费用

根据《从化市人民政府关于加强土地征收和管护工作的意见》（从府[2014]28号），清障费按1500 元/亩标准拨付，用于完成场地内的清障和解决管护界线围敝过程中与村民发生的纠纷。

（5）工作经费

根据《广州市财政局、广州市住房和城乡建设局关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费管理办法的通知》（穗财建[2019]74号），征收补偿工作经费列入建设项目总概算，以建设项目总概算中土地及建（构）物征收、管线及绿化迁移补偿等为取行或租用土地使用权而发生的费用作为计算基数（不含预备费）。征收补偿工作经费按不超2%的比例实行总额控制。

（6）其他费用

其他费用均参考《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017）或市场价作为计算依据。

（7）预备费

征地预备费根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017 年），可行性研究设计阶段基本预备费取以上各类费用总和的5％计列。

8.5 占地补偿投资总估算

本工程占地补偿投资总估算说见下表。

表8-1    工程占用地补偿投资总估算表

| 项目编码 | 工程项目或费用各称 | 数量（亩） | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地综合补偿费 | 2.29 | 91000 | 208390.00 |  |
| 2 | 临时租用地 | 5.64 | 2400 | 13536.00 |  |
| 3 | 青苗补偿费 | 7.93 | 15000 | 118950.00 |  |
| 4 | 征地工作费 | 7.93 | 3000 | 23790.00 |  |
| 5 | 清障费 | 7.93 | 1500 | 11895.00 |  |
| 6 | 测量定线费 | 30000 |  | 30000.00 |  |
| 7 | 基本预备费 | （1+2+3+4+5+6）*0.05 |  | 20328.05 |  |
|  | 总计 |  |  | 426889.05 |  |

9  环境保护设计

9.1设计依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院第253号令发布）；

（2）《建设项目环境保护设计规定》（1987年3月20日国家计划委员会国务院环境保护委员会发布）；

（3）《水利水电工程环境影响评价规范（试行）》（SDJ302-28）。

9.2环境影响评价结论

9.2.1对环境的不利影响

本工程施工过程中，清基、清淤，土石方的开挖，砂石料的填筑，砼的浇筑均会产生浑水和碱性废水排入河道。施工机械运行和维修时，油料的溢漏也会发生，若不能进行有效的控制，可能形成油污染。

工程开工后，随着各类机械设备、生活附属设施的增加，以汽油为燃料的汽车和施工机械所排放的废气，会导致附近大气中二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、飘尘以及含铅量等指标的上升。此外，基础工程的施工和建筑材料的运输过程容易产生飘尘，对项目区的大气环境造成一定影响。

工程施工过程中，施工机械的操作，人工砂石料的粉碎、筛分过程和砼搅拌机械的作业均会对周边村庄造成噪声污染。

另外，工程施工期间，由于各种施工车辆频繁出现在各施工工区附近，这会对各施工工区附近的交通带来不便。

总之，工程施工期间将给当地的工农业生产带来一定的负面影响；废水、废气及机械噪声会对周围环境造成一定污染，施工和料场的开挖均会破坏现有植被，造成水土流失；施工对附近的交通状况也会产生影响。但该工程对环境的不利影响主要体现在工程建设期，工程建成后对环境的不利影响将消失。

工程实施后，将极大的改善区域内的社会环境和自然环境，可适应多种农作物的生产，实现农业生产的多样化，并可引进、推广绿色农业，减少农药、化肥的使用，达到改善区域生态环境的效果。

9.2.2对环境的有利影响

本工程完工后，将保证沿线各乡镇的排洪安全及农业灌溉用水，使农业土地资源得到更充分的利用，对于促进当地的经济稳定发展起到保障作用，产生显著的经济效益和社会效益。工程施工期将对局部地区的生态系统以及项目区周边的大气和声环境质量产生一定的不利影响，但这些影响是局部而短暂的，采取一定措施可以减缓或消除。因此，从环境的角度评价，没有制约工程建设的因素。

9.3环境保护措施

9.3.1水环境保护措施

（1）施工场地的生活污水要收集起来进行处理，采用小型生活污水一体化处理装置进行处理，达到一级排放标准后排放，或集中收集，无害化处理和进行农用。

（2）搅拌机前台、运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排入河道中，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

（3）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤、水体。

（4）施工场地撒落的物料要及时清扫，物料堆放要采取防雨水冲刷和淋溶措施，免被冲入河道，污染水体。

9.3.2大气污染防治措施

（1）粉尘污染防治措施。应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸，严格执行清洁生产要求；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输石灰、砂石料、水泥粉煤灰等易产生扬尘的车辆上应覆盖布或者用密闭式运输车辆。遇到4级以上大风天气应停止一切土方施工并处理好工作面。

（2）异味清除措施。清淤过程应尽可能安排在冬季早春气温较低的季节进行，清除淤泥应及时运送到弃渣场进行掩埋处理。污泥转动应尽可能密闭输送，防止沿途散落，影响市容景观。

（3）汽车尾气防治措施。所有运输、施工车辆必须符合当地车辆尾气排放标准，能使用电力的机械尽量使用电力。

9.3.3固废污染防治措施

施工期间，产生固废的主要有两个方面。一是受污底泥及工程附近堆放的垃圾，一是施工人员的生活垃圾及少量的生产垃圾。

（1）底泥污染防治措施

1）将清淤底泥与开挖原状土区分开来，先清淤、再挖土。

2）底泥外用运输必须采用密闭运输车，防止沿途撒落，影响景观、卫生。

3）底泥堆放时，要做好渣场的防渗处理工作，确保底泥不会对地下水的影响。

4）底泥外运农业或河岸绿化使用时，应控制每亩地的使用量，并均匀铺放在土地里。

（2）其它固体废物污染防治措施

1）施工垃圾清运必须采用封闭式容器吊运，严禁凌空抛散。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。

2）建筑垃圾，施工遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作面。

3）生活垃圾，施工人员的生活垃圾要集中收集，并及时统一清运至垃圾场。

9.3.4噪声及卫生防疫措施

施工过程中，机械等产生的噪声，直接危害施工人员的健康，对周围居民的生活也会产生一定影响。对于此类影响可以采取相应的隔音措施，对设备机械进行降噪处理，对于距离居民点较近的施工区域，可采取隔音墙围挡的方式降噪，施工时段可以作适当调整，夜间少施工、或者不施工的施工方式降低噪声影响。

对于施工生活区，必须做好卫生防疫，进行定期体检，对于施工人员的居住区，进行必要的消毒、灭鼠等工作。

9.3.5生态环境保护措施

在施工过程中落实各种水工保持措施，从而有效地减少水土流失量。工程项目整治后的护坡应考虑绿化，应与网箱合理组合，护坡绿化要与岸上绿化带共同构成生态廓道。

10  水土保持设计

10.1设计依据

（1）《中华人民共和国水土保持法》

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

（3）《开发建设项目水土保持方案管理办法》

（4）《广东省水土保持补偿费征用和使用管理暂行规定》

（5）《水土保持生态环境监测网络管理办法》

（6）《水土保持综合治理技术规范》

10.2水土流失现状

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

本区水土流失主要为坡面开荒种地，破坏植被，造成坡面受雨水冲刷，带走坡面土壤。

10.3水土流失预测

本工程各施工项目均会不同程度地扰动原地貌，损坏土地和植被，各个项目对水土流失的影响以土石开挖、土石方填筑及弃渣、料场开采为主，但由于本工程规模较小，其影响亦较小。

10.4水土保持措施

本工程施工期间，主要造成植被破坏有：土方开挖、弃土场及灌溉渠道建设等。

施工过程中取弃土石要综合考虑，填挖土石应相互利用，以减少施工中的弃土石渣量。弃土石渣应结合填坑、筑路合理规划，弃土石渣应在指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃土石渣产生新的水土流失，对采取堆高方式的弃渣场，应修建拦渣坝，以防止水土流失的发生。需要特别注意施工土石的流失，以免造成河道淤塞。施工完成后，应对破坏的植被进行植草植木处理。水土流失治理应采取工程措施和生物防治措施相结合，全面规划、综合治理。本工程水土流失治理的主要措施如下：

（1）工程措施

工程措施主要是对开挖取料后的弃料进行防护，避免其流失。采取的防护措施是采用草皮护坡。

（2）生物防治措施

生物防治措施主要是对施工临时道路，削坡坡面进行防护，恢复植被，避免水土流失。

对施工后遭到破坏的山坡、废弃的施工临时道路等，对表层进行植被保护。

（3）水土保持实施

水土保持工程的实施，应与工程施工同步进行，特别是工程措施，必须在施工同时进行，避免施工过程中的水土流失。生物防渗措施则应在工程完成后立即进行，以营造一个良好的生态环境。

水土保持治理必须落到实处，工程实施的项目法人必须有人专管，从领导上、技术上保证方案的顺利实施，按时按质完成任务。

11  劳动安全及工业卫生

11.1劳动安全

11.1.1防火、防爆安全

（1）安全措施

本工程的防火、防爆安全设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行防火安全责任制。主要消防措施包括：

1）建立专职消防队，配备消防器材，训练人员上岗值班。

2）在消防设施和器材上设置安全标志、并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

3）制定本工程的消防安全制度、消防安全操作规程。

4）实行防火安全责任制，确定本枢纽和所属各部门、岗位的消防安全责任人。

5）对职工进行消防安全培训。

6）保障各个疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

（2）发生火灾爆炸后的疏散抢救工作

发生火灾后，紧急广播通知在场人员进行扑救，并通知专职消防队进入事故现场。指示在场人员按指示的方向疏散避难；通知医疗卫生人员利用急救车抢救烧伤和电击伤害人员，伤情严重者送城市医院急救。

11.1.2防机械伤害、防坠落措施

（1）楼梯、爬梯、平台均设扶手并采取防滑措施。

（2）阀门起吊设施所用钢丝绳、滑轮、吊钩符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。

（3）施工机械运作范围布设安全标志，并设安全检测人员，减少机械对人身伤害。

（4）高边坡开挖符合稳定要求，避免塌方。

（5）施工期高空作业时，必须按照操作规程进行操作，做好安全防护措施，以免造成安全事故。

11.1.3防电气伤害设计

（1）对于误操作可能带来人身触电和伤害事故的设备，在电气回路上应设置电气联锁装置和机械联锁装置。对高压开关柜选用具有防带负荷分合隔离开关；防误分、合断路器；防带电挂地线，合接地开关；防带地线合隔离开关和断路器；防误入带电间隔的五防功能。

（2）对所有可能产生感应电压的电气设备外壳和钢构架采取接地措施，并对其最大感应电压设计控制在50V以下，以保证人身安全。

（3）在设计时，要考虑电气设备的外壳和母线钢构架正常运行时的最高温升，在运行人员经常触及的部位不大于30k，在运行人员不触及的部位不大于65k，并设有明显的安全标志和隔离的防护措施。

（4）本工程任何地方的照明器当安装高度低于2.4m时，应设防止触电的防护罩或其它措施。

11.1.4安全生产教育

广泛开展安全生产的宣传教育，使现场人员真正认识到安全生产的重要性，懂得安全生产、文明生产的科学知识，牢固树立安全第一的思想。企业要建立经常性的安全和培训考核制度，具体包括如下三个方面。

（1）新工人（包括合同工、临时工、学徒工、实习和代培人员）必须事先进行安全教育。教育内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，并经考试合格后，方可进入操作岗位。

（2）电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重机、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工作，除进行一般安全教育外，还要经过本工程的安全技术教育，经考核合格发证后，方可获准独立操作。

（3）采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

11.1.5安全生产的检查、监督

除应经常进行安全检查外，还要组织定期检查、监督。企业每季、工区每月、施工队每半月组织一次检查。检查要发动群众，要有领导干部、技术干部和工作人员参加，边检查，边整改。

每次检查要有重点、有标准，要评比记分，列入本单位考核内容。

检查以自查为主，互查为辅。以查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患为主要内容。要结合季节特点，开展防洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落、防煤气中毒等“五防”检查。

要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

11.2工业卫生

11.2.1防噪声及防振动

生产管理用房的各部位噪声限制值均按《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011规定要求进行设计：

（1）生产管理楼内办公室、会议室、试验室噪声限制值为60（dB）。

（2）作业场所和生产设备房间噪声限制值为85（dB）。

（3）设计中选用噪声和搌动水平符合国家现行有关标准的设备，必要时，应对设备提出允许的限制值，或采取相应的防护措施。

11.2.2温度与湿度控制

作业环境不良，会使作业人员处于身体疲劳、视线不清、注意力不集中、反应迟钝、昏昏欲睡状态，使操作失误增多，所以也是导致事故发生的危害因素。高温环境会引起中暑，长期高温作业（数年）可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。工程各类工作场所的室内空气均应控制在一定的温度和湿度。

（1）办公楼、调度室等作业场所的空气质量、湿度随大气环境变化而变化，室内温度应有空调设备调节。

（2）在夏季高温环境中作业和施工时，应采取必要的遮挡日晒和防暑降温措施。连续工作时间不宜过长，要符合有关规定，要合理安排工作时间。

11.2.3采光与照明

本工程涉及到的主要是地面建筑物，各工作场所应以天然采光为主，人工照明为铺，设计依据为国家标准《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。各种工作场所天然采光照明度均满足《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（DL5061-1996）表5.3.2的有关规定。

11.2.4防尘、防污、附腐蚀、防毒

（1）经常检查劳动保护用品，保证其有效性。严格管理，不允许在工作场所进食、吸烟。

（2）易发生火灾的部位应设置事故排烟设备。

（3）生产生活用房的建筑装修材料，一定要选择符合国家有关卫生标准规定的达标产品，防止散发有毒有害物质或放射性物质，危害人体健康。

11.2.5防电磁辐射

变压器、配电装置等设备产生较强电磁场，在此作业场所工作人员的辐射防护要求应符合有关规定。

按照电磁辐射防护三原则（屏蔽、防护距离和缩短照射时间）采取对策措施，使各区域工作人员受到的辐射照射不超过标准规定的个体剂量限值。

11.3安全卫生设施

11.3.1辅助用室

（1）工程管理区设有医疗室、生活区食堂等生活福利建筑。辅助用室要求符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）。

（2）在工作场所附近，设置一定数量的淋浴室用于淋浴。

（3）在工作场所附近，根据需要设置休息室。休息室可兼作学习、进餐等之用。并考虑生活垃圾的存放和清扫方便。

（4）在休息室附近设置厕所，所有厕所污水，必须经过处理后才允许排入地面水体。

11.3.2安全卫生管理机构及配置

管理所下设安全卫生管理机构，负责工程项目投产后的安全卫生方面的宣传教育和管理工作。

安全生产是水利工程顺利运行的重要保证，需由主要领导主管该工作，并经常对职工进行安全生产方面的培训。

卫生管理机构与生产、生活区的医务室统一考虑，管理人员由医务室医务人员兼任。

为保证职工的卫生管理和生产安全，专职机构可配置一定数量的声级计、温度计、照度计、振动测量仪等监测仪器设备和必要的安全宣传设备和用品。

12　节能设计

12.1设计依据

12.1.1相关法律法规、规划和产业政策

(1)《中华人民共和国节约能源法》；

(2)《中华人民共和国可再生能源法》；

(3)《中华人民共和国建筑法》；

(4)《中华人民共和国清洁生产促进法》；

(5)《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28 号）；

(6) 《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资【2006】2787 号）；

(7)《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、国家环保总局令第16 号）；

(8)《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7 号）；

(9)《节能中长期专项规划》（发改环资【2004】2505 号）；

(10)《民用建筑节能管理规定》（建设部部长令第76 号）；

(11)《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006） 的通知》（发改环资【2007】21 号）；

(12)《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发【2005】40 号）；

(13)《产业结构调整指导目录（2005 年本）》（国家发改委令第40 号）；

(14)《中国节能技术政策大纲》（计交能【1996】905 号）；

(15) 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005 第65 号）；

(16) 《广东省建设项目环境保护管理条例》 1997 年9 月22 日。

12.1.2标准、规范、规程

(1)《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；

(2)《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；

(3)《合理润滑技术通则》（GB/T13608-1992）；

(4)《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）；

(5)《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

(6)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》（JCJ26-95）；

(7)《民用建筑节能管理规定(2005)》 (建设部令第143 号) ；

(8)《节能监测技术通则》（GBl536-94）；

(9)《建筑能耗统计标准九种高耗电产品电耗最高限额》 （国经贸资源[2000]1256 号）；

(10)《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准及广东省实施细则》  （JCJ75-2003）；

(11)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JCJ134-2001）；

(12)《水利水电工程设计防火规范》（SDJ278-90）；

(13)《低压配电设计规范》（GB50054-1995）；

(14)《供配电系统设计规范》（GB50052-1995）；

(15)《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

(16)《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；

(17)《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；

(18)《绿色建筑技术导则》（建科【2005】199 号）；

(19)《电力工程电缆设计规范》（GB50217-1994）；

(20)《导体和电器选择设计技术规定》（DL/T5222-2005）。

12.2水工设计中的节能设计

水工设计中节能设计主要体现在是否能够充分利用或改造现有的工程设施，尽量减少新增工程项目及工程量。在进行工程布置时，应经过多方案比较，从而选择安全可靠、经济合理、施工方便、充分利用原有工程并对环境影响较小的设计方案。

方案比选时，除技术方面考虑外，还从节约投资，减少能耗，减少干扰，便于施工等方面考虑。

12.3施工组织设计中的节能设计

12.3.1施工期能耗种类

本工程施工期能耗种类包括主体工程施工能耗、施工辅助生产系统、生产性建筑物和营地及其生活配套设施能耗。

主体工程土方开挖和填筑项目以油耗设备为主；施工辅助生产系统主要消耗能源为电和油；生产、生活建筑物消耗的主要能源为电能。

12.3.2施工机械设备数量及能耗指标

针对本工程施工操作面、施工条件等状况，施工组织设计时立足于国内现有的施工水平，以机械化作业为主。在施工机械设备选型和配套设计时，根据各单项工程的施工方案、施工强度和施工难度，工程区地形和地质条件，以及设备本身能耗、维修和运行等因素，择优选用电动、液压、柴油等能耗低、生产效率高的机械设备，避免设备的重置，最大限度地发挥各种机械设备的功效，以满足工程进度要求，保证工程质量，降低工程造价。设计过程中，注重施工的连续性、资源需求的均衡性和合理性，使其进度计划更趋合理。

12.3.3施工期能耗

本工程的施工建设主要消耗的能源有电能和柴油等，施工期的主要耗能项目集中在工程量较大的土方开挖工程、网箱砌石砌筑工程、施工临时工程和施工辅助企业；主要耗能设备为运输设备、挖装设备、碾压设备及施工工厂的机械设备，而生产性房屋、仓库及生活设施的能耗相对较少。因此在施工组织设计中节能设计的重点就在于选择经济高效的施工技术方案，将节能降耗落实到施工材料、设备、工艺等技术措施上。

12.3.4施工期建设管理节能措施的建议

根据本工程的施工特点，施工期建设管理可采取如下节能措施：

(1) 定期对施工机械设备进行维修和保养，减少设备故障的发生率，保证设备安全连续运行。

(2) 根据设计推荐的施工设备型号，配备合适的设备台数，以保证设备的连续运转，减少设备空转时间，最大限度发挥设备的功效。

(3) 合理安排施工任务，做好资源平衡，避免施工强度峰谷差过大，充分发挥施工设备的能力。

(4) 加强现场施工、管理及服务人员的节能教育。

12.4节能效果综合评价

本工程为灌溉渠道整治工程，工程实施后，可完善排涝体系，增大防洪能力，恢复灌溉能力，保护两岸边坡及耕地稳定，有利于促进当地社会经济及其它各项事业的可持续发展。工程建设符合国家、地方和行业节能设计标准，工程总体布置、施工组织及设备选择充分进行方案比选并考虑节能原则，工程采取节能措施合理可行。

本工程在施工组织设计时，选择经济高效的施工技术方案和合理的施工工期，将节能降耗落实到施工材料、设备、工艺等技术措施上，降低工程造价，提高企业综合效益。

工程建设符合国家、地方和行业的节能设计标准，工程总体布置、施工组织及机电金属设备选择充分考虑节能原则，工程采取的节能措施合理可行，能降低施工能耗和运行能耗，环境效益和社会效益十分显著。

13  工程管理设计

13.1 管理机构

13.1.1 管理机构及人员

从化区温泉镇南大水库灌区属从化区温泉镇人民政府管理，本次设计维持现状管理单位不变，且保留现有管理人员，不新增人员编制。

13.1.2 生产、生活用房的规模

本次设计维持现状管理单位不变，且保留现有管理人员，不新增人员编制。根据调查了解，温泉镇人民政府所现有生产、生活用房现状完好，能满足要求，因此，不再新建管理用房。

13.2 管理办法

13.2.1 管理办法

为落实国家水利产业政策，大力发展节水农业，逐步建立符合社会主义市场经济体制要求的经营体制和运行机制，提高综合效益和社会效益。通过节水增产增收，促进农业生产合理布局，建设高产、稳产、优质、高效的农业，有必要对南大水库灌区加强管理。

（1）进一步建立健全工程管理制度。按分级管理的原则，划定南大水库灌区工程的管理范围，实行管理单位和人员的岗位责任制，负责管理区、段内的渠堤及工程配套设施的经常检查、观测、维修养护、防汛工作，并定期考核。同时，有计划地针对全体管理人员进行业务、技能等培训工作，提高全体管理人员的业务素质，增强管理能力，确保工程的完整和安全。

（2）实行计划供水。新庄水利管理所根据南大水库灌区内灌溉面积、作物组成、土质情况、交接远近等，把水量逐级分配给各村镇、渠道使用。调度水量实行水权统一、合理调配的原则，干渠内水权统一在水利管理所，支渠由乡镇负责，斗毛渠由受益村和农户负责。各渠道的灌溉或排洪涵闸，其放水灌溉、排洪的涵闸启闭权，在各级负责管理范围内由专职管理人员行使职权，任何人不得干涉。

（3）建立健全农村用水合作组织。通过在政策、资金、技术等方面积极扶持，全市农村大力发展农民用水户协会组织，切实抓好农村末级渠道的管护工作，保证供水和用水协调。要以水源为依托，以渠道为网络，以用水受益户为主体，坚持互助合作、自主管理、自我服务为原则，充分发挥农民用水户协会的自主维护田间渠道、自主收缴税费等作用。协会的水管员要选择热爱水利工作，有责任心，能够承担水利各项工作任务的村民担任。

13.2.2 管理职责

根据有关规定，结合工程的实际情况，制订相应的管理制度，南大水库灌区的管理单位：新庄水利管理所具体工作职责为：

（1）负责灌渠工程设施的日常运行管理。

（2）根据测定的用水定额，制定供水计划和制度，按计划实行用水调度，积极推行节约和科学用水。

（3）协助镇、村水管人员调解水事纠纷。

（4）定期进行工程检查和养护，组织渠道清理及建筑物的维修。

（5）维护南大水库灌区各管养房、渠堤地界权属，保护水利工程设施，爱护公共财物，做好环境卫生的绿化、美化工作。

（6）做好工程运行和观测检查记录。

13.3 工程管理和保护区范围

13.3.1 工程管理范围

根据《广东省水利工程管理条例》及《从化区水务管理办法》，结合灌渠实际，确定灌渠工程管理范围包括：

渠道管理范围：主要建筑物占地范围及周边50米，渠道为左、右外边坡脚线或渠道左、右开挖线之间的用地范围。

在工程管理范围内，其土地由国家征用，土地使用权归工程管理机构，任何单位及个人不得侵占。

13.3.2 工程保护范围

工程保护范围在工程管理范围边界线上外延，灌区的工程区、生产区的主体建筑物在水利工程管理范围边界外延200米，其他附属建筑物50米；中型渠道10米，小型渠道5米。

在工程保护范围内，不征用土地，土地及土地上附着物的所有权及使用权维持现状不变，但不得从事危及水利工程安全及污染水质的爆破、打井、采石（砂）、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排放污染物等活动。

13.4 工程管理设施

13.4.1 量水设施

量水工作是渠道实施计划用水的一项必要措施。通过量水工作能按需求按计划地进行配水，达到节约用水的目的。南大水库灌区渠首设有进水闸，各主要渠段进水口均设有分水闸，可在水闸上下游设置水尺。

13.4.2 交通工具

现状管护单位已有工程管理车辆，本次设计将保留使用不再重新设置。

13.3 工程管理运行费用及资金来源

运行管理费用主要包括如下内容：

1） 工资福利费：包括职工基本工资、补助工资、劳保福利费等；

2） 材料、燃料及动力费：包括消耗的原材料、辅助材料、备用配件，燃料及动力费用；

3） 工程维护费：包括堤防及附属建筑物的维修、养护费一般清淤及一般防汛经费；

4） 其他直接费：包括技术开发费、工程观测试验费、小型机具更新改造费、白蚁、鼠患防治费等。

工程运行管理费是对所建工程形成的固定资产实施有效管理、保证工程正常运转的必要条件，经测算，工程全部实施后，工程年运行管理费用为17万元。

表13-1  南大水库灌区管理年运行费用表

| 项目 | 单位 | 数量 （人） | 年费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、工资及福利 | 4万元/(人·年) | 2 | 8 |
| 2、材料、燃料及动力费 | 2万元/年 |  | 2 |
| 3、工程维护费 | 2万元/年 |  | 2 |
| 4、其他直接费用 | 1万元/年 |  | 1 |
| 5、管理费 | 2万元/(人·年) | 2 | 4 |
| 合计 |  |  | 17 |

14  设计概算

14.1 编制依据

（1）国家及省颁布的有关法令法规、制度、标准。

（2）执行《广东省水利厅关于发布我省水利水电建筑工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管[2017]37号），《编规》、《系列定额》于2017年7月1日起实施。

（3）水利水电工程设计工程量计算规定（SL328-2005）。

（4）初设报告及附图。

（5）与概（估）算文件编制有关的其他文件和材料。

14.2 基础单价

人工费依据省水利厅粤水建管[2017]37号，普工83元/工日，技术工115.9元/工日，主要材料价格根广州市建设工程造价管理站颁布广州市 2023年3月份主要建筑材料参考价格表中等平均价格，其他材料价格参考市场价格，次要材料价格依据《广东省水利水电工程2023年3月次要材料价格表》。

14.3 主要工程量及主要材料用量

主要工程量：土方明挖：13039.99m³；土石方填筑：6499.36m³；混凝土457.53m³；模板：1791.32m²；钢筋：43.63t。

主要材料用量：商品砼：467.784m³；块石：8548.076m³；碎石：352.77m³；砂：3110.111m³柴油：23.904t。

14.4 工程投资概算

本工程投资概算为：835.52万元。

其中：其中建安费663.45万元，独立费99.85万元，基本预备费28.25万元，工程占地补偿费42.69万元。

具体详见总投资概算下表。

表14-1  工程总投资概算表

15  经济评价

15.1 工程概况

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程建设任务以灌溉为主，兼顾防洪，主要对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造起点位于温泉镇桃莲村委后（桩号0+000），距离干渠渠首约5.5km，终点位于从莞深高速公路穿路箱涵进水口（桩号1+207），改造总长1207m。主要建设内容是对从化区温泉镇南大水库灌区（桃莲段）渠道进行三面光改造，改造总长为1207m，主要建筑物包括新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。

15.2 评价依据及计算参数

本经济评价依据建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、水利部颁布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）。

国民经济评价是从国家整体利益出发，采用影子价格，考察工程对国民经济的贡献，评价工程的经济合理性。

国民经济评价中社会折现率按《水利建设项目经济评价规程》（SL72-94）规定，采用8%。

本工程项目计算期为32年。

15.3 国民经济评价

15.3.1 评价方法

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程是以排洪、灌溉为主的水利建设项目，具有较大的社会经济效益，因此本工程经济评价要进行国民经济评价。

15.3.2 费用计算

水利建设项目计算期包括建设期、运行初期和正常运行期。根据渠道防护工程的工作特点，该整治工程完成后即可投入正常运行，因此无运行初期。本工程建设期为2年，生产期为30年，经济评价分析基准年选在施工期第一年，资金时间价值计算基准点选在年初，所有投入物和产出物均按年末发生和结算，考虑到本项目的费用和效益涉及的价格和参数较多，采用现行的财务价格代替影子价格。

水利建设项目的费用包括项目的固定资产投资、流动资金和年运行费用。本次计算的工程费用是指干渠由现状标准达到设计标准所投入的费用。

1）固定资产投资

本工程总投资835.52万元。固定资产投资需按影子价格进行调整，剔除工程概算中属于国民经济内部转移支付的贷款利息、税金等，本工程调整后的总投资为774万元。

2）年运行费

年运行费包括工程维修费、管理费、燃料动力费及其它费用等。根据渠道的实际情况及类似工程比较，本工程年运行费用初估为17万元。

3）流动资金

流动资金包括维持项目正常运行所需购买燃料、材料备品、备件和支付职工工资等的周转资金，流动资金额按年运行费的25%列支，估算金额为2万元。

15.3.3 效益计算

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程具有较大的经济效益、社会效益和环境效益。经济评价分析主要计算直接经济效益，间接效益及无形效益（如改善环境、促进地区经济发展、增进社会安定、政治影响等）虽然很大，由于定量较难，未予考虑。本工程的效益主要为防洪排涝效益、灌溉效益。

多年平均效益：本工程的兴建，即整治后的水浸、旱灾损失与现状水浸、旱灾损失差值在本工程的分摊效益值。根据现状调查统计资料，参考同类工程效益计算，南大水库灌区合计年增加产值分别约为20、100万元，共120万元。随着经济的发展，多年平均效益按3%的增长率计。

15.3.4 国民经济盈利能力分析

采用上述费用与效益计算经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比。

经济内部收益率是项目计算期内各年的净效益现值累计等于零时的折现率；经济净现值是用社会折现率，将项目计算期内各年的净效益折算到计算期初的现值之和；经济效益费用比是用社会折现率将项目计算期内效益现值与费用现值之比。经济内部  收益率（EIRR）的表达式为：

经济净现值的（ENPV）表达式为：

经济效益费用比（EBCR）的表达式为：

式中：B——年效益

C——年费用

n——计算期

t——计算期各年的序号

is——社会折现率

根据国民经济效益费用流量分析计算，本工程的各项评价指标如下：

经济内部收益率:EIRR=9.92%；

经济效益费用比: EBCR=1.21；

经济净现值：ENPV=350.12万元。

结果分析：本工程的经济内部收益率大于社会折现率8%，经济净现值大于零，效益费用比大于1.0，各项经济评价指标均满足规范要求。

15.3.5 计算结果及敏感性分析

为分析工程的抗风险能力，进行国民经济敏感性分析，主要研究投资与效益因素发生变化时，对经济评价指标的影响程度，敏感性分析结果如下：

表15-1  国民经济评价指标及敏感性分析表

| 指标 |  | 经济净现值ENPV（万元） | 经济效益费用比EBCR | 经济内部回收率EIRR(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 | Is=8% | 350.12 | 1.21 | 9.92 |
| 投资增加10% | Is=8% | 181.94 | 1.10 | 8.92 |
| 投资减少10% | Is=8% | 618.29 | 1.34 | 11.11 |
| 效益增加10% | Is=8% | 673.30 | 1.33 | 10.99 |
| 效益减少10% | Is=8% | 126.93 | 1.08 | 8.81 |

通过敏感性分析，当工程受不利因素影响时，效益指标将有所下降，当投资增加和效益减少时工程有一定风险，但风险相对较小。社会折现率Is为8%，当投资增加或减少10%和效益增加或减少10%时，经济指标依然良好，说明本工程有较强的抗风险能力，工程建设经济合理、可行。

15.4 综合评价

15.4.1 生态效益分析

生态效益就是从改善人体生理健康的角度服务于人类。本工程的兴建大大改善了工程区的生态环境，通过生态环境的改善使人们放松心情，感受变化，娱乐身心，满足生活健康的自然需求，从而服务于工程区人民。

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程的兴建，不仅可提高区域内排洪及灌溉能力，同时可以将渠道的设计标准提高到10年一遇，而且可改变工程区的自然环境、生态环境。工程修建后通过绿化及美化设计，可成为工程区一道亮丽的风景线。绿色植物还可通过光合作用，吸收大量的二氧化碳、释放氧气、净化空气、美化环境。综上所述，本工程的实施，其生态效益是很显著的。

15.4.2 社会效益分析

从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程实施后，具有很广泛的社会效益。社会效益是一种间接效益。工程建成后，可以改变渠道设计标准低、断面不规则、淤泥严重、渠系水利用系数低的现况，消除周围群众因此而造成的消极情绪，代之以积极向上、安居乐业、欣欣向荣的精神风貌，促进当地的安定团结，保障从化区经济的发展，深得当地群众的拥护和支持。

15.4.3 结论和建议

结论：通过以上国民经济评价、财务分析、生态效益分析、社会效益分析，认为本工程实施后，具有较好的排洪、灌溉效益，可以极大地改善区域内排洪能力及灌溉条件，同时具有显著的生态效益和社会效益。

建议：（1）工程技术上可行，效益显著，建议尽快立项实施；（2）施工时，建设单位应采用公开招标、投标的办法，选择具有相应的施工等级，技术力量过硬的施工单位承建，严格遵守质量规范，保证工程尽快发挥效益。

16  海绵城市建设

16.1 海绵城市概念

2012年4月，在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中，“海绵城市”概念首次提出；2013年12月12日，习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调：“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。而《海绵城市建设技术指南--低影响开发雨水系统构建（试行）》以及仇保兴发表的《海绵城市(LID)的内涵、途径与展望》则对“海绵城市”的概念给出了明确的定义，即城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生。

建海绵城市就要有“海绵体”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系，也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用，最后剩余部分径流通过管网、泵站外排，从而可有效提高城市排水系统的标准，缓减城市内涝的压力。

16.2 海绵城市建设原则

建设海绵城市，首先要扭转观念。传统城市建设模式，处处是硬化路面。每逢大雨，主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施来排水，以“快速排除”和“末端集中”控制为主要规划设计理念，往往造成逢雨必涝，旱涝急转。根据《海绵城市建设技术指南》，城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水，以“慢排缓释”和“源头分散”控制为主要规划设计理念。

海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。

16.3 海绵城市—低影响开发雨水系统

海绵城市——低影响开发雨水系统构建需统筹协调城市开发建设各个环节。在城市各层级、各相关规划中均应遵循低影响开发理念，明确低影响开发控制目标，结合城市开发区域或项目特点确定相应的规划控制指标，落实低影响开发设施建设的主要内容。

低影响开发（Low Impact Development，LID）指在场地开发过程中采用源头、分散式措施维持场地开发前的水文特征，也称为低影响设计（Low Impact Design，LID）或低影响城市设计和开发（Low Impact Urban Design and Development，LIUDD）。其核心是维持场地开发前后水文特征不变，包括径流总量、峰值流量、峰现时间等。从水文循环角度，要维持径流总量不变，就要采取渗透、储存等方式，实现开发后一定量的径流量不外排；要维持峰值流量不变，就要采取渗透、储存、调节等措施削减峰值、延缓峰值时间。我国大多数城市土地开发强度普遍较大，仅在场地采用分散式源头削减措施，难以实现开发前后径流总量和峰值流量等维持基本不变，所以还必须借助于中途、末端等综合措施，来实现开发后水文特征接近于开发前的目标。

图16-1  低影响开发水文原理示意图

城市建设过程中应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区，并结合这些区域及周边条件（如坡地、洼地、水体、绿地等）进行低影响开发雨水系统规划设计。优先通过分散、生态的低影响开发设施实现径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等目标，防止城镇化区域的河道侵蚀、水土流失、水体污染等。低影响开发雨水系统建设内容应纳入城市总体规划、水系规划、绿地系统规划、排水防涝规划、道路交通规划等相关规划中，各规划中有关低影响开发的建设内容应相互协调与衔接。设计阶段应对不同低影响开发设施及其组合进行科学合理的平面与竖向设计，在建筑与小区、城市道路、绿地与广场、水系等规划建设中，应统筹考虑景观水体、滨水带等开放空间，建设低影响开发设施，构建低影响开发雨水系统。

16.4 工程措施适宜性

2017年2月，广州市水务局下发了关于执行《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》的通知，《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》中提出开展海绵城市建设，结合本市“山城田海”自然山水格局，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，构建低影响开发雨水系统，使70%以上的降雨就地消纳和利用，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。保护水生态环境，逐步提高城市排水防涝标准，有效控制面源污染。

本工程为从化区温泉镇南大水库灌区(桃莲段)改造工程，通过水闸重建、渠道整治等对本区域的雨水排放起到重要的调蓄作用，且本工程采用的工程措施具有强透水性，能够使大部分雨水渗入地下，降低地表溢流漫流，使降雨可以尽可能的消纳和利用，有效控制农业面源污染，大大降低了地面排水系统的负荷，本工程的建设符合《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》，采取的工程措施是适宜的。

- 17 树木保护

  - 17.1 编制依据及原则

    - 17.1.1 编制依据

（1）《广州市绿化条例》

（2）《城市绿化条例》

（3）《广东省城市绿化条例》

（4）《广州市公园条例》

（5）《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》国发办[2021]19号

（6）《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》

（7）《广州市关于在城市更新行动种防止大拆大建问题的实施意见》

（8）《广州市关于科学绿化的实施意见》

（9）关于《广州市城市树木保护管理规定（试行）》的通知(穗林业园林规字[2022]1号)

（10）《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-1997)

（11）《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)

（12）《广州市行道树技术工作手册》(广州市林业和园林局2020年11月)》

    - 17.1.2 树木分类基本定义

（1）古树名木：古树，是指树龄在100年以上（含100年）的树木。名木，是指国内外稀有的以及具有历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木。

（2）古树后续资源：树龄在80年以上（含80年）不足100年的树木以及胸径80cm（含80cm）以上的树木；

（3）大树：胸径在20cm以上（含20cm）80cm以下（不包含80cm）的树木；

（4）其他：胸径在20cm以下（不含20cm）的树木。

    - 17.1.2 保护利用与迁改原则

（1）科学绿化

科学绿化是遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、改善生态环境、维护生态安全的重要举措。坚持树木保护优先、分级分类，合理利用的指导思想，保护树木及其生境。

1）古树名木，必须保留。

2）古树后续资源胸径80cm以上的树木，应原址保留为主，应留尽留，最大限度保护。

3）胸径在20cm以上（含20cm）80cm以下（不包含80cm）的树木，确实需要迁移的树木，原则上在项目范围内100%回迁移植利用。

4）无迁移利用价值树木，不作保留。

（2）整体协调原则

绿地系统是具有一定结构和功能的系统，应将其作为一个整体来考虑。将道路红线内绿化与红线外绿地系统综合考虑，全面安排，实现绿地系统的优化利用。景观设计协调性可体现在外部协调性与项目本身内部协调性两方面。景观与道路外部环境景色特点协调统一，体现地域特色，展现门户形象。内部协调性主要研究道路本身平、纵面的立体配合及其产生景观视觉效果，为安全行驶创造条件。

（3）因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统。

（4）坚持“以人为本”的设计理念

建设“以人为本”的道路系统，处理好机动车、行人的关系;重视道路景观设计，使道路布局及绿化与沿线环境和谐统一。

（5）注重环境保护，与周边协调

重视工程沿线的环境保护和景观设计，协调道路及交通设施的总体布置，通过景观的多样变化，达到空间生态、绿色、景观的有机组合，在方案设计中尽量减少对自然环境的干扰。

（6）景观多样性原则

从景观元素及结构方面的多样性，主要从景观类型的多样性方面体现。本项目根据中央绿化带以及人行道绿化功能的区别，考虑植物种类配置的多样性，多种植物合理搭配，营造复杂的植物群落结构，形成多样化的植物景观。

（7）统一性

道路景观不但要有本身的整体性和统一性，而且要融入周边环境中去，与整个城市环境保持统一。旧路改造种植与新种绿化基调树种基本保持一致，树种变化根据植物的形态、质感、色彩、采取逐渐过渡的方式，是使视觉平稳过渡、不觉突兀。

  - 17.2 树木资源现状情况及涉树原因

本工程新建浆砌石渠道1207m，新建泄洪闸1座，拆除重建泄洪闸2座，拆除重建机耕桥2座，拆除重建人行桥5座，新建钢筋砼溢流面板1168m²等。经现场察看和调查，渠道涉及的场地均以荔枝、青竹等果林为主，并不涉及古树资源及古树名木，树木胸径均在20cm以内。

  - 17.3 树木保护、利用和迁移建议

本工程涉及树木均为荔枝、青竹等果林，并不涉及古树资源及古树名木，树木胸径均在20cm以内。

综上所述，本项目树木保护可以参照《广州市城市树木保护管理规定（试行）》第二条，本工程涉及树木以青苗补偿形式对权属村民或村委补偿，不纳入城市树木保护管理范畴。