广东省环境辐射监测中心粤东分部工程

装配式专项设计任务书

目录

设计任务书	1

一、装配式装配式施工图设计重要原则	2

二、装配式方案设计	2

2.1 一般要求	2

2.2 设计说明	3

2.3 设计图纸	4

三、装配式施工图设计	4

3.1 一般要求	4

3.2 建筑	4

3.3 结构	5

3.4 其他	5

四、预制构件加工图设计	6

4.1 一般要求	6

4.2 设计说明	6

4.3 设计图纸内容及深度	6

一、装配式装配式施工图设计重要原则

1.1  装配式建筑工程设计文件的编制，必须符合国家有关法律法规和现行工程建没标准规范的规定，其中工程建设强制性标准必须严格执行。并确保装配式报审通过。

1.2   装配式建筑工程一般应分为装配式方案设计、初步设计、装配式施工图设计和预制构件加工图设计四个阶段；对于技术要求相对简单的装配式建筑工程，可在装配式方案设计审批后直接进入装配式施工图设计。

1.3   各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行

1 装配式方案设计文件，应满足编制初步设计文件的需要。

注：本规定仅适用于报批装配式方案设计文件编制深度。对于投标装配式方案设计文件的编制深度，应结合相应地区住房和建设局颁布的相关规定。

2 初步设计文件，应满足编制装配式施工图设计文件的需要。

3 装配式施工图设计文件，应满足预制构件加工图设计文件的需要，应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

4 预制构件加工图设计文件，应满足构件生产中设备材料采购、模具生产、钢筋加工、工艺工法、构件运输、施工安装的需求。

1.4在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件中注明所应用图集和标准的名称。

1.5根据广东省标准《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019)规定，本项目装配面积为9100㎡，装配率为52%。

二、装配式方案设计

2.1 一般要求

2.1.1 装配式方案设计文件

设计说明书、总平面及建筑设计图纸中均应有表达装配式建筑工程设计的专门内容。

2.1.2 装配式建筑技术策划文件

1、技术策划报告，包括技术策划依据和要求、标准化设计要求、建筑结构体系、建筑围护系统、建筑内装体系、设备管线等内容。

2、技术配置表，装配式结构技术选用及技术要点。

3、预制构件生产策划，包括构件厂选择、构件制作及运输装配式方案，经济性评估等。

2.2 设计说明

2.2.1 设计依据：与装配式混凝土建筑设计有关的国家及地方规范、标准、政策。

2.2.2 项目概述：简述项目的装配式要求，包括要求采用的装配式结构体系、要求实施的装配式技术、要求实施装配式的建筑面积，以及预制装配率等，说明预制构件选用装配装配式方案。

2.2.3 主要技术经济指标

1、主要技术经济指标：项目设计装配式方案采用的装配式技术列表、各装配式建筑单体的建筑面积统计、装配式建筑的总建筑面积。

2、根据相关政策及地方性部门的规定，综合项目要求特点，描述本项目将采用的装配式相关技术，所能达到的预制装配率及相关预制构件类型。

2.2.4 总平面设计说明

1、说明项目实施装配式建筑单体的分布情况，各建筑单体的建筑面积统计。

2.2.5 建筑设计说明

2、模数化、标准化设计：建筑装配式方案的标准单元的模数化、标准化设计（包括标准单元空间的开间、进深、层高以及门窗洞口等部位）。

3、建筑立面形态与工厂化生产及装配化施工的关系（包括立面预制构件的构件类型、构件种类、组合关系、立面材料等）。

2.2.6 结构设计说明

1、概述装配式采用装配式的各建筑单体的分布，预制构件的类别，装配式混凝土结构体系选型、预制构件选配装配式方案、预制率、装配率等。

2、简述装配式混凝土结构工程施工方式，包括采用钢模、铝模及标准定型新型材料模板等的装配式模板技术等。

2.2.7 建筑电气设计说明：简述给排水管线或相关设备等在预制构件及主体结构中的处理原则。

2.2.8 供暖通风与空气调节设计说明：简述暖通风管、管线、设备等在预制构件及主体结构中的处理原则。

2.3 设计图纸

2.3.1 建筑设计图纸

1、平面图：预制构件分布示意图，表达采用装配式混凝土建筑结构的建筑单体平面中用不同图例注明采用预制构件（墙体、柱等）类型。

2、立面图：标注竖向采用预制构件的范围、选用的立面材料名称。

三、装配式施工图设计

3.1 一般要求

3.1.1 涉及装配式建筑设计的专业，其设计说明及图纸应有该项专项内容；装配式混凝土结构建筑，应对电气、给排水、供暖通风与空气调节等专业设备管线做综合设计，减少平面交叉；并可作为通用图分别列入电气、给排水、供暖通风与空气调节等专业的图纸目录中。

3.2 建筑

3.2.1设计说明

1、设计依据：与装配式混凝土建筑设计有关的国家及地方规范、标准。

2、设计概述

1）说明项目采用装配式技术的范围、规模及分布情况，各装配式建筑单体的建筑面积统计。

3、装配式建筑标准化设计、预制率、建筑构件部品装配率、建筑集成技术设计、 构件加工图设计分工、协同设计及信息化技术应用说明。

4、装配式建筑节能设计要点。

3.2.2 设计图纸内容及深度

1、平面图：采用装配式建筑应在平面中用不同图例注明预制构件（如预制柱、预制剪力墙、预制围护墙体、预制楼梯、预制内隔墙等）位置。

2、详图：平面详图、楼电梯详图、墙身大样图，应表达预制构件与现浇之间、预制构件之间水平、竖向构造关系，表达构件连接、预埋件、防水层、保温层等交接关系和构造做法。

3.3 结构

3.3.1 设计说明

1、设计依据：与装配式混凝土建筑设计有关的国家及地方规范、标准和相关图集。

2、工程概述：装配式结构类型，各单体采用的预制结构构件类型、布置情况的简要说明等。

3、建筑分类等级：预制装配式结构的设防类别、预制装配式结构抗震等级。

4、主要荷载（作用）取值：采用装配式结构体系引起的荷载取值变化、地震作用放大、预制构件的施工荷载等。

5、预制构件采用的混凝土强度等级、防水混凝土的抗渗等级、轻骨料混凝土的密度等级；注明混凝土耐久性的基本要求等。

6、连接材料的种类及要求（包括连接套筒、浆锚金属波纹管、冷挤压接头性能等级要求、水泥基灌浆料性能指标，螺栓材料及规格、接缝材料及其他连接方式所使用的材料）。

7、预制构件生产、运输、堆放、安装注意事项，对预制构件提出质量及验收要求。

8、装配化施工中，对预制构件现场施工安装要求及注意事项、施工质量检测、验收要求。

3.3.2 设计图纸内容及深度

1、平面布置图：绘出定位轴线与现浇或预制柱、现浇或预制承重墙（墙板）、后浇节点、结构洞口位置及必要的定位尺寸，并注明其编号和楼面结构标高；平面图中应用不同图例区 分现浇构件、预制构件、后浇节点等不同部位。

2、竖向构件立面图：绘出标高轴线与竖向预制构件必要的定位尺寸，并注明其编号和楼面结构标高。

3、混凝土节点详图：预制构件与现浇构件的连接节点；预制构件与预制构件的连接节点，防水构造节点；保温构造节点等。

4、其他图纸：楼梯图，应绘出每层楼梯结构平面布置、剖面图及连接节点大样。

5、计算书：装配式结构的相关系数应按照规范要求调整，连接接缝应按照规范要求进行计算；常规计算文件、预制装配式结构预制率和装配率的计算。

3.4 其他

3.7.1 内装设计单位应同步完成内装设计装配式施工图，包括设计说明、总平面图、平面图、吊顶图、立面图、剖面图、节点详图、大样图、配套的设备设施末端设计图。

3.7.2 完成主要装饰材料表及主要材料样板。

四、预制构件加工图设计

4.1 一般要求

4.1.1预制构件加工图设计文件

1、图纸目录及数量表、设计说明。

2、预制构件相关的施工验算。

3、预制构件编号表，以及重量，钢筋及混凝土量。

4.2 设计说明

4.2.1 设计依据：与装配式混凝土结构建筑设计有关的国家及地方规范、标准和图集。

4.2.2 设计概述：工程地点、结构体系、预制构件的类型、使用位置及范围。

4.3 设计图纸内容及深度

4.3.1 预制构件平面布置图，当预制构件种类较多时，宜分别绘制竖向承重构件平面图、水平承重构件平面图、非承重装饰构件平面图、屋面层平面图、预埋件平面布置图。

1、绘制轴线，轴线总尺寸（或外包总尺寸），轴线间尺寸（柱距、跨距）、预制构件与轴线的尺寸、现浇带与轴线的尺寸、门窗洞口的尺寸。

2、竖向承重构件平面图应标明预制构件（如剪力墙内外墙板、柱、PCF板）的编号、 数量、安装方向、预留洞口位置及尺寸、转换层插筋定位、楼层的层高及标高、详图索引。

3、水平承重构件平面图应标明预制构件（如叠合板、楼梯、阳台、空调板、梁）的 编号、数量、安装方向、楼板板顶标高、叠合板与现浇层的高度、预留洞口定位及尺寸、 机电预留定位、详图索引。

4、承重装饰构件平面图应标明预制构件（如混凝土外挂板、空心条板、装饰板等） 的编号、数量、安装方向、详图索引。

5、预埋件平面布置图应标明埋件编号、数量、埋件定位、详图索引。

6、复杂的工程项目，必要时增加局部平面详图。

4.3.2 预制构件装配立面图

1、各立面预制构件的布置位置、编号、层高线。

2、预埋件布置在平面中表达不清的，可增加预埋件立面布置图。

4.3.3 模板图

1、绘制预制构件主视图、俯视图、仰视图、侧视图、门窗洞口剖面图，主视图依 据生产工艺的不同可绘制构件正面图，也可绘制背面图。

2、标明预制构件与结构层高线或轴线间的距离，当主要视图中不便于表达时，可通过缩略示意图的方式表达。

3、标注预制构件的外轮廓尺寸、缺口尺寸、看线的尺寸、预埋件的定位尺寸。

4、各视图中应标注预制构件表面的工艺要求（如模板面、人工压光面、粗糙面）， 表面有特殊要求应标明饰面做法（如清水混凝土、彩色混凝土、喷砂、瓷砖、石材等） 有瓷砖或石材饰面的构件应绘制排版图。

5、预埋件及预留孔应分别用不同的图例表达，并标明编号。

6、预埋件信息表应包括预埋件编号、名称、规格、单块板数量。

4.3.4 配筋图

1、绘制预制构件配筋的主视图、剖面图。

2、标注钢筋与构件外边线的定位尺寸、钢筋间距、钢筋外露长度。钢筋连接用套 灌浆套筒，及其他钢筋连接用预留必须明确标注尺寸及外露长度，叠合类构件应标明外 露桁架钢筋的高度。

3、配筋表应标明编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢筋重量、备注。需要直螺纹连接的钢筋应标明套丝长度及精度等级。

4.3.5 通用详图

1、预埋件详图：绘制内容包括材料要求、规格、尺寸、焊缝高度、套丝长度、精度等级、埋件名称、尺寸标注。

2、预埋件布置图：表达预埋件的局部埋设大样及要求，包括埋设位置、埋设深度、外露高度、加强措施、局部构造做法。

3、节点详图表达装配式结构构件拼接处的防水、保温、隔声、防火、预制构件连接节点、预制构件与现浇部位的连接构造节点等局部大样图。

4.3.6 其他图纸

1、夹心保温墙板应绘制拉接件排布图，标注定位尺寸及数量。

2、带有保温层的预制构件宜绘制保温材料排版图，分块编号，并标明定位尺寸。