[image: image1.png]


   

江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包
 招标文件

招标单位：江门市悦兴置业有限公司
招标代理：广东万诚工程造价咨询有限公司
编制时间：2023 年 09 月

目   录

1招标文件


1第一卷


2第一章 招标公告


21. 招标条件


22. 项目概况与招标范围


53. 投标人资格要求


74. 投标经济补偿


75. 招标文件的获取


86. 确定投标人的办法


87. 投标文件的递交


88. 发布公告的媒介


89. 异议与投诉


10第二章 投标人须知


10投标人须知前附表


202. 招标文件


213. 投标文件


244. 投标


245. 开标


266. 评标


267. 合同授予


278. 纪律和监督


289. 需要补充的其他内容


2810. 电子招标投标


2811. 其他


29附件一：开标记录表


32第三章 评标办法（综合评估法）


32评标办法前附表


35附表 2：商务文件综合评分表


40附表 3：技术标综合评分表


41附表 4：报价评分表


431. 评标方法


432. 评审标准


433. 评标程序


47第四章 合同条款及格式（另册）


48第二卷


49第五章
发包人要求


69第六章
发包人提供的资料


70第三卷


71第七章
投标文件格式


76一、投标函


76（一）投标函


77（二）投标函附录


78（三）联合体共同投标协议书（如有）


79二、法定代表人身份证明


80三、授权委托书


81四、投标保证金


82五、投标承诺书


83六、投标人基本情况表


84七、项目主要管理人员配备表


85八、 投标报价表


88十、投标人认为的其他资料




第一卷

第一章 招标公告

江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包招标公告
招标条件
本招标项目 江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目已由  江海区发展和改革局 以 2210-440704-04-01-166087 批准建设，建设资金来自 企业自筹资金 ，招标人为江门市悦兴置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计、施工总承包进行公开招标。

项目概况与招标范围
2.1 项目名称：江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包。
2.2 建设地点：江门市江海区金瓯路与东海路交叉口西南侧。
2.3 建设规模及内容：项目总用地面积24018.70㎡，净用地面积为12819.93㎡。总建筑面积为46678.48㎡。其中，住宅计容建筑面积为30597.84㎡，商业计容建筑面积为3531.23㎡，公共服务配套设施计容建筑面积为1122.66㎡(含物业管理用房、社区服务用房、配电房、水泵房、消防控制室等)，不计容建筑面积11829.95㎡(含住宅架空层和地下室建筑)，配套停车位370个（其中地上34个，地下336个）。具体工程内容详见初步设计图纸。本项目总投资为42847.29万元，招标控制价为18739.72万元，其中建安工程费为18550.72万元，设计费用189万元。
2.4 招标范围：
完成本项目的施工图设计、施工图预算编制、采购、施工至工程竣工验收、结算编制、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、工程保修等EPC项目工作内容，具体以招标人确认的施工图为准。本项目建设范围内由招标人另行组织实施的或不宜由中标人实施的其他工程建设内容均不纳入本合同承包范围，具体以招标人确认为准，中标人必须无条件服从；招标人根据项目实施情况，有权对中标人的承包范围及内容进行适当调整，并按合同约定处理，中标人必须无条件服从。本项目具体内容包括但不限于以下事项：

2.4.1设计部分

设计范围包括但不限于：根据招标人要求及相关文件、当地政策、法规、市场行情等要求完成本项目内所有建筑物和构筑物所需的施工图设计、施工过程设计管控及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专项研究咨询、专业设计以及审核施工图质量及缺陷处理等全过程设计及服务。配合招标人施工图审查和规划、消防、人防等报建工作，协助办理施工许可证等各专项报批和验收工作。具体如下：

①设计位置及对象范围：本项目所有永久及临时建筑物、构筑物等。

②为完成项目内所有建筑物和构筑物所需的所有设计工作，包含但不限于：清表及场地平整、建筑、结构、设备(给排水、消防、电气、暖通等)、幕墙设计（方案、审核深化图）、人防、电梯、装修装饰（销售中心、样板房、架空层、住宅公共区域、公共配套设施、商业部分、建筑外立面等）、防雷工程、强弱电、室外工程（园区内小市政）、园林景观绿化、综合管网、智能化、泛光照明、有线电视、网络、供水、标识系统、厨房设计、声学设计、节能、绿色建筑、环保、装配式建筑、海绵城市、铝模建造体系、其他工程等。

③配合招标人各专业施工图审查和规划、消防、人防、绿建等报建（具体以江门市当地建设管理部门要求为准），无条件配合结构及其他设计专业设计优化及修改等相关工作，协助办理施工许可证等各专项报批和验收工作。

④中标人设计成果应配合招标人聘请的进行第三方设计优化单位进行设计优化工作，当中标人与优化单位意见不一致时，以招标人委托的审图机构审核意见为准，中标人须无条件配合修改优化。

⑤设计人应指定不少于一名经招标人认可的设计代表驻场，负责施工指导与现场配合及设计协调工作。

⑥设计人需要对二次深化设计的专业工程的深化图纸进行审核、盖章。

2.4.2施工部分

2.4.2.1按照招标文件及合同约定的范围和招标人确认的施工图进行施工总承包，包括但不限于：

①负责本项目施工工作，包括但不限于以下工作：

土建工程：包括但不限于清表及场地平整、垃圾清理、原有建筑物及构筑物的拆除、混凝土块或板的破除及清理、地下暗埋基础或障碍物等的挖除及清理、临时围挡（搭设、完善、维护、创文广告等）、土石方工程、桩基础工程、地基处理及基坑支护工程、幕墙工程、人防工程、建筑工程、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程、防水工程等土建施工图范围内的所有土建工程内容；

室内外装修装饰工程：包括但不限于销售中心、展示区、样板房、住宅公共区域、公共配套设施、商业部分、架空层、地下室、建筑外立面工程等装饰装修工程；

安装工程：包括但不限于给排水、强电、弱电（含智能化）、消防、防雷、暖通、抗震支架、电梯、水电接驳等；

相关配套工程：包括但不限于园林广场景观绿化工程、市政供水（含水泵房安装工程及表前管网工程）、永久供配电（含高压配电）、室外管网（给排水、消防、电气等）、室外照明、泛光照明工程、其他工程等； 

②总承包管理配合服务：根据招标人要求，中标人负责提供总承包管理及施工配合服务、提供配合报建工作及整理验收资料等验收工作并收取各专业分包的总承包管理配合费。总承包管理配合费为各招标人直接发包的专业工程的工程结算额的2%（不含设备费），最终以招标人指令为准，中标人须提供总承包管理配合服务。  

③负责本项目泛光照明工程、市政供水（含水泵房安装工程及表前管网工程）、永久供配电（含高压配电）、幕墙、门窗、栏杆、智能化、铝模建造体系等专业的深化设计并通过招标人审核。

④负责办理及协助办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥渣土排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、卫生验收、永久排水许可证、特种设备及设施报检报验、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收、档案验收、竣工验收及备案等工作，并支付办理上述手续中应由施工方承担的费用，费用已包含在报价中。配合招标人委托的第三方检测单位的工作并提供协助，包括但不限于配合第三方检测单位在施工现场开展有关工作、提供或配合检测场地、做试样、取样送检等，所发生的费用已包含在报价中。

⑤负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、住建、城管等；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，雨污分流，排入市政污水管网（如产生罚款由中标人自行承担），保证污水排放不得影响周边环境；配合招标人做好各项迎检、现场活动及营销等相关工作；对场地进行清扫和布置；按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理。该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。

⑥项目范围内的场地围蔽施工（含政府要求的宣传画及资料，须定期维护原有及新增的围蔽设施及更换围蔽宣传画，符合政府要求）及至本合同项下全部工程移交给招标人前的保修维护工作，所发生的费用已包含在报价中。

⑦配合组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作（须满足相关规定及当地档案验收要求，包括提供满足招标人要求的电子文档及纸质文档），包括结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制（份数按招标人要求），含各类分包工程的资料组卷以及竣工验收工作。在本工程范围内工程资料正式移交给招标人及相关建设主管部门之前所产生的费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。

⑧负责预算、结算的编制工作，配合招标人对预算和结算的审核工作。

2.4.2.2本项目施工部分范围不包含燃气、有限电视、三网合一通讯工程、标识系统、信报箱等工程，具体以招标人确定的实施范围为准。

2.5 工期要求：总工期760日历天（其中设计工期30日历天，施工工期730日历天），具体以实际工期为准。

2.5.1 设计工期：招标人发出设计指令后30个日历天内完成每个阶段的全套施工图，每个阶段的具体内容以招标人发出的指令为准。

（1）中标人设计成果应配合招标人进行第三方审查。

（2）中标人应在相应阶段的设计成果文件审查意见出来后3个日历天内修改完善。

（3）如果非招标人原因延误工期，招标人有权扣除在进度款中直接扣除10000元/日历天的误期损害赔偿费；误期损害赔偿费的最高限额为设计费的30%。当累计达到设计费的30%时，招标人有权解除合同，并追索赔偿款。

2.5.2 施工工期:730个日历天。开工日期以开工令中载明的日期为准，或以取得基坑许可证之日算起，以先发生者为准，完工日期以实际通过竣工验收的日期为准。

（1）工程开工后150个日历天（含春节），整体必须达到±0.000。

（2）展示区开放要求：工程开工后270个日历天（含春节），必须达到销售中心与样板房开放进度要求。

（3）预售条件要求：工程开工后300个日历天（含春节），必须达到办理首栋高层单体预售证进度要求。

（4）需在工程开工后730个日历天内达到竣工验收条件，并完成验收。

（5）若招标人根据市场情况需要调整项目规划或开发节奏，中标人应无条件配合，节点工期或总工期可相应调整。
投标人资格要求
3.1 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质证书：

（1）建筑工程施工总承包二级(或以上)资质证书；
（2）工程设计综合甲级资质或同时具有建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或建筑设计事务所资质证书；

取得香港工程建设咨询从业资格的企业和执业资格的专业人士，按照《广东省住房和城乡建设厅 关于印发香港工程咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》规定备案，且备案信息已在广东省建设信息网公布，可以在我市范围内开业执业，为市场主体直接提供服务。经备案的香港企业和香港专业人士应当在备案的业务范围内开业执业。

3.3 投标人（独立体或联合体主办方）持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
   3.4 拟派本项目负责人（施工负责人）：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有建筑工程专业一级注册建造师资格以及有效的安全生产考核合格B证；（在中标前后，该项目负责人不得担任在建或其它项目的项目负责人，并提供相关承诺，招标人保留查证的权利。）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

3.5 拟派设计负责人：须是投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）的在册人员，具有本

单位一级注册建筑师资格证书。

   3.6 拟派专职安全员：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书综合类（C3）。

3.7 本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过4家，联合体施工方不超过2家，设计方不超过2家。联合体主办方（即施工任务主要责任方）必须具备建筑工程施工总承包二级(或以上)资质证书，如联合体施工、设计单位为2家，则需在联合体协议中明确施工任务的主要责任方，设计任务的主要责任方。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
3.8 投标人（联合体各方）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的投标人。
3.9 根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号）、《关于调整省外建筑企业在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”信息登记相关工作的通知》和江门市住房城乡建设局发布的《关于调整省外建筑企业信息进粤登记有关查验工作的通知》要求，省外建筑企业需在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，并在投标文件中提供企业基本信息（网上公开信息打印件）以备审查。
3.10 根据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理办法》的相关规定，投标人（联合体各方）须是被列入“江门市建筑业企业信用管理信息系统”（设计、施工分类）信用等级为C级或以上的企业。
3.11 投标单位投标登记前已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记及主要负责人须是本单位企业库中的在册人员。
3.12 本招标工程只接受投标人的总公司投标登记，不接受分公司投标登记。
投标经济补偿
4.1 招标人对本项目的所有投标人均不作任何投标经济补偿，其投标费用自理。

4.2 招标人有权无偿使用未中标或者放弃中标单位的设计技术方案。所有投标人应保护招标人使用其设计技术方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则投标人应承担由此而产生的一切责任。中标人负责设计技术方案修改和优化，相关费用已包含在合同费用中，中标人不得据此向招标人额外收取任何费用。

招标文件的获取
获取电子招标文件、提出澄清要求均通过电子交易系统网上办理，具体操作办法详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）建设工程交易平台用户操作手册[房建市政-工程总承包-投标人-交易系统]。

前期服务机构
前期服务机构名称：深圳市建设综合勘察设计院有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、中达安股份有限公司。前期服务机构若参加投标，需将前期工作成果在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则不得参与本项目投标。

确定投标人的办法
7.1 凡提供符合投标登记要求资料的投标登记人均可成为投标人。

7.2 若符合条件的投标登记人在规定时间内不足3名时，招标人将重新组织招标。

投标文件的递交
8.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2023 年 10 月 7 日 11 时 15 分。
8.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心） 04 号开标室，具体以交标当天大屏幕显示的开标室为准。（地址:广州市天河区天润路333号）。
8.3 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件 ，招标人或招标代理机构不予受理。

发布公告的媒介
本招标公告在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）等媒体上发布；招标公告的修改、补充，在广东省招标投标监管网和广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布。如媒体发布公告不一致者，以广东省招标投标监管网为准。

 异议与投诉
10.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向 江门市和兴置业发展有限公司 实名投诉，电话： 0750-3429868 。（具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）

10.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
11.  招标人

11.1 名称：江门市悦兴置业有限公司     

11.2 联系人：赵工

11.3 联系方式：0750-3429823

12. 招标代理机构

12.1 名称：广东万诚工程造价咨询有限公司

12.2 联系人：林施彤

12.3 联系方式：13729078993
12.4 电子邮箱：zjvczhaobiao@163.com
招标单位： 江门市悦兴置业有限公司
招标代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司
                                    日期：  2023 年 9 月 16 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：江门市悦兴置业有限公司 
联系人：赵工
电话：0750-3429823

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东万诚工程造价咨询有限公司

联系人：林小姐 

电话：13729078993

	1.1.4
	项目名称
	江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	江门市江海区金瓯路与东海路交叉口西南侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	根据有关国家技术规范、标准及规程按照EPC承包合同完成所有规定的施工图设计、施工全部工作内容。质量达到有关规范要求的合格标准及要求。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受 ☑接受，应满足下列要求：

（1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定联合体主办方，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章。
（3）联合体所有成员数量不得超过4家（含4家），联合体施工方不超过2家，设计方不超过2家。联合体主办方（即施工任务主要责任方）必须具备建筑工程施工总承包二级(或以上)资质证书，如联合体施工、设计单位为2家，则需在联合体协议中明确施工任务的主要责任方，设计任务的主要责任方。

（4）同一专业由不同联合体单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（5）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

（6）联合体中标后，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体主办方应被授权作为联合体各方的代表，向招标人承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（7）除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”词亦指联合体各方。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿，详见招标公告

□补偿

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：投标人可自行结合招标文件等对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。考察期间所发生一切费用或意外由投标人自行负责。

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开,投标人自行踏勘现场，踏勘所产生费用和风险由投标人自行承担，且不能造成招标人有任何损失。

□召开：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	本项目投标人提出疑问的截止时间为2023 年9 月 20 日 17 时。

通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子交易系统网上提出。

否则视为没有疑问，由此造成的后果由投标人负责。

	1.10.3
	招标人书面

澄清的时间
	投标截止时间 15 天前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	按合同条款

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

☑允许专业分包，分包内容要求：

所有分包计划须在招标人向中标人发出中标通知书并签订合同30天内提交招标人审核。中标人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、拟签合同报送招标人、监理人审查，经监理人及招标人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及招标人备案，至少提交分包合同原件一份至招标人处。未经招标人书面核准同意，中标人的分包行为视为严重违约，招标人有权勒令中标人及时纠正。支持鼓励优先选择项目所在地具有相关资质及能力的分包企业。

	1.12
	偏离
	□不允许

☑允许

本项目允许细微偏差，细微偏差不影响投标文件的合法性、有效性，由评标委员会按规定进行澄清。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	对招标文件的澄清、修改及其他补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人提出问题的截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布将视作已告知所有投标人。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布将视作已告知所有投标人。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	暂定最高限价
	招标控制价（暂定最高限价）为18739.72万元，其中建安工程费为18550.72万元，设计费用189万元。

	3.2.5
	投标报价要求
	本项目设计费为固定价，不参与下浮。
招标控制价有效报价范围：不高于最高限价，且不低于工程成本。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

投标人投报的报价、下浮率均保留 2 位小数。

结算方式按照合同执行。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币 壹拾 万元；

投标保证金的形式：银行汇款或银行保函或工程保证保险；

银行汇款：必须从投标人（独立体或联合体主办方）基本帐户将投标保证金一次性转入或汇入招标人指定的代收帐户。

保证金汇款账户：

开户名：广东万诚工程造价咨询有限公司；

开户银行:广发银行股份有限公司湛江岭南支行

账号为：9550880017933600148

该投标保证金必须在投标截止时间前汇到招标人指定专用帐户，否则作废标处理。该投标保证金的银行汇款凭证必须注明 江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包（可缩写），否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标申请人自负。该银行汇款凭证复印件、独立体或联合体主办方开户许可证复印件或基本账户开户许可证复印件是投标文件的一个组成部分，应放入投标文件中。

银行保函：投标人自行开具银行保函的，在开标时须提供银行保函原件[银行保函应从其基本账户开户银行开具，如银行保函不是从其基本账户开户银行开具的，则须由开具保函的银行提供从其基本账户转账划付资金的收款凭证或收费凭证（凭证须有对应的保函编号，并有银行加盖的业务印章）]。

保证保险：采用工程保证保险的，具体要求按江门市《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知（联合发文）（江建函【2018】1343）》的通知执行。开标时须提供投标保证保险原件。[投标保证保险保单在投标文件中提供，并提供由开具保证保险的保险公司提供的从投标人基本账户转账划付资金的收款凭证或收费凭证（凭证须有对应的保证保险编号，并有保险公司印章）]。

投标保证金退还：按照本招标文件规定退还投标保证金。
如投标申请人出现下列情况，将被没收投标保证金：

1、投标申请人在有效期内撤回或修改其投标文件。

2、投标申请人在招投标过程中有违反招标投标法律法规行为的。

3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	在招标文件中已明示需盖章及签名之处，均须按格式要求加盖投标人公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。如投标人为联合体投标的须签署联合体协议书，联合体协议书须联合体各方均盖章；投标文件内容中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】。除非特别标明要求联合体各方盖章、签字的须联合体各方盖章、签字，否则投标文件内容中的“加盖投标人公章”的由主办方盖章即可，投标文件内容中“法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章”的,由主办方的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。法人证明书由联合体双方提供，授权委托书由主办方提供，投标文件中由联合体成员提供的资料可只由主办方盖章即可。

	3.7.4
	投标文件副本 份数
	（1）技术标正本 1 份，副本 6 份；
（2）商务标正本 1 份，副本 6 份；
（3）电子文件共 1 份（U 盘   1 个）。电子文件包括商务文件（签字盖章后的彩色扫描件）、技术文件（PDF版）。

	4.1
	装订、密封与 标志
	分册装订，共分两册：技术标、商务标；正本与副本分别装订成册，提交的投标文件均应按招标文件规定内容、格式编制，并明确标明为“正本”和“副本”。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。

（2）技术文件的装订、密封与标志。

① 技术文件按以A3装订成册，使用书式装订。技术文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件封面及外包装封面纸统一采用附件的封面格式。

② 投标人提交的技术文件正本，必须在封三（技术文件最后一页（封底）的内面）位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封（不得加盖公章），保密信封内装以下资料：A4纸打印的拟投入本项目的派驻人员名单，并标注投标单位名称，由投标单位法定代表人或授权委托人亲笔签名并加盖单位公章。除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

③ 投标人提交的技术文件副本不得标注投标人名称、派驻人员名称或其它任何可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

④ 技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件正本单独密封，外封面不加盖公章；副本不用单独密封，然后连同密封好的正本一起密封，外封面不加盖公章。均用不透明包装材料包装并密封。

⑤技术文件封面及外包装封面统一采用附件的封面格式，封面应采用纯白色软皮纸制作。

（3）商务文件的装订、密封与标志

①商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务文件封面及外包装封面统一采用附件的封面格式，封面应采用纯白色软皮纸制作。

②商务文件正、副本一起用不透明包装材料包装并密封，封口处需加盖单位公章。

③商务文件正本的封面及正文内每页加盖单位公章。副本可以是正本的复印件，副本只需加盖封面和骑缝章。

④商务文件正本与副本如有不一致之处以正本为准。

⑤电子文件跟商务文件一起密封。

（4）如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，代理机构及招标人将不承担投标文件放错或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，代理机构及招标人予以拒绝而退还给投标人。

（5）除招标文件中投标文件格式明确要求盖章的，按格式要求盖章，其他资料须盖章的由独立体或联合体主办方盖章即可。

（6）电子文件的内容、密封

①电子文件内容：商务标的打印盖章后的正本清晰彩色扫描件及投标文件技术部分PDF版一并打包储存于U盘。

②电子文件与商务文件正、副本一起包封并密封。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告

	4.2.3
	是否退还

投标文件
	☑否


□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：同投标文件递交地点。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 7 人，从法定的专家库中随机抽取。其中招标人代表 2 人,专家 5 人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3 名。

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保形式：可采用银行保函形式或现金形式或保证保险形式。
履约担保金额：中标合同金额的10%（含建安工程费及设计费）

若为联合体投标，可分别按投标人其中标履约金额的10%递交履约保证金。
采用工程保证保险的，具体要求按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知（联合发文）（江建函【2018】1343）》的通知执行。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	合同签订
	合同为暂定模板，具体以实际协商为准。

	9.2
	重新招标与不再开标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

通过资格审查的公开招标投标人不足 3 人的；
经评议有效投标的投标人少于 3 人的；
在规定的期限内中标候选人未与招标人签订项目合同的。
连续两次招标失败的项目，可按程序重新申报，经审查批准调整招标方式或者不再招标。

	9.3
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：第二章“投标人须知”使用《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》范本，如本章的“投标人须知前附表”与“投标人须知”有不明确或不一致的，以“投标人须知前附表”的内容为准。

2. 招标文件的解释权归招标人所有。

	10
	电子招标投标
	否

	11
	其他
	1、本次招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格[2002]1980号文）的标准，招标代理服务费及评审费用由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳。

2、本项目交易服务费由中标人（若为联合体则由联合体主办方）于中标候选人公示结束之日起1个工作日内按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的要求支付。

	12
	工人工资支付担保
	1、 按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知》（江建函〔2018〕1343 号）的要求，需要交纳建筑施工企业工资保证金的承包人，向项目所在地人力资源和社会保障部门提供工人工资支付保证保险，保险额度须满足《江门市人力资源和社会保障局 江门市住房和城乡建设局 江门市交通运输局 江门市水利局关于转发《广东省建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》的通知》（江人社发〔2021〕102 号）文件的要求。该保证保险只能用于支付承包人工人被拖欠的工资，不能用于抵押担保。不符合文件要求的不执行。 

2、 按江门市人力资源和社会保障局和江门市住房和城乡建设局联合印发的《关于印发江门市建设领域工人工资支付分账管理实施方案的通知》（江人社发〔2016〕242 号）的要求，施工单位与发包人在签订项目施工合同的同时，应与当地代理银行共同签订《工资支付专用账户管理协议书》，先提交当地人力资源社会保障部门备案后，再报建设项目主管部门备案。施工单位应当通过工资支付专用账户，按工资发放周期及代理银行的要求提交《工资发放计划表》，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户。发包人按工程总价款（不扣除暂列金额）的4%，在项目开工前划入承包人设立的工人工资支付专用帐户。

	13
	信用因素应用
	（1）信用因素权重为：8%（正式投标人大于15家（不含15家）的本条款不适用）
（2）诚信优先选取入围：

正式投标人在15家（不含15家）以上时，按开标当天“江门市建筑业企业信用管理信息系统”公布的信用等级由招标人分三次随机选取确定15家正式投标人进入评审阶段。评审阶段不再应用信用评价成果。选取步骤如下：

a、投标人的选取号码分配按投标人一览表的名单的先后次序进行分配。

b、从信用等级A级的正式投标人中随机选取5家，未选中的进入下一轮选取环节。如本轮家数不足5家的，不足之数在信用等级B级的正式投标人中选取。如选取全部信用等级B级的正式投标人后也不足5家的，则在信用等级为C级的正式投标人中选取不足之数。

c、从第一轮未选中的信用等级A级正式投标人以及信用等级B级的正式投标人(A+B)中随机选取5家，未选中的正式投标人进入第3轮选取环节。如本轮正式投标人(A+B)家数不足5家的，则在信用等级C级的正式投标人中选取不足之数。

d、从第二轮未选中的信用等级A、B级正式投标人及信用等级C级正式投标人中(A+B+C)随机选取5家。

e、最终进入候补的正式投标人：

在前三轮未选中的正式投标人中由招标人随机选取5家作为候补投标人，并记录候补投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。当经评审有效投标的投标人少于三家时，按照递补顺序递补。依递补名单依次递补后，经评审有效投标的投标人仍少于三家时，按实际需求数量在剩余的正式投标人中随机选取。                   

f、如剩余的所有正式投标人都已递补，但经评审有效投标的投标人仍少于三家时，本次招标失败。


1、总则

项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
招标项目名称：见投标人须知前附表。
项目建设地点：见投标人须知前附表。
项目的资金来源和落实情况
资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
招标范围、计划工期和质量标准
招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量标准：见投标人须知前附表。
投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
资质要求：见投标人须知前附表；

施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义
务；
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
费用承担和设计成果补偿
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考， 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
分包

投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

招标文件

招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

发包人要求；

发包人提供的资料和条件；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成

部分。

招标文件的澄清
 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。

 投标截止时间：详见招标公告
 招标文件的澄清在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布将视作已告知所有投标人。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人应在该项目答疑规定的时间内及时提问及查阅澄清纪要或补充通知。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

招标文件的修改
招标人可以修改招标文件，在公告媒体上发布，视作已发放给所有投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人应在该项目答疑规定的时间内及时查阅修改纪要或补充通知。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

投标文件

投标文件的组成
3.1.1 商务标（包括但不限于以下内容）
（1） 商务文件封面；
（2） 商务文件目录；
（3） 投标函；
（4） 投标函附录（如有）；
（5） 联合体共同投标协议书（如有）；
（6） 法定代表人身份证明；
（7） 授权委托书（如法定代表人亲自参加投标则不需提交授权委托书）；
（8） 投标保证金；

（9） 投标承诺书；
（10）投标人基本情况表；
（11）项目主要管理人员配备表；
（12）投标报价表；
（13）投标人类似业绩；
（14）投标人认为的其他资料。
3.1.2 技术标（包括但不限于以下内容）
（1）技术文件封面；
（2） 技术文件目录；
（3） 设计技术方案；
（4）施工组织设计；
（5） 其他。
3.1.3 电子文件
投标文件中商务文件和技术文件中的文字、表格及图纸均需转换为PDF格式，并提供装有投标电子文件的U盘一个。
投标报价
投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标有效期
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
投标保证金
投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
招标人在中标通知书发出之日起5日内，向中标候选人以外的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的中标候选人和中标人退还投标保证金。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
中标人未在规定时间内签署合同协议。
资格审查资料
“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本等材料的复印件。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的， 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
投标文件的编制
投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（联合体单位由主办方签字盖章即可）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本” 或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

投标

投标文件的密封和标记
投标文件应进行包装，详见投标人须知前附表。
投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
投标文件的递交
投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
投标文件的修改与撤回
在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
开标

开标时间和地点
招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标， 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
开标程序
主持人按下列程序进行开标：
宣布开标纪律；

公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

设有标底的，公布标底；
按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投

标报价 、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
正式投标人在15家（不含15家）以上时，按开标当天“江门市建筑业企业信用管理信息系

统”公布的信用等级由招标人分三次随机选取确定15家正式投标人进入评审阶段。评审阶段不再应用信用评价成果。选取步骤如下：

a、投标人的选取号码分配按投标人一览表的名单的先后次序进行分配。

b、从信用等级A级的正式投标人中随机选取5家，未选中的进入下一轮选取环节。如本轮家数不足5家的，不足之数在信用等级B级的正式投标人中选取。如选取全部信用等级B级的正式投标人后也不足5家的，则在信用等级为C级的正式投标人中选取不足之数。

c、从第一轮未选中的信用等级A级正式投标人以及信用等级B级的正式投标人(A+B)中随机选取5家，未选中的正式投标人进入第3轮选取环节。如本轮正式投标人(A+B)家数不足5家的，则在信用等级C级的正式投标人中选取不足之数。

d、从第二轮未选中的信用等级A、B级正式投标人及信用等级C级正式投标人中(A+B+C)随机选取5家。

e、最终进入候补的正式投标人：

在前三轮未选中的正式投标人中由招标人随机选取5家作为候补投标人，并记录候补投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。当经评审有效投标的投标人少于三家时，按照递补顺序递补。依递补名单依次递补后，经评审有效投标的投标人仍少于三家时，按实际需求数量在剩余的正式投标人中随机选取。                   

f、如剩余的所有正式投标人都已递补，但经评审有效投标的投标人仍少于三家时，本次招标失败。
投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
开标结束。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

评标
评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚
的；
（5）与投标人有其他利害关系。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
合同授予

定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，中标人可分别按其中标合同金额的10%分别递交履约保证金。
中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还， 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
纪律和监督

对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中
标， 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责， 遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

其他

其他补充，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标汇总表

项目/标段编号：                                        项目/标段名称：
招标控制价(万元)：

	序号
	投标人  名称
	密封  情况
	有无递交投标保证金
	投标总报价（万元）
	设计费报价（万元）
	建安工程费报价（万元）
	建安工程费下浮率（%）
	质量标准
	设计工期
	施工工期
	总工期
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人：                                招标代理：                                        监管单位：             

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

 
（投标人名称）：

江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 

年 
月 
日 
时前递交至 



（详细地址）或邮件至 
（邮箱）。采用邮件方式的，应在 
年 
月 
日 
时前将原件递交至 


（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 


（签字或盖章）

 
年 
月 
日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

                                                     编号：

江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清如下： 

1.

2.

.....

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体主办方

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	见附表《资格审查表》

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2.5 项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 款规定

	2.1.4
	技术文件初步审查
	初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。

	备注：响应性评审标准的投标报价一项在初步评审时只核对投标报价是否为有效报价。

	2.2.1
	分值构成


	商务标权重：52%
技术标权重：30%
投标报价权重：10%
信用评级权重：8%
综合得分=商务得分×52%＋技术得分×30%＋投标报价得分×10%＋信用等级分×8%（信用因素权重）

	2.2.2
	商务评分标准
	见附表 2《商务文件综合评分表》

	2.2.3
	技术评分标准
	见附表 3《技术文件综合评分表》

	2.2.4
	价格评分标准
	见附表 4《报价评分表》

	2.2.5
	信用评级评分标准
	见附表 5《信用评级》


附件1：
资 格 审 查 表
工程名称：
	序号
	审查项目
	投标单位
	审查结果

	
	投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
	
	

	
	投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质证书：

（1）建筑工程施工总承包二级(或以上)资质证书；

（2）工程设计综合甲级资质或同时具有建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或建筑设计事务所资质证书；

取得香港工程建设咨询从业资格的企业和执业资格的专业人士，按照《广东省住房和城乡建设厅 关于印发香港工程咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》规定备案，且备案信息已在广东省建设信息网公布，可以在我市范围内开业执业，为市场主体直接提供服务。经备案的香港企业和香港专业人士应当在备案的业务范围内开业执业。
	
	

	
	投标人（独立体或联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
	
	

	
	拟派本项目负责人（施工负责人）：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有建筑工程专业一级注册建造师资格以及有效的安全生产考核合格B证；（在中标前后，该项目负责人不得担任在建或其它项目的项目负责人，并提供相关承诺，招标人保留查证的权利。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。）
	
	

	
	拟派设计负责人：须是投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）的在册人员，具有一级注册建筑师资格证书。
	
	

	
	拟派专职安全员：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书综合类（C3）。
	
	

	
	本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过4家，联合体施工方不超过2家，设计方不超过2家。联合体主办方（即施工任务主要责任方）必须具备建筑工程施工总承包二级(或以上)资质证书，如联合体施工、设计单位为2家，则需在联合体协议中明确施工任务的主要责任方，设计任务的主要责任方。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
	
	

	
	投标人（联合体各方）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的投标人。
	
	

	
	根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号）、《关于调整省外建筑企业在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”信息登记相关工作的通知》和江门市住房城乡建设局发布的《关于调整省外建筑企业信息进粤登记有关查验工作的通知》要求，省外建筑企业需在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，并在投标文件中提供企业基本信息（网上公开信息打印件）以备审查。
	
	

	
	根据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理办法》的相关规定，投标人（联合体各方）须是被列入“江门市建筑业企业信用管理信息系统”（设计、施工分类）信用等级为C级或以上的企业。
	
	

	
	投标人投标登记前已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记及主要负责人须是本单位企业库中的在册人员。
	
	

	
	本招标工程只接受投标人的总公司投标登记，不接受分公司投标登记。
	
	

	
	符合投标人资格其他相关要求
	
	

	结论
	是否通过
	
	


备注：1.凡出现以上任何一项情形，均为无效，否则就为有效。
2.根据本表审查项目，填“○”或“×”，评审结论填“通过“或“不通过”。
3.本表中出现一个（或以上）“×”，投标人的评审结论为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。
4.本表中评审项目全部为“○”，投标人的评审结论为“通过”，即该投标人进入下一阶段评审。
5.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名 ：                                             日    期 ：

附表 2：商务文件综合评分表

	分项内容
	分值
	评   分   标   准

	一、独立体或联合体设计任务方资信审查（50分）
	工程业绩
	5分
	投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）2018年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有单项合同建筑面积2.8万平米（或以上）或工程造价1亿元（或以上）的民用建筑项目设计（设计内容必须包含施工图设计），每项得1分，最多得5分。

注：提供设计合同关键页扫描件，若合同不能清晰反映有关特征和必要信息的，可提供项目施工图审图合格证或项目中标通知书予以证明。若业绩为EPC项目，则投标人须为联合体设计方。

	
	获奖情况
	13分
	投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）2018年1月1日（以获奖时间为准）至今：

承接的建筑工程设计项目曾获由国家级建筑行政主管部门或中国勘察设计协会颁发的国家级（含行业级）奖项每项得2分；省级设计奖项每项得1分；市级设计奖项每项得0.5分。
以上获奖项目是EPC总承包（设计施工总承包或勘察设计施工总承包）项目的：是国家级奖项每项另加2分，省级奖项每项另加1分，市级奖项每项另加0.5分。

本项最多计算2个项目，本小项最多得6分。

承接的建筑工程设计项目获得过中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国绿色建筑创新奖：获得一等奖的得7分；获得二等奖的得5分；获三等奖的得3分；获得省级绿色建筑创新奖的得2分；获得市级绿色建筑创新奖的得1分；本小项最多计算1个奖项，最多得7分。

注：同一项目同时获得上述第1、2点奖项的，可重复计分；其余情况按最高奖项只计算一次得分，不重复计分。获奖证明资料为颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网公示截图（同时提供颁发机构查询途径）复印件或扫描件（颁奖文件为荣誉证书或奖牌或奖状任一项均可）。EPC项目投标人须为联合体设计方，须提供中标通知书或合同关键页复印件予以佐证，否则不得分。

	
	企业荣誉
	12分
	1.投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）获得省级（或以上）行业协会颁发的勘察设计企业信用等级评价证书且在有效期内的：AAAAA级，得7分；AAAA级的，得4分；AAA级的，得1分，其它不得分。

注：本小项最高得7分。协会须是经民政部门登记的社会团体，须同时提供该发证单位在中国社会组织政务服务平台查询截图，否则不得分；提供证书扫描件，时间以证书的颁发时间为准。
2.投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证的，且在有效期内的，得5分，否则不得分。
注：本小项最高得5分，提供国家认证认可监管委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）的截图及证书复印件，不提供不得分。

	
	人员配备
	10分
	1.投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）
（1）设计负责人具备建筑相关专业高级（或副高级）工程师或以上职称得2分；具备建筑相关专业工程师职称得1分；本小项最高得2分（不重复得分）。

注：所提供设计负责人必须为投标单位人员，未达到退休年龄的，需提供在投标单位（或其分支机构）2023年5月至2023年7月缴纳养老保险的证明；已达到退休年龄且不超过执业年龄上限的，则可提供养老保险待遇领取情况资料或退休证替代）复印件。需提供项目设计负责人职称证复印件。

2.投标人设计团队配备（独立体或联合体设计任务方）：
（1）配备建筑专业负责人员1名，具备一级注册建筑师资格：同时具备建筑相关专业工程师或以上职称； 

（2）配备结构专业负责人员1名，具备一级注册结构工程师资格：同时具备结构相关专业工程师或以上职称； 

（3）配备给排水专业负责人员1名，具备注册公用设备工程师（给水排水）资格：同时具备给排水相关专业工程师或以上职称； 

（4）配备电气专业负责人员1名，具备注册电气工程师（供配电）资格：同时具备电气相关专业工程师或以上职称；

（5）配备暖通空调专业负责人员1名，具备注册公用设备工程师（暖通空调）资格：同时具备暖通相关专业工程师或以上职称；

（6）配备岩土专业负责人员1名，具备注册土木工程师（岩土）资格：同时具备岩土工程相关专业工程师或以上职称；

（7）配备装修专业负责人员1 名，具备一级注册建筑师资格：同时具备建筑相关专业工程师或以上职称；

（8）配备造价专业负责人员1名，具备一级注册造价工程师资格：同时具备造价相关专业工程师或以上职称；
人员全部满足上述，得8分，每缺配1个专业工程师或注册人员的扣2分，直至零分为止。本小项最高得8分。
注：①本项最高得10分，上述各方人员均不得互相兼任；

② 投标人所提供的投入人员必须按联合体协议分工约定各自委派，提供拟派专业人员的本专业注册证或相关专业的职称证复印件以供评审，未达到退休年龄的，需提供在投标单位（或其分支机构）2023年5月至2023年7月缴纳养老保险的证明；已达到退休年龄且不超过执业年龄上限的，则可提供养老保险待遇领取情况资料或退休证替代）复印件，没有提供的不得分。

	
	技术实力
	10分
	投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）2018年1月1日（以获奖时间为准）至今企业获得科技进步奖项：

（1）获得国家科学技术进步奖（或科技进步奖）的，每项得5分；

（2）获得省级科学技术进步奖（或科技进步奖）的，每项得4分；

（3）获得市级科学技术进步奖（或科技进步奖）的，每项得2分；

注：最多计2项获奖，最高得10分，同一项目获奖仅计最高获奖得分。须提供上述企业荣誉获奖证书，不提供证书的不得分。省级或以上科技进步奖指省级（或以上）人民政府或国务院颁发的科技进步奖项，市级（含副省级）科技进步奖是指市级（或副省级）人民政府颁发的科技进步奖项。

	二、独立体或联合体施工任务方资信审查（50分）
	工程业绩
	5分
	投标人（独立体或联合体主办方）2018年1月1日（以竣工验收时间为准）至今，完成过单项合同建筑面积规模2.8万平方米（或以上）或工程造价1亿元（或以上）的民用建筑施工项目业绩的每项得1分，本项最多得5分。

注：业绩证明资料需同时提供合同关键页复印件或扫描件、竣工验收报告复印件或扫描件；如上述材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提交该业绩的业主证明（须反映有关特征和必要信息），并附业主联系方式。若业绩为EPC项目，则投标人须为联合体施工方。

	
	获奖情况
	20分
	投标人（独立体或联合体主办方）自2018年1月1日（以获奖时间为准）至今承接的工程项目：

1.承接的工程项目获得国家级工程质量类奖项，每项得5分；获得省级工程质量类奖项，每项得3分；获得市级工程质量类奖项，每项得1分。

上述获奖工程是EPC总承包（设计施工总承包或勘察设计施工总承包）项目的：是国家级奖项每项另加5分，省级奖项每项另加3分，市级奖项每项另加1分。

本项最多计算1个奖项，本小项最多得10分。
2.承接的工程项目获得国家级“安全生产文明施工示范工地”的，每项得3分；获得省级“安全生产文明施工示范工地”的，每项得2分；获得市级“安全生产文明施工示范工地”的，每项得1分。

上述获奖工程是EPC总承包（设计施工总承包或勘察设计施工总承包）项目的：是国家级奖项每项另加3分，省级奖项每项另加2分，市级奖项每项另加1分。

本项最多计算2个项目，本小项最多得10分。

注：以上各项累计最高得20分。①国家级质量类奖指中国建筑业协会“鲁班奖”、中国土木工程学会“詹天佑奖”、中国施工企业管理协会“国家优质工程奖 （或金奖）”。其余奖项的颁发单位须为地级市以上行政主管部门或部级（省级、市级）行业协会。

②“安全生产文明施工示范工地”奖项的颁发单位须为地级市以上行政主管部门或部级（省级、市级）行业协会。
③获奖证明资料为颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件为荣誉证书或奖牌或奖状任一项均可）或颁奖单位官网公示截图（同时提供颁发机构查询途径）复印件或扫描件。如获奖奖项无法证明其为EPC项目的，则须提供中标通知书或合同关键页复印件或招标公告网站截图及予以佐证，否则不得分。
④同一项目同时获得上述第1项和第2项奖项的，可重复计分；其余情况按最高奖项只计算一次得分，不重复计分。

⑤承建项目或参建项目获奖均予以认可，获奖证明资料应能明确反映投标人为承建项目或参建单位。

	
	企业荣誉
	3分
	投标人（如为联合体的，则指联合体主办方）获得过高新技术企业证书且在有效期内的得3分。

注：以高新技术企业认定管理工作网www.innocom.gov.cn 公布为准并提供网页截图和证书扫描件，不提供不得分。

	
	施工拟投入人员配置
	10分
	1.投标人（独立体或联合体主办方）施工项目负责人或项目技术负责人具有建筑专业高级工程师或以上职称的得3分，同时曾获得国家级项目经理荣誉的加3分，获得省级项目经理荣誉的加1分，本小项最多得6分。无提供的不得分。

2.投标人（独立体或联合体施工任务方）拟派项目管理机构各专业人员齐全，所需配备的专业包括：

（1）建筑施工：具备工程师或以上职称；

（2）建筑装饰施工：具备工程师或以上职称；

（3）机电设备安装专业：具备工程师或以上职称；

（4）机械专业：具备工程师或以上职称；

（5）建筑电气安装专业：具备工程师或以上职称；

（6）电子技术：具备工程师或以上职称；

（7）注册造价：具备一级注册造价工程师。

人员全部满足上述，得4分，每缺配1个专业工程师或注册人员的扣2分，直至零分为止。本小项最多得4分。

注：本项最高得10分，①国家级项目经理荣誉指中国建筑业协会或中国土木工程学会颁发的个人荣誉。省级项目经理荣誉指（省级）建筑业协会、建筑安全协会、施工企业管理协会、建筑勘察设计协会颁发的个人荣誉。

②各专业人员、项目负责人、技术负责人不能兼任，以上人员须提供职称证书及在本投标单位（或其分公司）2023年5月-2023年7月缴纳的社保证明材料复印件（或扫描件），已达到退休年龄且不超过65周岁的，可提供退休证替代。职称证书须按国家规定由有资格颁发的企业或政府主管部门颁发的。没有提供以上证明资料或提供证明资料不全的不得分。

③承建项目或参建项目获奖均予以认可。

	
	财务状况
	12分
	投标人（独立体或联合体主办方）2020年、2021年、2022年审计报告期末资产负债率：

（1）三年均低于35% （不含35%）的得12分；

（2）三年均在35%-45%（不含45%）的得6分；

（3）三年均在45%-55%（不含55%）的得3分；

（4）其他情况不得分。

注：须提供经会计师事务所（具有审计单位资质）审计的2020年、2021年、2022年审计报告复印件或扫描件。


附表 3：技术文件综合评分表

	分项内容
	分值分配
	评   分   标   准

	设计整体技术方案（30分）
	设计总说明内容的完整性；
	10分
	【优】整个设计总说明各专业内容十分全面， 思路非常清晰，得10分；

【良】整个设计总说明各专业内容比较全面， 思路比较清晰，得9分； 

【一般】整个设计总说明各专业内容一般，思路 一般，得8分。

无提供不得分。

	
	项目重点难点及关键技术问题分析
	10分
	横向比较打分，投标人对项目深化设计的重点、难点及关键技术分析准确，有简明扼要且可操作性强的应对措施，建议合理可行：

【优】10分；【良】9分；【一般】8分；无提供不得分。

	
	配合服务措施及质量进度控制
	10分
	横向比较打分，投标人对项目的服务措施及质量进度控制是否全面、合理配合：

【优】10分；【良】9分；【一般】8分；无提供不得分。

	施工图设计方案（20分）
	桩与地基基础专业
	10分
	专业相关的设计图、设计说明、相关的大样图、计算书等；深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》：

【优】图纸齐全、设计合理、内容完善：              得5分

【良】图纸基本齐全，设计基本合理、内容基本完善：  得4分

【一般】图纸不够齐全、设计不够合理、内容不够完善：得3分

无提供不得分。

	
	
	
	设计合理性、内容完善性5分：

【优】设计合理、内容完善：      得5分

【良】设计基本合理，内容基本完善：得4分

【一般】设计有缺陷，内容不够完善：   得3分

无提供不得分。

	
	基坑支护专业
	10分
	专业相关的设计图、设计说明、大样图、计算书等；深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》：
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善：           得5分

【良】图纸基本齐全，设计基本合理、内容基本完善：得4分

【一般】图纸不够齐全、设计不够合理、内容不够完善：得3分

无提供不得分。

	
	
	
	设计合理性、内容完善性5分：

【优】设计合理、内容完善：      得5分

【良】设计基本合理，内容基本完善：得4分

【一般】设计有缺陷，内容不够完善：          得3分

无提供不得分。

	施工组织设计（50分）
	施工方案
	10分
	对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；设计、施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求，能有效对工程质量和进度进行控制。
（优：10分，中：9分，差：8分，未提供不得分）

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	10分
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。
（优：10分，中：9分，差：8分，未提供不得分）

	
	安全、文明施工、环保措施
	10分
	针对项目实际情况，对安全文明生产的措施和环保措施符合有关规定，有完整、可行的实施措施。
（优：10分，中：9分，差：8分，未提供不得分）

	
	质量保证措施
	10分
	针对项目实际情况，对质量保证措施符合有关规定采用规范正确、清晰，能有效处理各种突发问题。
（优：10分，中：9分，差：8分，未提供不得分）

	
	增项服务水平
	10分
	提供保障服务高效、加强配合力度、支持属地经济（如采购计划、分包计划等）等相关措施及承诺。

（优：10分，中：9分，差：8分，未提供不得分）


附表 4：报价评分表

	评分项目
	权重
	评分标准

	报价得分
	10%
	1、评标委员会按照下列方法计算投标人建安工程费投标报价的算术平均值：
设[image: image5.jpg]


,其中Int为取整函数，不进行四舍五入。评标委员会将在合理投标报价范围以内的建安工程费投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的N个投标人的投标报价以及排名最靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人的建安工程费投标报价取算术平均值，此算术平均值为评标基准价。随后的评审中无论出现何种情形，该基准价不作调整。     
2、评标委员会按照最接近评标基准价的顺序进行排序（若出现建安工程费投标报价与评标基准价的差值的绝对值相同的则投标报价较低的排前；若出现建安工程费投标报价相同的，则由评标委员会抽签确定排名）。投标报价得分折算公式如下：
 S=
[image: image2.wmf]A

A

B

100

100

´

-

-


S—投标报价得分；
B—投标人的建安工程费投标报价；
A—评标基准价；
投标人投标报价得分最低分为0分，取值保留到小数点后四位；


附表5：诚信评级
	评分项目
	权重
	评分标准

	诚信评级得分
	8%
	信用因素评审按以下原则计算：
1、根据《江门市建筑业企业信用管理评价标准》的规定，企业信用等级和信用分以开标当天凌晨一时“江门市建筑业企业信用管理信息系统”公布的信用等级为准，随后无论出现何种情形，均不作调整。
2、以联合体投标的，联合体投标人企业信用得分＝主办方企业信用得分×80%＋其它各方企业信用分的算术平均×20%。如某一投标人企业具备多种资质的，则该投标人或联合体的信用得分＝主办方需具备的资质类别（如施工承包、设计等）信用等级相应的信用得分×80%＋其它联合体成员需具备的资质类别（如施工承包、设计等）信用等级的相应信用得分的算术平均×20%。
3、按照信用评价评分标准，综合信用评价为A级的正式投标人信用等级分得100分，综合信用评价为B级的正式投标人信用等级分得80分，综合信用评价为C级的正式投标人信用等级分得60分。


评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相同时，以报价得分高的排列在前；再相同，以商务文件得分（不含报价得分部分）得分高的排列在前；再相同，以技术文件得分高的排列在前；再相同则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。
评审标准

初步评审标准
形式评审标准：见评标办法前附表。
资格评审标准：见评标办法前附表。
响应性评审标准：见评标办法前附表。
分值构成与评分标准
分值构成
见评标办法前附表。

评分标准

商务评分标准：见评标办法前附表；
技术评分标准：见评标办法前附表；
投标报价评分标准：见评标办法前附表；
诚信等级评分标准：见评标办法前附表；
评标程序

评标程序
3.1.1 评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的由招标人代表负责澄清。
3.1.2 技术文件评审（暗标评审）
技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，在交易中心人员见证下，由招标人或招标代理机构启封并编号，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。

（1）初步评审
①初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。

②实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。
③重大偏离或保留是指下列情况之一：
A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；
C.纠正这种偏差或保留将会投标竞争产生不公正的影响；

④实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。
(2)详细评审
①评标委员会成员首先对每个投标人的技术文件进行评审，按招标文件的综合评分表中技术标进行打分，计算出每个投标单位的技术得分。
②评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的评分算术平均为各投标人的技术标得分（技术标分值四舍五入保留小数点后两位数字）。

（3）揭晓投标人名称。技术文件封三位置密封信封在评标结果揭晓会议前不得启封，评标委员会在交易中心工作人员见证下当众公开宣读技术文件的编号，核对技术文件正本和副本是否一致，依次开启技术文件正本封三的密封信封，揭晓投标人名称，记录投标人技术标得分。

3.1.3 商务文件评审
 (1)初步评审
①初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。
②实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏

离或保留。
③重大偏离或保留是指下列情况之一：
A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；
C.纠正这种偏差或保留将会投标竞争产生不公正的影响；
D.实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应

招标文件的偏离或保留。
(2)详细评审
①评标委员会成员对每个投标人的商务文件进行评审，按招标文件的综合评分表中商务标进行打分， 计算出每个投标单位的商务得分。
②商务部分评审，由所有评委共同评定商务标分值。

       3.1.4 综合得分=商务得分×52%＋技术得分×30%＋投标报价得分×10%＋信用等级分×8%（信用因素权重）（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。
3.1.5 中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合

评定，用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时，以报价得分高的排列在前；再相同，以商务文件得分（不含报价得分部分）得分高的排列在前；再相同，以技术文件得分高的排列在前；再相同则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。随机抽取程序为：1、在有关部门监督下，由评标委员会在评标室内通过随机抽取确定投标人的号码；2、从所确定的号码中随机抽取一位投标人作为第一中标候选人，并依此法排列确定其他中标候选人的顺序。
3.1.6 若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处

理。
3.2 编写评标报告
评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标单位的排名，评标报告由评标委员会全体人员签字，对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第四章 合同条款及格式（另册）
第二卷

第五章
发包人要求

总则
施工图设计单位结合江门市悦兴置业有限公司（以下简称我司）提供的规划方案和初步设计文件，根据设计任务书的要求完成本项目的施工图设计工作。

设计成果必须符合国家、地方及行业相关规范、标准的规定和我司要求。

承接本项目的施工图设计单位，务必遵照本设计任务书要求执行，如因未经正式会议或书面确认而自行确定方案或修改方案从而造成我司损失的，我司将按实际损失追究责任。

本设计任务书作为合同附件，与合同具同等法律效力。

项目概况
项目名称：江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区。

项目位置：江门市江海区金瓯路与东海路交叉口西南侧。

3. 用地面积：项目规划用地面积24018.70 m²，建设用地面积12819.93 m²。

4. 规划用地性质：二类居住用地（R2）；兼容商业服务业设施用地（B）。

5. 技术经济指标：总建筑面积约46678.48㎡，计容面积35251.73㎡，容积率2.75，地下一层，地上部分3栋主楼，分别是1栋5层的商业，1栋31层住宅，1栋32层住宅。
建筑专业

地下室部分技术要求

1.1  地下室柱距尽量利用7.8m模数；车道净高≥2.2m，车位净高≥2.2m；

1.2  人防地下室范围，防护单元的划分应使人防门或其他人防设施最少;

1.3  车库坡道上下必须设置截水沟，车库排水尽量避免二次提升;

1.4  单车位按2400×5300计，微型车位按照2200X4300，车道净宽最小值单向4m，双向6m，转弯半径≥6m。

	坡道宽度
	单行车道净宽
	5m

	
	双行车道净宽
	7m

	坡道坡度
	直道
	≤15%

	
	弯道
	≤12%

	
	两端缓坡段
	≤7.5%


1.5 地下室各楼层板尽量采用结构找坡，顶板覆土深度控制在0.6-1.2m。

1.6 设备房布置：

1.6.1 在满足相关政策要求前提下，优先布置在地下室（消防监控中心优先布置在首层），尽量少占车位，其次建议放在首层。

1.6.2 地下室设备用房应以最经济合理的原则设计，并连同设备布置图一并上报审批。

1.6.3 有噪音、电磁干扰的设备房布置在首层时，应尽量布置在对住宅、商业等影响较小的位置。

公建及商业部分技术要求

2.1 独立商铺应设计广告灯箱位、空调机位（分体空调）、留独立卫生间位、上下水，配电箱。室内外高差100~150mm，尽量不做台阶；

2.2 地下室伸出首层管道井、风井等构筑物应与建筑物综合考虑设计，不能破坏空间的完整性；

2.3 商铺排水管应适当合并后再外排，减少室外检查井数量。

3. 住宅技术要求

3.1公共空间（架空层、入户大堂、电梯厅）

3.1.1住宅大堂应整齐、宽敞、明亮，入口交通方便，考虑放置邮箱位置及IC智能门锁的位置，物业公示栏的位置。首层室内外高差150，不做台阶。首层设置残疾人坡道，不设栏杆，坡度1﹕20。首层、架空层净高=4.5m，标准层电梯厅净高≥2.5m，净宽≥2.4m。

3.1.2架空层地下室顶板标高同大堂，不做绿化，铺地砖。

3.2 卫生间

3.2.1住宅卫生间做沉箱式（沉箱净高400mm，做沉箱地漏），开门不宜直接对客厅、餐厅。

3.2.2卫生间设排气扇，采用墙体预埋排气管道，室外加不锈钢防雨罩。排水管、排污管应有利于装修时洁具布置。排水管、排污管尽量设于沿外墙阴角位敷设或置于百页内。

3.2.3卫生间防水要求：淋浴区防水层涂抹高度不低于1800mm，非门洞处结构混凝土反边≥200 mm。

3.2.4卫生间平面布置净宽要求（或按户型实际情况酌情调整）：

主卫开间≥1600mm；客卫开间≥1500mm；淋浴间宽度≥800 mm；座厕位宽度≥700 mm；洗面台宽度≥700 mm，深度≥550 mm。

3.3厨房
3.3.1厨房净宽：单排≥1500 mm，双排≥2300mm，L型≥1500 mm。

3.3.2厨房设计应考虑到能提供尽可能多的工作台面，以满足装修时煤气炉、双星盆、冰箱、消毒碗柜、微波炉、电饭煲、抽油烟机、排气扇等布置，预留冰箱位置净宽≥750 mm。

3.3.3住宅厨房设成品烟道，地面不设地漏。排烟接口底边高2500。

3.4门

3.4.1 入户门宽900-1000mm，高2200mm；

3.4.2 卧房房门宽800-900mm、高2000mm；卫生间门宽700-800mm、高2000mm；厨房宜采用趟门，门宽按最大设置、高2100-2200mm；

3.4.3 客厅出阳台门用推拉落地铝合金玻璃门，门高不小于2200mm；

3.5窗

3.5.1厅、房飘窗台高450 mm，外飘尺寸600 mm，飘窗净高度1450mm。设900mm净高防护栏杆。

3.5.2厨房开窗应避免被吊柜、油烟机、排水管道遮挡。

3.5.3卫生间开窗如开向工作阳台、入户花园时，窗台高900mm，采用磨砂玻璃平开窗，磨砂玻璃毛面应向内。

3.5.4低窗台内侧应加设安全护栏，并应结合外立面与窗立面统一设计。

3.5.5尺寸接近的外窗尽量统一。

3.6阳台

3.6.1煤气表设于工作阳台。如无工作阳台的户型，煤气表设于入户阳台或厨房内，洗衣机设于客厅阳台。

3.6.2阳台栏杆选用铝合金制品。

3.6.3入户花园护栏与客厅阳台做法相同。

3.7其他设备

3.7.1住宅大堂不设空调，保证良好通风、采光。

3.7.2电梯厅、大堂消防栓采用暗装形式。消防栓应避免距住宅入户门太近，避免正对电梯门。

3.7.3电梯厅电井，水井，风井在满足规范要求条件下尽量做小。

3.7.4住宅各户配电箱设于入户门后或厨房隐蔽处。

结构专业
结构设计总则：

结构设计需满足国家及广东省现行结构设计规范强制性条文的要求，且需满足设计深度要求，确保顺利通过审图单位的审查。

结构选型合理、经济，严格控制结构含钢量以及混凝土含量在要求范围内。

结构设计构造措施应根据规范要求严格把握尺度，应尽量避免设计人员主观上加强构造措施。

基础选型须综合考虑技术可行性、成本优化、施工工期等因素进行比选。

结构主要材料钢筋和砼强度等级的选择应合理、经济。

1.6 注意结构设计的限额指标：含钢量、混凝土用量原则上要求如下： 

80m≤H≤100m高层住宅   钢筋含量50Kg/m2     混凝土含量0.39 m3/m2

多层商业         钢筋含量45Kg/m2    混凝土含量0.36 m3/m2

无人防地下室       钢筋含量115Kg/m2   混凝土含量0.90 m3/m2

有人防地下室（核六常六） 钢筋含量150Kg/m2   混凝土含量1.10 m3/m2

基础选型及地下室结构

基础的选型应充分研究地质勘察报告，通过多方案技术经济比选确定，比选过程应遵循以下优先顺序：天然基础、预应力管桩、复合地基、冲（钻）孔桩。

桩基础承载力取值应合理，有条件试桩的尽量提前试桩确定承载力及可行性；设计时应采用不同桩径混用，合理配桩。

基础承台应尽量避免设计成联合承台，非计算需要的配筋应按0.15%配筋率配筋。

地下室基础、顶板的设计，应与园林景观专业协调，合理考虑园林景观荷载条件对结构设计的影响。

地下室底板、顶板的找坡优先采用结构找坡；顶板结构型式采用脸梁板式结构，地下室层高应尽量压缩，减少地下室的结构造价。

地下室顶板消防车荷载仅要求布置在有消防车道的板跨内及登高面上，应根据地下室顶板的实际覆土厚度确定其等效活荷载。对消防车道面积占所在板面积较小比例的情况，荷载应作换算。

地下室顶板有覆土时，出地下室的风井、采光井、车道入口等洞口应做钢筋砼反边，反边高度不低于覆土面标高以上200mm。

上部结构设计

同一项目多个设计人员参与时，各设计人员应始终保持技术措施的一致性，在图纸表达方式、结构布置、构件选型、材料选用以及构造做法等结构技术措施上应协调一致，避免差异。

高层建筑宜设计为规则的结构，避免设计为复杂或超限高层建筑。当建筑方案的平面形状及竖向体型特别或严重不规则时，设计单位应及时向甲方反馈意见。

结构的剪力墙、柱、梁平面布置须满足建筑的功能、美观要求，采用隐梁隐柱，室内要求尽量不露墙、柱角，不得已时，墙、柱角应凸向次要空间，具体如下：

	列项
	应考虑的问题

	剪力墙
	住宅剪力墙
	门窗洞口边布置剪力墙时，预留的砌体墙垛长度应大于200mm或不留砌体墙垛

	
	厨卫、阳台剪力墙
	保证厨房、阳台推拉门宽度

	
	地下车库剪力墙
	车道的设置与车位的布置

	梁


	布梁原则
	小空间隔墙下尽量不布置次梁，优先采用大板

	
	
	屋面结构布置时，取消不必要的次梁

	
	
	客厅、主卧、走道隐梁隐柱

	
	
	走道与房间之间有梁，偏向房间

	
	
	主卧与次卧之间有梁，偏向次卧

	
	
	次卧与厨卫之间有梁，偏向厨卫

	
	
	厨房与卫生间之间有梁，偏向卫生间

	
	
	公共部分的梁布置规整，满足建筑的最大净空要求

	
	
	与外立面相关的梁满足建筑立面造型要求

	
	
	标准层外墙处梁底标高到窗顶

	
	
	地下室顶板不设反梁

	
	住宅走道梁
	不可超过500mm

	
	厨卫的梁
	不可超过600mm


现浇钢筋混凝土楼板的厚度，双向板宜控制在短跨的1/35，单向板宜控制在短跨的1/30；一般情况，厨房、卫生间、阳台采用100，跨度小于3500的板采用100，跨度为3500~3900的板采用110，跨度为3900~4200的板采用120，跨度为4200~4600的板采用130。

屋面板的厚度，跨度小于3900的板采用120，跨度大于3900的板相应增加厚度。

楼面恒载考虑装饰层荷载时统一按下列数值输入荷载标准值，并在图纸说明中注明二次装修时不得超过下列数值：客厅、餐厅、厨房、卧室取1.2KN/m2，卫生间、阳台取1.5KN/m2（不含沉箱回填荷载）。

结构设计应合理控制上部各楼层的单位面积荷载，高层住宅标准层荷载宜控制在18KN/m2以内。

楼板的配筋一般应采用分离式配筋方式，端跨大于3900的楼板和屋面板负筋宜采用小直径钢筋双向通长配筋；结构梁的通长筋或架立筋若非计算需要，一般一、二级抗震设计采用直径14mm且不小于梁纵筋较大截面面积的1/4，三、四级抗震设计时采用直径12mm钢筋。

结构构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要，应取最小值，非受力构件如立面造型线条、构造柱等应按构造配筋。

电梯井道中间的隔墙可设计为砖墙或150厚砼剪力墙。

结构主要构件钢筋选材：剪力墙暗柱、框架柱、梁纵筋等受力钢筋宜采用HRB400、HRB500钢筋，箍筋宜采用HPB300、HRB400钢筋；楼面、屋面板受力筋宜采用HRB400或冷轧带肋钢筋，分布筋、构造钢筋宜采用HPB300。

结构图纸中应包含结构留孔图及孔边钢筋加强图，并认真复核建筑及设备专业的预留孔洞图，确保一致。

电气专业
总则

当地有特殊规定或习惯做法时，按当地规定执行；否则，按本设计要求执行。
强电系统

住宅负荷指标

负荷申报需满足当地供电部门要求负荷取值原则：

各用电单位用电负荷取值及对应总开关配置需结合当地用电习惯，满足使用为准；报装容量及需要系数的选取以满足当地供电部门最低标准为准；尽量的减少变压器报装容量。住宅负荷指标、开关、电缆及需要系数的选取标准，如当地及相关规范规定无特别要求，按120㎡以下6千瓦/套，120-150 ㎡8千瓦/套，150 ㎡以上9千瓦/ 套设置。

导线、电缆的选型

电力线路：

电线电缆及母线截面，可参照国标图集04DX101-1《建筑电气常用数据》选择，应考虑压降、环境温度、敷设系数等因素，型号在满足规范前提下，按当地最低标准选用。

配电箱式样：

住户内配电箱箱体为由冷轧板，喷塑处理，暗装。

公共部位采用暗装配电箱，箱体颜色接近附近墙体颜色。设备房、配电房（间）、竖井内采用明装配电箱；大型及动力配电箱箱体由冷轧钢板制成。

照明系统

首层大堂入口、电梯前室、大堂中央、户内照明需按设计条件图要求设计灯具底盒，施工时需预埋灯具底盒、开关底盒及相应管线。

有吊天花部位，按灯具数量设分组控制开关，每个开关面板在天花设一个灯具底盒。

无天花部位，按设计条件图设灯具底盒及控制开关。

梯间、休息平台均设灯具。

楼梯间光源采用功率为24W的声控感应灯，公共走廊采用吸顶灯+感应灯相结合。

首层大堂及入口处灯具均采用普通开关控制。

地下室车库用单管荧光灯，灯光功率36W细光管,灯具应隔一盏灯分路控制，地下室灯具数量及控制在满足照度的基础上尽量节能。

管井及设备用房

强、弱电管井应上到电梯机房底。

强电井内设本层检修插座一个，弱电井内设设备插座一个

电井和水井应设照明，采用墙上座灯，在门上方100mm壁装。

管井内开关、插座采用明装方式；

表房、消防监控中心、电信机房、宽带网机房、弱电间等应结合总规及当地相关部门要求设计。

专变各回路均应设置电表，以方便物业管理，柴油发电机设总表计量，不另设分表。

电房位置

商铺要集中设电表房（距离过远时可设两个），当有地下室时且当地供电局同意，商铺电表房可设在地下室。

电房不得设在卫生间下部。如当地供电局同意，必须在卫生间下设置时，需做双层板。

在住宅正下方设置变压器时，变压器房上部需作双层板，层板之间设隔热处理。

电房内如作下沉，必须做好排水设施，保证电缆沟内不积水。

首层开关房需预留进、出线位置，首层开关房应直接对室外开门。

变配电房应设于负荷中心，数量应综合考虑供电质量及敷设方便等因素；若设置地下车库内的变配电房应尽量少占停车位。

发电机组烟道材质采用耐火砖，相应要求按照相关规范执行。柴油发电机须作为消防系统、弱电系统、应急照明、生活水泵、电梯的后备电源。

设备安装及线路敷设

住户内配电箱、弱电箱原则上均采用暗装方式。

大型配电箱、柜，控制箱、柜及管井内配线箱、接线箱均采用明装方式。

除管井内开关、插座明装外，其他设备底盒均采用暗装。

住户内强、弱电线路主体施工时采用PC管在楼板内暗敷。

首层、标准层至住户的强、弱电线路采用PC管在楼板内暗敷。

在天花内敷设的强电线路，采用金属管、槽；

消防报警、控制线路：

暗敷采用PC管，明敷采用金属管、金属线槽，外涂防火漆保护；

地下室电力、主干照明线路采用金属线槽（大截面用桥架）明敷，照明分支线路可采用塑料线槽或管明敷；

消防线路采用金属管、金属线槽明敷，外涂防火漆保护（消防以通过当地消防验收为准）。

管井内的线路：

采用电缆梯架，过楼板时穿套管；在管井外敷设时，穿封闭式电缆桥架（或线槽）；

管井用的照明、插座回路可采用PC管明敷。

室外园林线路：用BVV双塑线穿PC管埋地敷设。

过车行道管线外套镀锌水燃气钢管保护。

线管、桥架、线槽的产品标准按国标。

室外电力线路：低压电缆、弱电保护管：除过车行道管外，其他采用PC管（满足当地相关部门要求为准）。
高层600A及以上回路采用密集母线槽。

室外配套设施

室外设备电控箱应尽量布置在室内；不能满足时，园林专业作美化、遮掩处理。

电信室外交接箱应尽量隐蔽布置。

室外线路小管可作过线箱，过线箱要埋入地中，大管应做管井。

井盖设置要求：

井盖宜设于公共地方隐蔽位置；

车行道及入户道不得设井盖；

私家花园内尽量少设检查井，若必须设置时，应分散设置，不得集中设置；

室外电井应设排水设施。

室外管线埋深一般不小于0.5m，过路管不小于0.7m，局部深度可作调整。

防雷与接地

防雷与接地设计以通过当地验收为准；

应按规范要求安装避雷器，下列部位须加设避雷器：

屋面用电设备（风机、稳压泵、电梯）配电箱、航空照明配电箱及泛光照明配电箱；

低压电源引入总箱处；

高压引入高压配电柜处；

变压器低压端；

消防监控中心配电箱；

室外摄像枪末端、室外摄像枪信号、电源及控制线引入机房处；

电视、网络、电信防雷由专业公司负责；按专业公司要求预埋接地连接点。

建筑屋面避雷带采用明敷。

各地项目可根据当地气象部门意见做局部调整。

消防设施配置

消防设施配置以通过当地消防验收为准。除管井外楼层其他处管线暗敷，地下室明装。破玻按钮安装高度Ｈ＋1.5m，消防警铃安装高度Ｈ＋2.3m，按钮边距消火栓边净距 100mm，消防警铃与按钮上下对齐安装。

楼层内消防设计应与室内装饰对接，消防箱争取内陷，报警器应避免影响住户。
 智能化系统

可视对讲系统：大楼单元出入门口设对讲主机，每户设置一台彩色可视对讲室内机，对讲确认开锁，主卧室紧急呼救按钮；大楼出入口门锁控制装置（密码、IC卡、户内分机、人脸识别等方式开锁）；住户、访客、管理中心三方联网，室内分机带拓展防区兼具煤气报警功能，每户设门铃系统，设两个紧急按钮。设备用线应优先考虑采用五类、超五类线的系统。设备应设计为整体支持直接热插拔方式连接的产品，便于系统维护。

IC卡门禁系统：小区主出入口口设人行道闸门禁机（人脸识别、IC卡），其他次入口各设一个嵌入式门禁机（仅IC卡）；单元门口及地下车库通往住宅的消防楼梯入口、非机动车库出入口、天面出入口设读卡门禁系统，当发生火警时，该门禁系统自动失效，保证进出消防楼梯口畅通无阻。

车辆出入自动管理系统：主要设置于地下车库进出口，要求配置长距离读卡器及满位显示屏，防雨式设计，确保全天候可靠运行；停车场管理系统系统联网，将所有信息通过小区计算机网络传到消防监控中心。

背景音乐/公共广播系统：设置在园林、首层架空层、服务性公建、入户大堂和电梯厅等处，与消防系统联动。

闭路电视监控系统：设置于道路、周界、电梯轿厢、地下室车道、单元门口、园林、小区出入口等区域。保安人员在保安室内即可观察到小区内主要防范点的现场情况，对其情况进行全天候监控，对于地下车库等位置设置的摄像机应充分考虑环境光线不足的因素，采用红外一体化摄像机。

综合布线系统：在每户住宅内设置弱电配线箱1个，电视、电话、网络线引入户内配电箱，户内布线业主自理。弱电箱安装设置在户内配电箱下方便于电源引入。

给排水专业
总则

本设计要求适用于住宅项目，按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。

本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。

除特别注明外，标高以m计，其余均以mm计。

当地若有特殊要求或习惯性做法时，按当地要求执行；否则，按本设计要求执行。

当本设计要求与国家规范冲突时，按国家规范要求设计。

给水系统

管材选型

室内部分

户内水表前采用衬塑钢管，表后冷水采用冷水PP-R管，热水采用专用热水PP-R管，管材必须经过8760h热稳定性试验。

水池、水泵房管材

水泵吸水管（自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分）、水池补水管（伸入水池部分）、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管，其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。

绿化、喷灌管材

采用PVC－U给水管，管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。

水景管材

水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC－U给水管。

排水系统

管材选型

室外部分

地质情况较差，基础需处理时，DN≤500mm采用UPVC双壁波纹管，DN＞500采用钢筋混凝土管。

地质情况较好，基础不需处理时，DN≤400mm采用UPVC双壁波纹管，DN＞400采用钢筋混凝土管。

采用双壁波纹管时，位于人行道及绿化带下采用环刚度S1级（4KN/㎡）；位于车行道下采用环刚度S2级（8KN/㎡）。

室内部分

污、废排水立管采用普通PVC－U排水管，当有立管转换横管时，10层及以上的建筑，立管底部配件采用给水弯头。建筑高度超过100m的超高层建筑排水立管采用柔性卡箍连接机制铸铁管。

重力流雨水排水系统多层建筑采用普通PVC－U排水管；11层及以上建筑天面雨水管采用给水PVC－U管及给水配件，颜色为白色，其管材选用公称压力应大于建筑物净高度产生的静水压。

压力流雨水排水系统采用PVC－U给水管及给水配件，颜色为白色，其管材选用公称压力应大于建筑物净高度产生的静水压，管材抗环变形外压力应大于0.15MPa。

空调冷凝水管采用PVC－U排水管，颜色同建筑外立面。DN<40的暗装空调冷凝水管采用PVC－U给水管。

套管管材

卫生间侧壁预留国标普通焊接钢套管。

卫生间内排水立管穿楼板处不预留套管，管道直接安装外加止水环。

阳台排水立管穿楼板处预留PVC－U排水塑料套管，套管外加止水环。

明装消防立管与明装给水立管穿楼板处预留国标镀锌钢套管。

核心筒处管井内立管穿楼板处预留PVC－U排水塑料套管。

管道穿水池、地下室外壁、天面水箱预留刚性防水套管，做法按国标02S404要求。

管道穿天面预留防水套管，套管材料采用焊接钢管，翼环厚5mm。

当地有特殊要求，以当地要求为准。
技术要求

排水管设计原则

排水横管布置：住宅大堂内如布置有排水横管时，排水横管应在板底400mm、距墙600mm范围内走管。

排水立管的设置：楼盘污、废排水立管在不太影响主立面时，尽量设于室外；雨水立管尽可能设于空调室外机位处或建筑隐蔽处。

排水管道穿沉箱结构梁布置：需预留国标普通焊接钢套管，套管中心距墙或梁边（结构）110mm，套管中心间距原则上采用180mm。粪水管套管规格DN150，套管中心标高Z+0.13；废水管套管规格DN125，套管中心标高Z+0.13；沉箱地漏套管规格DN100，套管中心标高Z+0.07。（Z表示沉箱结构面标高）

厨房和卫生间的排水立管应分别设置，厨房布置应考虑立管布置位置；如有条件，厨房废水可与生活阳台洗衣机废水合用排水立管。

设置分体空调的住宅，冷凝水排水立管管径为DN50（外径dn50）,支管管径为DN25（外径dn32）。

室外给排水井及井盖设置要求

小区内车行道路及入户通道上不得设置检查井；井盖宜设于公共隐蔽位置。

小区内给水、燃气等压力管线可设置于车行路下方，应尽量靠近路边布置，管道间距应布置紧凑，满足施工要求；检修阀门等应设置于车行路以外位置。

小区内雨水、污水等重力流管线可设置于车行路边，但检查井盖应设置于路边的人行道或绿地内，且方形检查井盖应与相邻道路或围墙边线平行，并与园林专业协调进行装饰处理。

室外雨、污水排水检查井当井深≤1.5m，所连管道D≤400mm时采用采用国标圆形检查井。井盖规格为Ф700，装饰井盖做法详园林标准图。当地有特殊要求时，可采用塑料检查井或钢筋混凝土检查井。

雨水口：无道牙处采用国标平箅式单箅雨水口，有道牙处采用国标立箅式单箅雨水口，铸铁井圈及铸铁箅子（高档楼盘以园林专业要求为准）。

水表井采用国标水表井及井盖，井盖规格为Ф600，装饰井盖做法详园林标准图。

阀门井采用国标阀门井及井盖，井盖规格为Ф700，装饰井盖做法详园林标准图。

地漏规格

卫生间地面采用DN50普通地漏（简易地漏），在大便器与淋浴间（浴盆）之间贴墙（梁）设置或大便器边上的角落位（大便器与淋浴间不靠同一面墙时）设置。

淋浴间采用DN75普通地漏（简易地漏）,方形淋浴间地漏贴淋浴器所在墙边居中设置（如地漏与沉箱梁、淋浴间排水槽发生矛盾时，可作适当调整），扇形淋浴间地漏沿淋浴间内墙角设置。

阳台洗衣机采用DN75洗衣机专用地漏；阳台地面采用DN50普通地漏，厨房地面不设地漏。

通气管设置

住宅上人屋面通气管距屋面距离为2000mm，不上人屋面通气管距屋面距离为500mm。

雨水斗设置

住宅屋面采用DN100雨水斗或DN100侧入雨水斗。

消防系统

管材选型

水泵吸水管及出水管均采用内外壁热镀锌钢管。

自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、消火栓系统给水管，架空时应采用热浸镀锌钢管。埋地时，埋地部分管道刷冷底子油一道，热沥青一遍防腐（土壤腐蚀性较强时，应另行处理）。

当消火栓系统管道工作压力大于1.2MPa时，采用国标加厚热镀锌钢管（在不增加费用的情况下，消防公司可采用无缝钢管代替）。

当喷淋系统管道工作压力大于1.2MPa时，采用国标加厚镀锌钢管，当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时，应在报警阀前增加过滤器。

当消防给水管道压力大于1.2MPa时，其最小壁厚应符合下列要求：

采用法兰连接或螺纹连接时：当管径DN≤125时，最小管壁序列号为Sch20；当管径为DN150时，最小管壁厚为3.4mm，当管径为DN200及DN250时，最小管壁厚为4.78mm。

采用卡箍连接时：当管径DN≥100时，最小管壁序列号为Sch30；当管径为DN＜100时，最小管壁序列号为Sch40。

技术要求

消火栓系统

消火栓箱尺寸及要求： 

a、单栓消火栓箱（带消防卷盘）尺寸650x240x950mm，双栓消火栓箱（带消防卷盘）尺寸800x240x1050mm，其他地区根据当地具体情况确定。

b、不带卷盘的消火栓箱尺寸800x240x650mm，其他地区根据当地具体情况确定。

暗装消火栓箱留洞尺寸及要求：

a、单栓消火栓箱（带消防卷盘）留洞尺寸800（宽）x1100mm（高）；双栓消火栓箱（带消防卷盘）留洞尺寸950（宽）x1200mm（高），不带卷盘的消火栓箱留洞尺寸950（宽）x800mm（高）；洞底距楼（地）面775mm，安装完消火栓箱时，消火栓箱底边距楼（地）面850mm，消火栓口距楼（地）面1100mm。其他地区根据各地情况具体确定。

b、若采用其它形式消火栓箱时，应保证箱底距楼（地）面距离不小于600mm。

上述距离均指距建筑完成面距离。

消火栓箱体及箱门要求：

消火栓箱采用钢板箱体。

箱门表面以装修专业要求为准，具体内容如下：

a、首层住户大堂消火栓箱门为隐型门。

b、标准层消火栓箱门:

洋房1000元/㎡装修标准采用原配消火栓门（款式见下图1、图2），洋房2000元/㎡装修标准采用隐型门。

c、其余所有处于消防楼梯间内的消火栓箱门均采用原配消火栓门（款式见下图1、图2）。

[image: image3.png]I-\/Il

LI B VA PR A 7 B
/N X 35 H EPC & A& A,

o
0d
=
=y
g
[

BN 2\
[\ ¥
GilmiE): 2023 4 09 A N, /




[image: image4.jpg]



图1：原配消火栓门正立面款式          图2：原配消火栓门侧立面图

喷淋系统

喷头布置：无吊顶时，采用直立式喷头；有吊顶且吊顶高度大于800mm或吊顶内有可燃物时喷头上下布置，吊顶内采用直立型喷头，吊顶下采用装饰性喷头。装修有特别要求时考虑采用隐蔽型喷头。

喷头数量：轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数按照规范要求执行，具体见下表：

	公称管径（mm）
	控制的标准喷头数（只）

	
	轻危险级
	中危险级

	25
	1
	1

	32
	3
	3

	40
	5
	4

	50
	10
	8

	65
	18
	12

	80
	48
	32

	100
	——
	64


设备技术要求

生活水池

原则上采用钢筋混凝土水池，若当地有特别要求或对供水水质要求较高时，可采用不锈钢组合焊接式水箱；

小区用生活水池容积设置应充分考虑市政供水量，当资料不足时，取规范要求的下限。

建筑单体生活水池容积设置应充分考虑市政供水量，当资料不足时，取规范要求的下限

消防水池

采用钢筋混凝土水池，容积按规范计算；

水池进水控制阀采用液控浮球阀，阀前加过滤器。

消防水箱

采用钢筋混凝土消防水箱，重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。

低层或多层建筑消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s，经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时，可采用12m3；当室内消防用水量大于25L/s，经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时，可采用18m3；

高层建筑消防水箱容积：一类公建不应小于18m3,二类公建及一类居住建筑不应小于12m3，二类居住建筑不应小于6.0m3；

高层建筑天面消防水箱底距离建筑顶层楼面高度不小于8.1m，若不能满足，应设增压设施；

应整个小区统一考虑消防水箱。

室外化粪池

室外化粪池按照最经济的原则选用，如：砖砌化粪池或玻璃钢化粪池（临近生活水池时采用钢筋混凝土化粪池）。

室外隔油池

采用成品玻璃钢隔油池。

污水处理站

按照规范要求设计。

生活供水设备

在市政供水满足小区用水要求，当地供水部门要求的情况下，才采用叠压无负压给水设备供水，否则采用变频调速供水设备。如当地无强制性要求时，加压给水泵按如下原则选用：

加压给水泵均应设置备用泵。

加压给水泵采用DL、LG、GDL立式离心泵。

消防水泵

消防水泵采用XBD立式消防泵，或以当地委托的消防公司设计为准。

若小区高位消防水箱的设置高度不能保证最不利点消火栓静水压力要求时，应设增压设施，增压设施宜设置在消防水泵房内以便于管理。增压设施由电控箱、补压泵和隔膜气压罐组成。

水景循环泵

采用潜水泵。

阀门

生活给水系统中，DN＞50mm时，采用弹性座封铸铁铜芯或不锈钢芯闸阀；DN≤50mm时，采用全铜截止阀。

热水系统中，DN＞50mm时，采用铸钢闸阀；DN≤50mm时，采用全铜截止阀。

消防系统中的阀门采用明杆闸阀或蝶阀。

排水管阀门采用弹性座封铸铁闸阀。

自动排气阀下设全铜截止阀一个。

生活水泵出水管采用消声止回阀，消防水泵采用普通止回阀。

水池进水控制阀采用过滤活塞式遥控浮球阀。

可调式减压阀、泄压阀等阀体原则上均为铸铁阀体。

附录一：明露给排水管道识别标志

	分类
	名称
	管道刷色
	管道上字样
	备注

	给水管
	市政给水管
	—
	市政给水
	字体颜色为红色

	
	低区冷水管
	
	低区冷水
	

	
	中区冷水管
	
	中区冷水
	

	
	高区冷水管
	
	高区冷水
	

	
	中水管
	—
	中水
	

	
	热水管
	—
	热水
	

	排水管
	污水管
	—
	污水
	字体颜色为红色

	
	废水管
	
	废水
	

	
	污废合流管
	
	排水
	

	
	压力污水管
	
	压力污水
	

	
	通气管
	
	通气
	

	
	雨水管
	
	雨水
	

	消防管
	低区消火栓管
	红色
	低区消火栓
	字体颜色为白色

	
	中区消火栓管
	
	中区消火栓
	

	
	高区消火栓管
	
	高区消火栓
	

	
	低区喷淋管
	
	低区喷淋
	

	
	中区喷淋管
	
	中区喷淋
	

	
	高区喷淋管
	
	高区喷淋
	

	
	水幕给水管
	
	水幕给水
	

	燃气管
	燃气管
	黄色
	燃气
	

	注：

（1）适用于首层、地下室、天面、管井内的明露管道。

（2）管道上需要注明水（气）流方向。

（3）喷字大小及具体位置由现场确定。


暖通专业
总则

本项目采用户式分体空调，空调室内、外机位置及冷媒管走向与建筑专业配合确定，以节省建筑空间为准则，空调凝结水统一收集排放。室内机位置不应使风口正对床头。

空调安装位应考虑对建筑外观影响及噪音影响。

每个小商铺空调布置采用分体空调，预留空调冷媒管和排水管位置。

厨房排烟应采取防倒流措施，以防废气倒流入室。

本工程汽车库、变配电室、水泵房、柴油发电机房及电梯机房均按防火分区的划分设置机械通风系统。

汽车库需设置机械排烟（兼排风）系统及相应补风系统。

变配电室设置机械排烟（兼排风）系统及相应补风系统。

面积超过100㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间均应设机械排烟系统。

面积超过50㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地下无窗房间或设固定窗的房间均应设机械排烟系统。

无直接自然通风，且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风，但长度超过60m的内走道均应设机械排烟系统。

楼梯间、前室及合用前室无自然排烟条件的均应设机械加压系统。

防排烟系统要能在消防控制中心集中监控，远程启停。

风机应采用低噪音风机，使其噪声符合环保要求。

消防防排烟尽量利用建筑物自然防排烟。

地下室风管靠墙、靠柱布置。

消防楼梯防排烟风机尽量布置在天面。

风管尽可能简洁实用，消防排烟系统符合国家及当地规范，充分考虑与人防工程配合。

会所空调需提供不同系统形式方案比较文本，要求节省造价，节能环保。

半地下室可利用自然排烟。

设备材料选型

设备材料选型

防排烟（通风）风机优先采用噪音较低的柜式离心风机（小风量 可采用轴流风机），排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。

地下室防排烟（通风）风管采用镀锌钢板。

设计要求

防排烟（通风）系统

地下室通风排烟系统
地下室风机房应设置在墙柱较多、无法布置车位的位置，且应便于设送排风竖井。风机房门的尺寸应满足风机安装和检修时能进、出的要求。

地下室主风管风速可适当放大，以便减小风管尺寸，增加地下室净高。

地下室设备用房与车库排风（排烟）系统宜分开设置。

通风换气量按规范取下限。

加压送风系统

前室加压风井应靠近前室，风井有一面邻前室的墙（最好为非剪力墙），以便设加压风口。

防烟楼梯间的加压风井应靠近防烟楼梯间，风井有一面邻防烟楼梯间墙（最好为非剪力墙），以便设加压风口。

加压送风井面积宜区规范要求下限；加压风口安装高度为下底边距地500mm。

排烟系统

排烟井应靠近内走廊，排烟井有一面邻走廊的墙（最好为非剪力墙），以便设排烟口。

排烟口位置及形式应配合装修要求，可设于天花上，也可设于靠近天花（楼板）的墙面上，设于墙面时排烟口安装高度为上边距楼板100mm。

分体空调系统

室外机位应考虑必要的安装、维修及进、出风空间。

设计工作内容及成果要求

	设 计 阶 段
	建筑设计工作内容
	建筑设计工作成果

	1.施工图计阶段


	完成详细准确的建筑、安装施工图纸

明确验收标准、方法、施工图预算

明确材料设备样式、非标准设备的制作和施工工艺


	各专业设计说明

各专业计算书

节能设计专篇

消防设计专篇

各专业系统图

立面排砖大样图

各专业总平面图

各专业平面图

全部建筑立面图

剖面图

各专业细部详图

门窗大样

满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的要求

	2.施工配合及竣工验收
	设计公司应配合出席与本项目相关的协调会议。

协助建设单位与相关设计配合单位解决现场施工问题，如有需要及时配合出设计变更。

协助建设单位进行招标工作，包括编写技术规范、技术要求；选定材料样板和设备类型；回复招标答疑；审查投标单位制技术方案和材料样板；提供评标和咨询意见等。

协助建设单位监督施工单位的施工质量及效果，设计公司应派专业人员到现场提供设计技术服务，根据业主要求赴工地巡查，并就功能和美观方面的问题提供施工质量的意见，如发现效果不理想，应协助建设单位进行工程调整直至符合要求，并且不要求增加设计费用。

配合施工单位完成竣工图。在工程竣工时，此阶段工作视为完成。
	


除以上所列图纸内容外，设计方为准确表达设计意图的其他设计图纸。

上述内容制成powerpoint演示文件，可用于电脑或投影机放映。

上述电子文件：文本为DOC格式文件，图纸为DWG格式文件，分析图和效果图为JPG格式文件，应同时提交2套电子文件光盘（所有设计成果内容）。

设计成果要满足设计成果需满足当地报建验收及现场施工要求，并修改至符合各方要求。

设计工作时间节点要求

详见招标文件和合同约定。

第六章
发包人提供的资料

江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目初步设计及概算（招标图纸坐标仅作为参考，以通过规划审核为准。）
江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目勘察报告
以上发包人资料，代理机构通过招标公告同步提供。
第三卷

第七章
投标文件格式

附件 1：商务文件正本（或副本）封面（投标人一栏需写所有联合体成员的单位全称）
江门市悦兴置业有限公司悦璟苑

小区项目EPC总承包
商务文件

正本（或副本）

投标人：   （全称） 
（盖独立体或联合体主办方单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日
 期：     年    月  
日

附件2：商务文件外包装封面（投标人一栏需书写所有联合体成员的单位全称）
江门市悦兴置业有限公司悦璟苑

小区项目EPC总承包
商务文件

招  标  人： 
                                    
投
标  人： 
                                     
在         年        月         日时前不得开启

附件3：技术文件正本（或副本）封面
江门市悦兴置业有限公司悦璟苑

小区项目EPC总承包
技术文件

正本（或副本）

附件 3：技术文件外包装封面
江门市悦兴置业有限公司悦璟苑

小区项目EPC总承包
技术文件

一、投标函
（一）投标函

 
（招标人名称）：

我方已仔细研究了江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包 招标文件的全部内容，愿意按照如下方式报价并承诺：投标总报价为    万元；设计费报价为    万元；建安工程费报价为    万元；建安工程费投标报价下浮率为    %；总工期合同签订后        日历天，其中施工工期：   日历天，设计工期：   日历天。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 
（¥ 
）。
如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

        
（其他补充说明）。

投标人（盖单位公章）：                                      

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                      
地址： 
 

网址： 
 

电话： 
 

传真： 


邮政编码： 

 
年 
月 
日

注：若为联合体进行投标的，投标函后应附联合体共同投标协议书。
（二）投标函附录
	序号
	项  目
	内  容
	备注

	1
	项目负责人（施工负责人）
	姓名：           

建造师证等级：
建造师证专业：
建造证编号：
	

	2
	设计负责人
	姓名：           

注册证书等级：
注册证书专业：
注册证书编号：
	

	3
	工  期
	总工期：   日历天

其中施工工期：   日历天
设计工期：   日历天
	

	4
	质量标准
	按招标文件要求
	

	5
	投标有效期
	        日历天（从投标截止之日计起）
	

	6
	保修期限
	按招标文件的要求
	


投 标 人（加盖投标人公章）：                
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          
                      年      月      日

（三）联合体共同投标协议书（如有）
联合体共同投标协议书

致    （招标人名称）     ：
（所有成员单位名称）自愿组成投标联合体，共同参加江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为本项目投标人的联合体主办方。
2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判及签署，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员内部的职责分工如下：

联合体主办方：
联合体成员一：
……
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体各方和招标人各执一份。

联合体主办方：（加盖盖章） 

法定代表人：（签字或盖章） 

地址： 

邮政编码： 
电话/传真： 

联合体成员一：（加盖盖章） 

法定代表人：（签字或盖章） 

地址： 

邮政编码： 
电话/传真： 

签订日期：
年
月
日

二、法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
年 
月 
日 经营期限： 




姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 

系 

（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： 
（独立体或联合体各方）
（加盖公章）

 
年 
月 
日

三、授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件

投标人名称（加盖投标人公章） ： 


法定代表人（签字或盖章）： 


身份证号码： 

委托代理人（签字） ： 


身份证号码：                                             


        年      月      日

四、投标保证金
投标人应在此提供汇款凭证或银行保函或保证保险保单的复印件。
投标人以银行转账形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
五、投标承诺书
致： 
（招标人名称）

本投标人已详细阅读了 江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目EPC总承包 项目的招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.服从安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保。若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定商签项目合同并递交履约担保。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证。

6.保证按照项目合同约定完成项目合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人对本投标人违诺处罚并被没收履约担保。

7.保证中标之后不转包、不分包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。

8.保证中标之后按投标函中承诺的工程周期完成并提供相应的后续服务。

9.保证按招标文件及项目合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。
10.保证提供的施工图设计质量符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书要求，满足工程投资控制需求，保证实际设计预算不高于投标方案的相应投资估算，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的合同违约及法律责任。

11.保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

12.保证在中标候选人公示结束之日起1个工作日内按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的要求支付交易服务费。

13.保证应在招标人发出中标通知书5个日历天内提交满足桩基础施工图纸、基坑支护施工图纸的施工图审查深度且加盖出图章的整套施工图纸（保证实际设计预算不高于招标控制价），桩基础施工图纸、基坑支护施工图纸的设计成果文件应该在审查意见出来后2个日历天内完成设计文件修改；其他相应阶段的设计成果文件应该在审查意见出来后3个日历天内修改完善。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：       


投标人名称（加盖投标人公章）：       

日期：
年
月
日
六、投标人基本情况表
	投标人名称        
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	企业技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注： 1、在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本复印件。
        2、联合体投标的，应分别提交本表并附相应的证明资料复印件。
七、项目主要管理人员配备表
	序号
	姓名
	在本项目中拟担任工作
	职称
	类似工作年限
	执业资格证/职称证

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     注：根据招标文件要求，本表填写项目负责人（施工负责人）和安全员、设计负责人以及各专业设计负责人的相关信息，同时，表后附上述人员的相关证明材料复印件，及属于本单位员工的加盖当地社保局或税务局印章的近3个月（2023年5、6、7月）的社会劳动保险缴费证明复印件。

投标报价表

	工 程 名 称
	

	投标总报价（万元）
	

	设计费报价（万元）
	建筑工程设计
	

	
	园林广场景观绿化设计
	

	
	销售中心、展示区、样板房及室内等装修设计
	

	
	合计
	

	建安工程费报价（万元）
	

	建安工程费下浮率
	

	法定代表人或授权委托人
（签字或盖章）
	

	投  标  单  位
（企业公章）
	


注：投标人投报的报价、下浮率均保留 2 位小数。

九、投标人类似业绩
1、设计业绩情况表
	序号
	建设单位
	项目名称及规模
	合同签订日期
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：       


投标人名称（加盖投标人公章）：       


日期：
年
  月
   日
注：后附招标文件要求提交的相关证明材料；

2、施工业绩情况表
	序号
	建设单位
	项目名称及规模  
	合同签订日期
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：       


投标人名称（加盖投标人公章）：       

日期：
年
月
日

注：后附招标文件要求提交的相关证明材料；

十、投标人认为的其他资料
（格式自拟）

_1234567890.unknown

