施工图设计说明

工程概况

本项目位于广州市海珠区，叠景路路线为东西走向。海珠区叠景路改造工程改造范围包括叠景路（广州大道-逸景翠园北2门段），改造道路总长327.228米，车行道为双向4车道。

根据水务提供水文资料及现状建设条件，新建叠景路西桥为 1 孔 30m 简支小箱梁桥，桥面宽 12.5m，跨越现有河涌，叠景路中桥与现状交叉路口接顺，接顺路段与现状道路采用分幅式道路，远期对该路口进行改造后可实现规划路口的规划作用。

叠景路中桥地理位置图

自然地理情况

地形、地貌

场地地形起伏变化较小，整体较为平坦。沿线主要为原有道路和民居。

地貌类型属于冲击平原地貌。

气象特征

本项目区域属亚热带季风气候，热源丰富，无霜期长，雨量充沛。

日照：地处热带北回归线以南，纬度较低，太阳辐射角度较大，太阳年辐射热量106.7千卡/平方厘米，年平均日照射时数1906小时，日照率43%，热量资源丰富，光照充足，适宜农作物和热带、亚热带水果生长。

气温：具有夏长冬短，终年温暖，偶有奇寒，无霜期长，四季宜耕的特点。年平均气温22摄氏度，最冷1月份平均为13.3摄氏度，最热月7月份，平均为28.4摄氏度，气温年际变化很少。

雨量：主要集中在4-9月，这6个月占全年降雨量的82%。降雨充沛，雨热同期，对喜温需水量大的作物生长十分有利。

本区自然灾害有热带气旋、暴雨、洪涝、寒潮、低温阴雨和强对流天气等，夏季洪涝和夏秋台风是主要灾害性天气。

沿线工程地质条件

- 区域地质构造及地震稳定性

区域地质情况

根据区域地质资料，广州市位于华南准地台（一级单位）湘桂赣粤褶皱带（二级单位）粤中坳褶皱束（三级单位）的中部，广从断裂、瘦狗岭断裂及广三断裂是本区构造的基本骨架，自加里东构造阶段便开始活动，经历了海西-印支构造阶段、燕山构造阶段和喜马拉雅山构造阶段，主要表现为强烈的继承性断裂活动，并引起差异断块升降。主要以广从断裂和瘦狗岭断裂为界线分成四个构造区：增城凸起，广花凹陷，东莞盆地，三水断陷盆地。

广从断裂在拟建位置西北方向约8Km处，呈北东向。

构造情况

据2009年版1:50000广州地区断裂构造图成果资料，本场地及周边未见断裂穿越。查阅地质图F49 C 001004(广州市幅)，场地下卧基岩为泥质粉砂岩（K）。

3.1.3地震稳定性

按国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）附录A.0.19条，抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组。

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），II类场地条件下，基本地震动峰值加速度为0.10g、基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s。

线路沿线岩土分布及其物理力学性质

根据场区内钻探揭露，场区内在勘察深度范围内的地层主要为人工填土层（Q4ml）、冲洪积土层（Q4al+pl），下卧基岩为白垩系泥质粉砂岩（K）。分述如下：

- 第四系人为活动层（Q4ml）

<①>层、杂填土：杂色,深灰色;稍湿-湿;松散-稍密;稍欠压实;成份以碎石块、淤质粉质粘土含中粗砂为主;碎石块含约10%直径多为2-7cm;其中0.00-0.30m为砼;堆填时间大于3年，小于10年。层厚2.80～4.30m，平均厚度为3.46m；层顶标高3.71～5.38m，平均标高为4.45m；本层位于地表。

本层进行标贯试验6次，其实测击数N’=4～6击，平均4.8击；校正击数N=3.9～5.7击，平均4.70击。根据本次勘察成果结合工程经验，建议本层土地基承载力基本容许值[fa0]=80kPa。

冲洪积层(Q4al+pl)

<②-0>层、淤泥：深灰色,灰褐黑色;饱和;流-软塑;粘性较强;稍具臭味;局部含少量粉细砂及含少量腐植质。本层共15个钻孔揭露，层厚2.10～3.80m，平均厚度为2.77m；层顶标高3.71～7.10m，平均标高为4.76m，层顶埋深0.00～4.30m，平均埋深为3.02m。

本层取得9件土样进行常规试验，进行标贯试验12次，其实测击数N’=1～3击，平均2.1击；校正击数N=1.0～2.8击，平均1.91击。根据本次勘察成果，结合地区经验，建议本层土地基承载力基本容许值[fa0]=60kPa。

<②-1>层、中砂：深灰色,暗灰褐色;主要由细石英颗粒组成;分选性一般;级配较好;饱和;松散-稍密;含少量淤质粘粒;局部夹薄层粉细砂。本层共15个钻孔揭露，层厚2.90～3.80m，平均厚度为3.43m；层顶标高3.30～5.00m，平均标高为3.96m，层顶埋深3.20～3.80m，平均埋深为3.50m。

本层取得5件土样进行常规试验，进行标贯试验3次，其实测击数N’=7～10击，平均8.3击；校正击数N=6.3～9.0击，平均7.50击。根据本次勘察成果，结合地区经验，建议本层土地基承载力基本容许值[fa0]=160kPa。

<②-3>层、粉质粘土：棕粉红色,浅灰色,浅褐黄色;主要由粘粒及粉粒组成;粘性较强;刀切面较光滑;干强度中等;湿;可塑。本层共16个钻孔揭露，层厚2.50～4.70m，平均厚度为3.50m；层顶标高-0.01～2.42m，平均标高为1.53m，层顶埋深5.50～7.10m，平均埋深为6.28m。

本层取得11件土样进行常规试验，进行标贯试验15次，其实测击数N’=8～10击，平均8.6击；校正击数N=6.7～8.1击，平均7.30击。根据本次勘察成果，结合地区经验，建议本层土地基承载力基本容许值[fa0]=130kPa。

基岩风化层

场地下卧基岩为白垩系泥质粉砂岩（K）。在勘察钻孔深度范围内白垩系泥质粉砂岩揭露有全风化、强风化、中风化和微风化四层。分述如下：

<③-1>层、全风化泥质粉砂岩：棕红色,褐红色;岩石风化剧烈;原岩结构尚可分辨;岩芯呈坚硬土柱状;手捏可碎;浸水软化崩解;风化裂隙发育，岩体基本质量等级分类为V级。本层共16个钻孔揭露，层厚1.80～4.50m，平均厚度为3.05m；层顶标高-4.41～-0.08m，平均标高为-1.97m，层顶埋深8.00～11.50m，平均埋深为9.78m。

本层取得7件土样进行常规试验，本层进行标贯试验14次，其实测击数N’=32～35击，平均33.3击；校正击数N=24.9～28.4击，平均26.72击。根据本次勘察成果，结合地区经验，建议本层土地基承载力基本容许值[fa0]=300kPa。

<③-2>层、强风化泥质粉砂岩：褐红色,棕红色;岩石风化强烈;岩芯半岩半土状,碎块状;岩石锤击易碎;风化裂隙发育;局部含较多偏向中风化岩碎块;岩体破碎;为极软岩;岩体基本质量等级为Ⅴ类。本层共16个钻孔揭露，层厚1.50～8.60m，平均厚度为3.70m；层顶标高-30.80～-3.00m，平均标高为-9.13m，层顶埋深11.00～39.00m，平均埋深为16.90m。

本层进行标贯试验12次，其实测击数N’=51～55击，平均52.8击；校正击数N=37.9～42.3击，平均40.08击。根据本次勘察成果，结合地区经验，建议本层岩石地基承载力基本容许值[fa0]=500kPa。

<③-3>层、中风化泥质粉砂岩：棕红色,褐红色;微细粒结构;泥质胶结;层状构造;岩芯呈短柱状,局部岩芯呈块状-碎块状偏向强风化岩;岩石锤击较易碎-较难碎;风化裂隙发育;岩体较破碎-较完整;为软岩-较软岩;岩体基本质量等级为Ⅴ类，岩体基本质量等级分类为V级。本层共16个钻孔揭露，层厚1.50～14.50m，平均厚度为7.59m；层顶标高-32.80～-7.48m，平均标高为-12.25m，层顶埋深15.30～41.00m，平均埋深为19.99m。

建议本层岩石地基承载力基本容许值[fa0]=1500kPa。

<③-4>层、微风化泥质粉砂岩：棕红色,褐红色;微细粒结构;泥质胶结;中厚层状构造;岩芯呈短柱状-柱状,少量呈块状;岩石锤击较难碎;裂隙稍发育;岩体较完整-完整;为较软岩-较硬岩;岩体基质量等级为Ⅳ类。本层共10个钻孔揭露，层厚6.90～11.00m，平均厚度为8.94m；层顶标高-26.91～-10.10m，平均标高为-19.33m，层顶埋深18.30～34.00m，平均埋深为27.03m。

本层取得6件岩样进行饱和状态下的抗压强度试验。根据本次勘察成果，结合地区经验，建议本层岩石地基承载力基本容许值[fa0]=1700kPa。

设计依据及采用规范、规程

- 设计规范

- 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

- 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG3363-2019）

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

- 《公路桥梁抗震设计规范》（JTG∕T 2231-01 2020）

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

- 《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2017）

- 《公路桥梁伸缩装置》（JT/T 327-2004）

- 《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）

- 《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》（JT/T663-2006）

- 《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2014）

- 《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）

- 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发［2007］ 358 号）

技术指标

- 设计速度：30km/h

- 桥梁设计荷载：城-A 级，人群荷载 4.0kPa

- 桥面宽度：4.0(人行道)+0.25(路缘带)+7.0(行车道)+0.25(路缘带)+0.5(防撞栏)=12.5m

- 设计洪水频率：暂定 1/20 （待防洪评价单位确定）

- 设计洪水位：暂定6.65m（待水务确定）

- 地震动峰值加速度：0.10g

- 抗震烈度：7度

- 场地类型：Ⅱ型

- 环境类别：上部结构 Ⅰ类, 下部结构 Ⅱ 类

- 通航要求：无通航要求

- 设计使用年限：100年

- 结构安全设计等级：一级

- 环境作用等级：B级、C级

桥梁设计要点

- 桥型布置

本桥位于海珠区叠景路敦和涌。桥台采用薄壁式台、桩基础；桥台处设置 D80 伸缩缝。桥跨布置为1× 30m，桥梁全长 31.76m（含背墙）。桥梁平面位于直线上。

桥梁交角为 60 度，桥台背墙前侧线与道路设计线的左偏角为 60度，桥台背墙线与梁端平行。

上部结构

1.本桥上部小箱梁结构体系为简支结构，按部分预应力 A 类构件设计。结构设计采用不同的软件进行分析；荷载横向分配系数采用刚性横梁法、刚接板（梁）法和梁格法三种计算方法进行对比分析，取大值控制设计。

2.桥面铺装采用 100mm 沥青混凝土＋防水层＋100～490mm C40 混凝土桥面现浇层。

3.本桥位于直线上，上部结构采用直梁预制方式。

4.桥面横坡由桥台和小箱梁预制形成。

5.为了增加主梁施工安装稳定性，避免支座受恒载作用产生剪切变形，应使支座保持水平，在梁底设置楔形块进行调平。

6.伸缩缝按 D80型伸缩缝进行设置，箱梁预制时须结合相应桥型图、伸缩缝构造图设置伸缩缝预埋钢筋，并最终结合厂家定型产品的尺寸要求进行调整。

7.桥台搭板长度均取 6m，搭板厚度均为 360mm。

下部结构

1.土压力计算：台后填土和汽车土压力及台前溜坡土压力按库仑主动土压力计算，台后汽车的作用按等代土层法进行计算。

2全桥汽车制动力、温度力等在桥梁下部结构计算时按照集成刚度法进行水平力分配。

3.地震力计算采用反应谱计算方法，E1地震时结构处于弹性状态，E2地震时结构可局部进入塑性状态。

4.桩桩基按嵌岩桩设计，根据控制断面内力按照承载能力极限状态进行配筋设计并按照正常使用极限状态控制结构裂缝宽度。

5.桥台台后填土内摩擦角按 30°计算。

主要材料

- 混凝土

- 材料基本要求

1）水泥：水泥应采用品质稳定的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，碱含量不宜大于0.60%，熟料中C3A含量不应大于8.0%。其余技术要求尚应符合GB 175-2007的规定，不应使用其它品种水泥。

2）细骨料：细骨料应采用硬质洁净的天然中粗河砂，也可使用经专门机组生产、并经试验确认的机制砂，其细度模数宜为2.6～3.2，含泥量不应大于2.0%，泥块含量不应大于0.5%(高性能混凝土)，其余技术要求应符合JTG E42-2005的规定。

3）粗骨料：粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石，空隙率宜小于40%，压碎指标宜小于20%，粗骨料母岩的抗压强度与混凝土设计强度之比应不小于1.5，含泥量不应大于1.0%，泥块含量不应大于0.5%，针片状含量宜小于10%；粒径宜为5mm～20mm，连续级配，最大粒径不应超过25mm，且不应大于钢筋最小净距的3/4。其余技术要求应符合JTG E42-2005的规定。

4）选用的骨料应在施工前进行碱活性试验，应优先采用非活性骨料。不应使用碱-碳酸盐反应活性骨料和膨胀率大于0.20%的碱-硅酸反应活性骨料。当所采用骨料的碱-硅酸反应膨胀率在0.10%～0.20%时，混凝土中的总碱含量不宜大于3.0kg/m3(特大桥、大桥和重要桥梁不宜大于1.8kg/m3)，且应经碱-骨料反应抑制措施有效性试验验证合格。

5）混凝土拌和及养护用水应符合JGJ 63-2006的规定要求。混凝土拌和物(含封锚混凝土)中各种原材料引入的氯离子总量不得超过胶凝材料总量的0.06%。

6）混凝土矿物掺和料应采用性能稳定的粉煤灰，粉煤灰氯离子含量不宜大于0.02%，其余性能应符合GB/T 1596-2005中Ⅰ级粉煤灰的规定 。

外加剂要求

外加剂应采用品质稳定、且与胶凝材料具有良好相容性的产品。减水剂宜采用高效聚羧酸高性能减水剂，性能指标应符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)的规定，减水剂掺量以及与水泥的适用性应由试验确定。引气剂和膨胀剂应分别符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)和《混凝土膨胀剂》(GB23439-2009)的要求。

主体结构混凝土强度等级

预制主梁、端横梁、封锚、现浇湿接缝： C50

调平层：C40

桥面铺装：沥青砼

支座垫石： C50（细石）

盖梁、台身、耳背墙、防震挡块、搭板：C35

桩基：水下 C30  承台：C30

钢筋

- 普通钢筋

设计采用HPB300 级和HRB400 级钢筋；带肋钢筋的技术标准应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GBT 1499.2-2018 ）的规定，光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2017）国家标准第1号修改单的规定。

预应力钢绞线

预应力钢绞线采用抗拉强度标准值=1860MPa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线，其各项技术性能应符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224-2003）的规定。对进厂(场)钢绞线按批号进行拉伸试验、弹性模量试验。钢绞线弹性模量的偏差尚应满足同批≤5GPa，各批≤10GPa的规定，供应商应提供每批钢绞线的实际弹性模量值。

其他材料

1）钢板：预埋钢配件采用Q235NH钢材，其性能应符合耐候结构钢(GB/T 4171-2008)的规定。

2）锚具：预制箱梁正弯矩钢束采用YM15-5、YM15-6圆形锚具及其配套的配件，锚具及其配套的配件必须采用工厂定型产品，并应符合JT／T 329—2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》的要求。

3）预应力管道：采用预埋圆形金属波纹管成孔, 圆形金属波纹管符合JG 225-2007《预应力混凝土用金属波纹管》的要求。

4）支座：采用板式橡胶支座，应采用氯丁橡胶（CR）生产，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）的规定，支座安装应按厂家要求进行。

5）防水粘结层：采用沥青混凝土桥面铺装时，应结合桥面粘结要求设置沥青基类防水粘结层，采用水泥混凝土桥面铺装时可设置非沥青基类防水层。

设计参数

- 混凝土：重力密度γ=26.0kN/m³，弹性模量为Ec=3.45×MPa；

- 沥青混凝土：重力密度γ=24.0kN /m³；

- 预应力钢绞线：弹性模量Ep=1.95×MPa，松驰系数ζ＝0.3；

- 锚具：锚具变形、钢筋回缩取6mm（一端）；

- 台后填土：重力密度γ＝19kN/m³；

- 填土内摩擦角:φ=30°；

- 地基比例系数：m = 5000kN/m⁴、m = 10000kN/m⁴等2种。

- 管道摩擦系数：ｕ＝0.25；

- 管道偏差系数：κ＝0.0015；

- 竖向梯度温度效应：考虑沥青铺装层和调平层（含水泥混凝土铺装）对梯度温度的影响, 按现行规范规定取值。

- 年平均相对湿度：70～99％。

- 一片梁梁端支点最大反力(汽车反力考虑冲击系数)：

一片梁梁端支点最大反力                 表7-1

| 项 目 | 反力（kN） |  | 转角（rad） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 恒载 | 恒+活 | 汽车 |
| 边梁支点反力 | 983 | 1751 | 0.00159 |
| 中梁支点反力 | 867 | 1585 | 0.00145 |

施工要点

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTGT F50-2011）有关条文办理外，还应特别注意以下事项：

- 上部结构

- 箱梁预制

1）整体式路基外边梁和分离式路基的两侧边梁悬臂端部预留100mm暂不预制，待浇筑外包护栏时一起浇筑，但钢筋需照常伸出不得截断。

2）施工时，应保证预应力孔道及钢筋位置的准确性，确保锚垫板与预应力束垂直，垫板中心应对准管道中心。钢绞线的弯折处采用圆曲线过渡，管道必须圆顺，预制箱梁定位钢筋在曲线部分以间隔为400 mm、直线段间隔为800mm设置一组。

3）浇筑箱梁混凝土前除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏、支座及其它相关附属构造的预埋件，均应参照有关图纸施工，确定预埋件安装无误后方可浇筑预制箱梁混凝土；护栏预埋钢筋必须预埋在预制梁内；支座处梁底混凝土楔形块应与预制梁混凝土同时浇筑；

4）预制梁顶、底板及腹板较薄，施工单位应选用合适的骨料粒径并做好配合比试验；梁端2m范围内、管道密集部位及锚固区，应严格控制混凝土的振捣及养生，确保混凝土的质量。

5）为了防止预制梁上拱过大，及预制梁与调平层由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不宜超过90d，若累计上拱值超过计算值10mm，应采取控制措施。不同存梁期上拱值（计算值）见下表(表中各位移以向上为正，反之为负),施工单位可根据工地的具体情况（如存梁期、混凝土配合比、材料特性及地区气候等）以及经验设置反拱。反拱值的设计原则是使梁体在二期恒载施加前上拱度不超过20mm，桥梁施工完成后桥梁不出现下挠。

存梁期上拱值及反预拱值设置表           单位：mm

| 梁位 | 预制梁上拱值（理论值） |  |  |  | 二期恒 载挠度 | 反预拱度 建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢束张拉时 | 存梁30d | 存梁60d | 存梁90d |  |  |
| 边梁 | 35.6 | 54.1 | 58.0 | 60.2 | -14.2 | -30 |
| 中梁 | 35.7 | 54.2 | 58.0 | 60.1 | -15.7 |  |

表注：

（1）表中终张拉及存梁天数均指混凝土龄期；

（2）表中数值为计算值，施工时，应根据预制梁实测上拱值修正反预拱度；

（3）表中反预拱度建议值未考虑竖曲线的影响，设计时应根据竖曲线半径调整反预拱度的设置值；

（4）反预拱度可采用圆曲线或其它二次抛物线。

（5）预应力管道也应同时设反拱度。

6）用于同一跨中各箱梁的混凝土浇筑时间差、终张拉时的混凝土龄期差不宜超过10d，避免各梁上拱值差异过大，影响横向湿接缝钢筋的连接。

7）梁体混凝土浇筑。梁体混凝土浇筑应连续浇筑、一次成形，每片预制梁浇筑总时间不宜超过6h。预制梁混凝土拌和物入模前含气量应控制在3.0%～4.5%，模板及钢筋温度宜在5℃～35℃，预制梁混凝土拌和物入模温度宜在5℃～30℃。施工中应加强观察，防止漏浆，欠振和漏振现象发生。梁顶板应用平板振动器振捣。要避免振动器碰撞预应力管道、预埋件、模板，对锚垫板后钢筋密集区应认真、细致振捣，确保锚下混凝土密实。

8）预制梁在浇筑混凝土过程中，应随机取样制作标准养护和施工用混凝土强度、弹性模量试件，应从构件不同部位分别进行取样。施工试件应随梁体或在同样条件下振动成型、养护，28d标准试件按标准养护办理。

9）梁体混凝土振捣浇筑完成后，采用木抹子对梁顶进行抹光，初凝之前再进行二次收浆，最后进行拉毛处理。

10）安装箱梁内模时，箱内端横梁处的箍筋和分布钢筋可从中截断扳向箱梁内壁，箱梁内模由梁端脱模。

11）在箱梁内模拆除后，将堵头板进行就位，并用砂浆封闭堵头板与主梁内腔间的空隙，将截断的端横梁钢筋扳回到设计位置，并采用等强度原则予以补强。箱内端横梁混凝土及堵头混凝土通过梁端顶板预留槽浇筑。

预应力工艺

1）预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与箱梁腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。

2）箱梁混凝土强度和弹性模量达到设计值的85％后，且混凝土龄期不小于7d时，方可张拉预应力钢束。

3）施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。预制梁内正弯矩钢束锚下张拉控制应力为0.75=1395Mpa，预应力张拉时还需考虑钢束与锚圈口之间的摩擦损失，锚口摩阻损失暂按3％考虑，即钢束锚外张拉控制应力为1437Mpa，锚口摩阻损失的具体数值应根据试验确定，或采用厂家及施工单位常年积累的数据，任何时候锚外张拉控制应力不得超过0.8。预施应力过程中，应保持两端的伸长量基本一致，两端伸长量之差不宜大于5%。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在±6%以内。实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响。各钢束终张拉引伸量（两端之和）详见下表：

钢束引伸量一览表      　　　　单位：mm

| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 208 | 208 | 206 | 208 |

4）主梁预应力钢束采用两端同时张拉，以对称于构件截面的中轴线、上下左右均衡为原则，同时考虑不使构件的上、下缘混凝土应力超过容许值。主梁正弯矩钢束张拉顺序为 N1→N3→N2→N5→N4。

5）预应力施工应采用自动智能控制张拉系统。

6）张拉用千斤顶的校正系数不得大于1.05，油压表的精度等级不得低于 1.0级。千斤顶标定的有效期不得超过六个月，且不应超过300次张拉作业。油压表检定周期不得超过一个月，且宜采用耐震压力表。当采用0.4级压力表时，检定周期可为三个月，但每个月应进行定期校准。千斤顶张拉吨位不应小于张拉力的1.2倍，且不应大于张拉力的2倍。

7）预制梁在终张拉时及24h后，断丝及滑丝数量不应超过预应力钢绞线总丝数的1.0%，并不应处于梁的同一侧，且一束内断丝不得超过一丝。

8）预应力筋张拉后，孔道应及早压浆，一般应在48小时内灌浆完毕。孔道压浆宜采用真空辅助压浆工艺，为保证真空压浆的质量，应根据JG 225-2007《预应力混凝土用金属波纹管》的要求对金属波纹管进行现场检测。孔道压浆按《公路桥涵施工技术规范》JTGT F50-2011执行，水泥浆强度不小于50MPa，要求压浆饱满，至少能保证一根束道灌浆用量（一般至少为管道体积的1.5倍），禁止边加原料，边搅拌，边压浆。压浆过程及压浆后2天内气温低于5℃时，在无可靠保温措施下禁止压浆作业。温度大于35℃不得拌和或压浆。为保证钢绞线束全部充浆，进浆口应予封闭，在水泥浆凝固前，所有塞子、盖子或气门均不得移动或打开。水泥浆强度达到40MPa时，箱梁方可吊装。

9）封锚。压浆后应立即将梁端水泥浆冲洗干净，清除支承垫板、锚具及端面混凝土的污垢。封锚混凝土应仔细操作、捣实，保证锚具处封锚混凝土密实。封锚混凝土可与箱内端横梁及封头混凝土同时浇筑。

箱梁安装

1）箱梁施工工艺流程

- 设置好永久支座，逐孔安装箱梁。预制梁运输、起吊过程中应注意采取有效措施确保箱梁的横向稳定，架梁后及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。

- 浇筑桥面板湿接缝混凝土及端横梁混凝土。混凝土浇筑顺序应从跨中向两端一次浇筑完成，不得先浇筑端横梁。

- 施工护栏。

- 设置好调平层钢筋和桥面连续钢筋，浇筑调平层混凝土形成桥面连续。

- 喷洒防水层、进行桥面铺装施工及安装伸缩缝。

2）预制箱梁采用设吊孔穿束兜托梁底的吊装方法，吊点位置到梁端的垂直距离采用1100mm，横桥向距离悬臂根部100mm，吊装预留孔可采用PVC管，孔径根据吊索尺寸确定。捆绑钢丝绳与梁片底面、侧面等拐角接触处，必须安放护梁铁瓦或胶皮垫。

3）裸梁堆放不应超过两层，应适当遮盖，不宜曝晒曝寒。

4）施工单位应根据架梁方案对箱梁进行施工荷载验算，验算通过后方可施工。在采取可靠的横向临时支撑措施以确保梁体的稳定性和整体性后，裸梁跨中截面允许承受的最大施工荷载弯矩为6330kN.m；在采取有效的压力扩散措施后，每米桥面板允许最大施工荷载弯矩为支点：42kN.m，跨中：28kN.m。

5）湿接缝施工

- 预制梁混凝土凿毛。梁顶板要浇筑混凝土的范围内的梁板表层混凝土凿去5～10mm，在浇筑混凝土时湿润表面并座浆，以保证新老混凝土的良好结合。

- 模板安装。按施工规范要求安装底模，为严防漏浆，模板周围采用高强止浆橡胶条止浆。

- 钢筋绑扎。钢筋绑扎、安装时应准确定位，翼缘环形钢筋、端部横向连接筋必须使用钢筋定位辅助措施进行定位。

- 混凝土浇筑。湿接缝混凝土应用平板振动器振捣。混凝土振捣浇筑完成后，梁顶用木抹子抹光，初凝之前再进行二次收浆并拉毛处理。

其他

1）所有混凝土浇筑后均需进行保湿养护。预制梁拆模时梁体混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层与环境温度差均不宜大于15℃，气温急剧变化时不宜拆模。预制梁拆模后应安装自动喷淋养护措施进行养护，并用土工布覆盖至梁底保持足够的湿度和温度，不能只覆盖梁顶部分，封锚混凝土浇筑后，静置1～2h，带模浇水养护，常温下一般养护时间不少于14d。现场浇筑的湿接缝、端横梁在收浆后均需覆盖和洒水养护，覆盖时不得损伤或污染混凝土表面，混凝土面有模板覆盖时,应在养护期间使模板保持湿润，常温下需保湿养护14d以上。冬季气温低于5℃时不得浇水，养护时间适当增长，并采取保温措施。

2）箱梁施工中钢筋的连接方式：如设计图纸中未说明，钢筋直径≥12mm时，钢筋连接应采用焊接，钢筋直径＜12mm时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》JTGT F50-2011的有关规定严格执行。

3）由于梁底横向设置单支座，梁就位后需采取临时措施确保箱梁的横向稳定。

4）所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理。

5）浇筑调平层混凝土前应将梁顶浮浆、油污清除干净，以保证新、老混凝土良好结合。采用沥青混凝土桥面铺装时，调平层的施工技术要求应参照水泥混凝土桥面铺装相关施工技术要求执行。

下部结构

- 施工单位进行施工放样之前，必须对各桥台控制里程桩号、桩位坐标、设计标高等数据进行复核计算，如发现计算结果与设计图中提供数据不符，应及时通知设计单位复查。

- 基础施工时应本着“先已知，后未知” 的原则，从有钻孔资料的桩位先行施工，当地质条
件出现较大异常，应及时通知设计单位和监理单位，协商处理。对于岩层变化比较大，岩层性质难以判断的桥梁需进行补钻地质钻孔，待确定岩层性质后再施工附近桩基。

- 泥浆池至少要设置 2 个，即沉淀池、储浆池，其容积总和符合施工要求和监理人的要求。陆地桩基施工时，循环泥浆池采用砖墙式砖砌泥浆池。

- 桩基成孔不得采用扩孔的施工方法，钻头直径不得小于设计桩径。桩基成孔后必须测量孔径、孔位，检查桩底岩层高程，只有确认满足设计要求后，才能灌注混凝土。各项规定和允许偏差如下：

- 轴线偏差：单桩为 50 mm；

倾斜度：小于 1/100；

桩长：不短于设计值及嵌岩深度要求；

沉渣厚度：摩擦桩 不大于 100 mm。

- 钻孔桩应严格清孔，确保混凝土质量及桩基础承载力。为确保桩基质量，桩后应对基桩进行检测，桥梁桩基础检测频率按《广东省公路工程基桩检测工作实施意见》执行。

- 桩基的受力主钢筋接头应错开布置，在任一接长（搭接、焊接、挤压接头）区段内，有接头的受力钢筋截面积占总面积的百分率，采用搭接时不大于 25%，采用焊接、挤压接头时不大于50%。

- 盖梁同墩柱交界处应注意新老混凝土的结合，在浇筑盖梁混凝土前，应仔细清除柱头浮浆、凿毛接触面、冲刷干净。在盖梁浇筑前，立柱应用薄膜包裹，并用胶布密封固定，防止漏浆损坏立柱外观质量。

- 台帽顶面搁置支座处必须平整、清洁、粗糙，并浇筑支座垫石。

- 台帽上支座垫石位置和高程控制要求准确，垫石顶面必须保持平整、清洁。支座垫石标高误差不应超过±5mm，不能脱空松动。

- 台前、台后及两侧锥坡均对称填筑，以防桥台单向受力，造成位移。

- 填土分层夯实要求：分层厚度要求不大于 30cm；压实度要求大于 96%。

- 为减少水平土压力，台后填土不得用大型机械推土筑高和填压的方法。台前、台后及两侧锥坡均对称填筑，以防桥台单向受力，造成位移。填土分层夯实要求：分层厚度20cm；压实度要求大于95%。为减少水平土压力，台后填土不得用大型机械推土筑高和填压的方法。

- 台背填料宜选用内摩擦角大、强度高、可压缩性小、压实快、透水性好的填料，如级配碎石、石屑、砂砾及中粗砂等”。

- 台帽纵向钢筋应预先焊接形成骨架，浇筑混凝土前直接将骨架安装就位，再绑扎钢筋。

- 浇筑桥台混凝土时，应保证桩柱与台帽混凝土的结合。其结合面除按图纸要求设置钢筋外，并应清除浮浆、凿毛接触面、冲刷干净，以保证其整体性。

- 浇筑桥台背墙时，为保证伸缩缝宽度，根据实际纵坡，适当调整台背的倾角。

- 浇筑桥台侧墙、背墙时注意相关预埋钢筋的预埋。

- 桥台台帽、桥墩盖梁上的外侧防震挡块应在板梁架设就位后浇筑。

- 锥坡及护坡内填土应选用透水性好的材料，搭板下一定厚度填土应按设计要求填筑。

- 待台后填土沉降完毕后方可浇筑桥头搭板混凝土。

钢筋

- 钢筋接长时应避开钢筋应力较大处，并严格按施工技术规范接头错开布置。

- 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可使用，绑扎接头的钢筋直径不宜大于 28mm，对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大于32mm；轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。

混凝土

混凝土须仔细研究确定施工工艺和选用的材料，进行高强混凝土最佳配合比设计与试验，并严格执行；为保证全桥颜色一致，建议采用同一厂家同一品牌的水泥。

桩基检测

- 依据：《广东省公路工程基桩检测工作实施意见》、《公路工程基桩动测技术规程》 JTGTF81-01-2004、《基桩低应变动力检测规程》 JGJ/T 93-95。

- 成桩质量检测

- 经工程建设各方共同确认，因试验设备或场地条件限制，无法进行承载力检测的桩基工程，必须采用钻孔抽芯法和超声波透射法两种方法进行成桩质量检测，检测数量规定如下：

- 钻孔抽芯检测频率采用 1%～2%，同时不少于 2 根，群基桩础每墩不少于 1 根。

- 超声波透射法的检测数量不少于总桩数的 30%，且不少于 10 根,谐振频率宜大于 25Hz。

3、承载力检测

有争议的桩基应进行静载试验。

其他

- 加强施工管理及施工质量的保护措施。

- 对桥梁结构定期检查维修。

- 加强桥上运营车辆的管理工作，防止超过设计标准车辆上桥通行。

- 钢筋混凝土结构钢筋绑扎时须采取切实可行控制措施，保证钢筋保护层厚度。预制结构不允许出现负误差（实际钢筋保护层厚度严格不小于设计值，正误差不大于 5mm）；现浇结构正负误差不大于 5mm。

- 应注意桥梁的斜交方向，具体桥梁应根据桥型布置图所示的斜交角和方向进行箱梁预制，严防反方向预制。

- 其它未尽事宜，应严格按照设计图纸及有关现行标准、规范执行。