勘察设计任务书

一、工程背景及工程内容

1、清流村是广州市番禺区石楼镇下辖的一个行政村，位于广州市西南方，石楼镇南部，西南面隔沙湾水道，与东涌镇相望，西北与石碁镇低涌村、东北与南派村接壤、东临莲花山水道。本村存在较多污水治理空白区，污水收集情况差，有较多污水直排天六涌、水塘、农田；此外，大部分现有污水管道出现塌陷，且存在雨污水管道错混接情况。为改善民生、提升村居环境、落实政策需要，进行本村生活污水巩固提升建设。

2、本工程实施主要消灭污水直排口，将污水收集至市政污水管网或设施点进行处理（条件允许的情况下可局部进行资源化利用）。排水改造重点区域为西盛村、三德涌村、上滘村、中心村、上天六村、下天六村、东滘村、观龙岛等。

二、勘察任务要求

1、钻探

（1）查明拟建管道沿线地形地貌、地层结构特点，对管道敷设侧壁及管基下伏岩土层进行工程地质评价。

（2）查明拟建管道沿线不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，并提出处理方案的建议。

（3）查明拟建管道的古河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（4）查明拟建管道沿线岩土层类型、深度、分布范围、工程特性，分析和评价各地层的均匀性和稳定性，对地基土的稳定性及适宜性进行评价及建议，提供各基础方案设计所需的各岩土层参数，岩土工程治理措施。

（5）查明沿线各地段的松软土层，可能产生流砂、潜蚀、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特性。

（6）提出浅埋敷设管道基坑开挖支护方案的建议，以及基坑稳定性计算所需的参数，并在基坑开挖、降水时对邻近建（构）筑物的影响作出论证和评价。

（7）进行场地与地基的地震效应评价，提出场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区；划分对抗震有利、一般、不利或危险的地段，提供建筑的场地类别和岩土地震稳定性评价，提供砂土液化判别。

（8）查明地下水埋藏条件、提供地下水位及其变化幅度，判定地下水及土对建筑材料的腐蚀性。

（9）查明穿堤岸的稳定性影响。

（10）查明地下水对周边环境的影响。

（11）提供场地钻孔柱状图及管线工程地质纵断面图，且应反应场地的地质情况。提供完整的、符合规范要求的地勘报告及岩土试验报告清单。

（12）对工程设计、施工及应注意的其它岩土工程问题提出建议。

（13）其它未尽事宜按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）及《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）执行。

2、排水灌渠摸查

（1）收集项目范围内排水管渠，排水单元雨污分流改造，排水口接驳等基础资料。

（2）对范围内所有现状排水设施（泵站、泵井）、排水管渠（如管渠属性、管渠尺寸、检查井井底深度、管内底高程、地面标高、排水流向、管材等），箱涵现状情况（如宽度、深度、地面标高、流向等）进行资料收集及现场摸查。

（3）对范围内河道和管渠沿线所有各类型排口进行摸查及溯源，明确排口情况（如属性、尺寸、管内底高程、地面标高、管材等），并找出排水管渠和排扣错混接点。

（4）对服务范围内所有管网进行检测，测量淤积深度，并确定管网病害等级。

（5）提供的管线摸查成果资料需满足工程实施目标需要，对结果报告准确度负责。

3、物探

探明要求范围内（不含房子）垂直地下10m范围内（分次探测，首次探测地面以下5m范围，后续根据现场开挖进度，由设计通知进场补充探测，物探范围及内容不变）相应综合管线情况。

（1）管线包括但不局限于以下内容：给水、电力、路灯、监控、电信、燃气管道、石油管道、热力管道等。

（2）探测的内容包括但不局限于以下内容：查明地下管线的种类、平面位置、走向、埋深（或高程）、规格、性质、材质、数量等，管线埋设方式、断面尺寸等，编绘地下管线图，建立地下管线数据库等。

4、地形测量

（1）平面坐标系统：广州城建坐标系，并与国家2000国家大地坐标系建立联系。

（2）高程基准：广州城建高程系统。

（3）测量比例尺：地形图比例尺1：500。

（4）地形图图式：《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》(GB/T20257.1-2017)。

（5）测量方法：采用GZCORS进行控制测量，GZCORS及GNSS-RTK配合全站仪进行地形测量。

（6）成图软件：地形成图采用南方CASS10.1成图软件。

（7）成果取位：控制点数据取至毫米，测距值取至毫米，碎部点高程注记取至厘米。

三、设计任务要求

1、设计目标及达到效果

（1）设计方案必须满足国家、省和市有关建设方针、政策、规范、规程同时满足技术标准的要求，并考虑工程造价、经济效益和社会效益等综合因素。

（2）以现有实际地形、地势和污水排放方向为依据，科学、合理地划分排水系统，污水干管一般沿着道路布设，简洁顺直，尽可能在管线较短、埋深较浅情况下，让最大区域上的污水自流排出，降低工程造价，减少运行成本。

（3）设计所确定的管道坡度，既能满足最小设计流速的要求，又不使管道的埋深过大，污水管起端覆土考虑使所服务街坊污水管能顺利接入，并满足与其它管线竖向交叉的需要。

（4）根据国内管材的情况，合理选用污水管的材质；应尽可能减少倒虹吸管穿越河流，以减少清掏、维护工作量；应尽量减少污水提升泵站次数，节省工程投资、降低运行费用，同时便于管道的施工及长期运行管理。

2、设计图纸要求

（1）设计单位提供设计计算书；图纸目录，说明，图纸完整。

（2）设计说明内容应完整、合理、清晰，与图纸一致；

（3）主要参数描述准确和详尽，与平面图纸一致。设备及管线布置完整，定位尺寸及安装高度表达清晰。应标明主要设备（材料）的规格，型号，数量。

3、主要技术标准

（1）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质[2013]J57号）

（2）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

（3）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（4）《给水排水设计手册（城镇排水）》（第二版）

（5）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（7）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

（8）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（9）《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）

（10）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

（11）《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ120-2008）

（12）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（13）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2022）

（14）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）