独基_序号1

一、设计资料

1.独基类型：阶形现浇

2.独基尺寸

长(mm)   宽(mm)   高(mm)

一阶  1100     1100      300

基础底标高：-1.50m

基础移心：x方向0 mm  y方向0 mm

3.独基材料信息

混凝土等级：C30

钢筋级别：  X方向:HRB400   Y方向:HRB400

4.地基承载力参数：

底板受拉面积百分比：0.00

修正前地基承载力特征值：180.00 kPa

宽度修正系数：0.00

深度修正系数：0.00

基底标高以上土层的加权平均重度(地下水位下取浮重度)：18.00 kN/m3

基底以下土层的重度：18.00 kN/m3

修正用基础埋置深度：1.20 m

计算方法：中华人民共和国国家标准GB50007-2011 --综合法

5.计算设计参数:

荷载作用点标高：0.00m

拉梁承担弯矩比例 X方向: 0.00   Y方向: 0.00

基础底面积:1.21 m2

基础顶单位面积覆土重:24.00 kPa

独立基础自重:9.07 kN

保护层厚度:40mm  最小配筋率:0.15%

主筋强度: X 360N/mm2  Y 360N/mm2

承载力抗震调整系数γRE：拉弯0.75,压剪0.85,非抗震组合取1

6.柱信息:

柱信息表

| 序号 | 截面宽 | 截面高 | 沿轴偏心 | 偏轴偏心 | 相对转角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 外接柱 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |

7.设计时执行的规范：

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2011）  以下简称 基础规范

《混凝土结构设计规范》 （GB 50010－2010）  以下简称 混凝土规范

二、计算过程

1、地基承载力验算

-----------------------------------------------------------------------------

【1:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活】

N=101.42 kN  .=1.12 kN.m  .=-0.22 kN.m  .=-0.51 kN  .=-4.29 kN

基础底部形心荷载

N=101.42 kN  .=7.55 kN.m  .=-0.99 kN.m  .=-0.51 kN  .=-4.29 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.00 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 180.00+0.00×18.00×(3.00-3)+0.00×18.00×(1.20-0.5)

= 180.00 kPa

= bl26= 1.10∗1.1026= 0.22

= lb26= 1.10∗1.1026= 0.22

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 101.42+38.121.21= 115.31 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 101.42+38.121.21+ 7.550.22+ 0.990.22= 153.81 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 101.42+38.121.21- 7.550.22- 0.990.22= 76.82 kPa

当竖向力作用时:

= 115.00 kPa， = 180.00 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 153.00 kPa，1.2 = 1.2×180.00 = 216.00 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

-----------------------------------------------------------------------------

【10:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*风y】

N=104.83 kN  .=-3.62 kN.m  .=-0.22 kN.m  .=-0.51 kN  .=-1.14 kN

基础底部形心荷载

N=104.83 kN  .=-1.91 kN.m  .=-0.99 kN.m  .=-0.51 kN  .=-1.14 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.00 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 180.00+0.00×18.00×(3.00-3)+0.00×18.00×(1.20-0.5)

= 180.00 kPa

= bl26= 1.10∗1.1026= 0.22

= lb26= 1.10∗1.1026= 0.22

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 104.83+38.121.21= 118.13 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 104.83+38.121.21+ 1.910.22+ 0.990.22= 131.18 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 104.83+38.121.21- 1.910.22- 0.990.22= 105.09 kPa

当竖向力作用时:

= 118.00 kPa， = 180.00 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 131.00 kPa，1.2 = 1.2×180.00 = 216.00 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

-----------------------------------------------------------------------------

【13:  SATWE标准组合:1.00*恒+0.70*活-1.00*风y】

N=86.35 kN  .=8.75 kN.m  .=-0.18 kN.m  .=-0.43 kN  .=-8.68 kN

基础底部形心荷载

N=86.35 kN  .=21.77 kN.m  .=-0.83 kN.m  .=-0.43 kN  .=-8.68 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.00 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 180.00+0.00×18.00×(3.00-3)+0.00×18.00×(1.20-0.5)

= 180.00 kPa

= bl26= 1.10∗1.1026= 0.22

= lb26= 1.10∗1.1026= 0.22

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 86.35+38.121.21= 102.86 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 86.35+38.121.21+ 21.770.22+ 0.830.22= 204.76 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 86.35+38.121.21- 21.770.22- 0.830.22= 0.97 kPa

当竖向力作用时:

= 102.00 kPa， = 180.00 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 204.00 kPa，1.2 = 1.2×180.00 = 216.00 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

2、基础冲剪计算

-----------------------------------------------------------------------------

【35:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.05*活-1.50*风y】

N=115.50 kN  .=13.07 kN.m  .=-0.26 kN.m  .=-0.60 kN  .=-12.74 kN

基础底部形心荷载

N=115.50 kN  .=32.18 kN.m  .=-1.15 kN.m  .=-0.60 kN  .=-12.74 kN

-----------------------------------------------------------------------------

a、冲切验算

冲切力抗力计算:

X+方向,高度 H=   300

= ××γRE =   91.68× 0.14×1.00=   13.06

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

X-方向,高度 H=   300

= ××γRE =  100.64× 0.14×1.00=   14.34

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y+方向,高度 H=   300

= ××γRE =    0.00× 0.14×1.00=    0.00

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y-方向,高度 H=   300

= ××γRE =  240.82× 0.14×1.00=   34.32

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

独基尺寸    长       宽       高

1100    1100     300

3、基础配筋弯矩计算

-----------------------------------------------------------------------------

【31:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.05*活-1.50*风x】

N=123.16 kN  .=1.24 kN.m  .=-5.10 kN.m  .=-5.12 kN  .=-4.86 kN

基础底部形心荷载

N=123.16 kN  .=8.53 kN.m  .=-12.79 kN.m  .=-5.12 kN  .=-4.86 kN

-----------------------------------------------------------------------------

弯矩计算：

x方向, =   250mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.40×0.40[(2× 1.10+ 0.30)×( 159.4+ 117.5)+    ( 159.4- 117.5)* 1.10]×1.00/12

=   9.85kN.m

y方向, =   230mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.40×0.40[(2× 1.10+ 0.30)×( 140.2+ 112.3)+    ( 140.2- 112.3)* 1.10]×1.00/12

=   8.83kN.m

-----------------------------------------------------------------------------

【35:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.05*活-1.50*风y】

N=115.50 kN  .=13.07 kN.m  .=-0.26 kN.m  .=-0.60 kN  .=-12.74 kN

基础底部形心荷载

N=115.50 kN  .=32.18 kN.m  .=-1.15 kN.m  .=-0.60 kN  .=-12.74 kN

-----------------------------------------------------------------------------

弯矩计算：

x方向, =   250mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.40×0.40[(2× 1.10+ 0.30)×( 100.6+  96.9)+    ( 100.6-  96.9)* 1.10]×1.00/12

=   6.64kN.m

y方向, =   230mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.40×0.40[(2× 1.10+ 0.30)×( 240.8+ 138.4)+    ( 240.8- 138.4)* 1.10]×1.00/12

=  14.14kN.m

三、独基尺寸及配筋结果

独基尺寸    长(S)    宽(B)    高(H)

1100    1100     300

1、底部配筋：

X方向:  =     9.846      组合号:  31

= /(0.9)/B =      9845.9/(0.9×0.250×360.)/  1.10=   110.5/m

Y方向:  =    14.142      组合号:  35

= /(0.9)/S =     14141.9/(0.9×0.230×360.)/  1.10=   172.5/m

配筋方向： 计算钢筋(mm2/m)  构造钢筋(mm2/m)   实配

X方向          450.0            450.0HRB400  10 @150

Y方向          450.0            450.0HRB400  10 @150