独基_序号2

一、设计资料

1.独基类型：阶形现浇

2.独基尺寸

长(mm)   宽(mm)   高(mm)

一阶  1200     1200      300

基础底标高：-1.50m

基础移心：x方向0 mm  y方向0 mm

3.独基材料信息

混凝土等级：C30

钢筋级别：  X方向:HRB400   Y方向:HRB400

4.地基承载力参数：

底板受拉面积百分比：0.00

修正前地基承载力特征值：180.00 kPa

宽度修正系数：0.00

深度修正系数：0.00

基底标高以上土层的加权平均重度(地下水位下取浮重度)：18.00 kN/m3

基底以下土层的重度：18.00 kN/m3

修正用基础埋置深度：1.20 m

计算方法：中华人民共和国国家标准GB50007-2011 --综合法

5.计算设计参数:

荷载作用点标高：0.00m

拉梁承担弯矩比例 X方向: 0.00   Y方向: 0.00

基础底面积:1.44 m2

基础顶单位面积覆土重:24.00 kPa

独立基础自重:10.80 kN

保护层厚度:40mm  最小配筋率:0.15%

主筋强度: X 360N/mm2  Y 360N/mm2

承载力抗震调整系数γRE：拉弯0.75,压剪0.85,非抗震组合取1

6.柱信息:

柱信息表

| 序号 | 截面宽 | 截面高 | 沿轴偏心 | 偏轴偏心 | 相对转角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 外接柱 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |

7.设计时执行的规范：

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2011）  以下简称 基础规范

《混凝土结构设计规范》 （GB 50010－2010）  以下简称 混凝土规范

二、计算过程

1、地基承载力验算

-----------------------------------------------------------------------------

【1:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活】

N=57.91 kN  .=0.43 kN.m  .=-0.10 kN.m  .=0.14 kN  .=-1.88 kN

基础底部形心荷载

N=57.91 kN  .=3.25 kN.m  .=0.12 kN.m  .=0.14 kN  .=-1.88 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.00 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 180.00+0.00×18.00×(3.00-3)+0.00×18.00×(1.20-0.5)

= 180.00 kPa

= bl26= 1.20*1.2026= 0.29

= lb26= 1.20*1.2026= 0.29

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 57.91+45.361.44= 71.72 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 57.91+45.361.44+ 3.250.29+ 0.120.29= 83.41 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 57.91+45.361.44- 3.250.29- 0.120.29= 60.03 kPa

当竖向力作用时:

= 71.00 kPa， = 180.00 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 83.00 kPa，1.2 = 1.2×180.00 = 216.00 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

-----------------------------------------------------------------------------

【10:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*风y】

N=61.16 kN  .=-4.20 kN.m  .=-0.10 kN.m  .=0.14 kN  .=1.18 kN

基础底部形心荷载

N=61.16 kN  .=-5.97 kN.m  .=0.12 kN.m  .=0.14 kN  .=1.18 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.00 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 180.00+0.00×18.00×(3.00-3)+0.00×18.00×(1.20-0.5)

= 180.00 kPa

= bl26= 1.20*1.2026= 0.29

= lb26= 1.20*1.2026= 0.29

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 61.16+45.361.44= 73.97 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 61.16+45.361.44+ 5.970.29+ 0.120.29= 95.11 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 61.16+45.361.44- 5.970.29- 0.120.29= 52.84 kPa

当竖向力作用时:

= 73.00 kPa， = 180.00 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 95.00 kPa，1.2 = 1.2×180.00 = 216.00 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

-----------------------------------------------------------------------------

【13:  SATWE标准组合:1.00*恒+0.70*活-1.00*风y】

N=48.06 kN  .=7.98 kN.m  .=-0.12 kN.m  .=-0.01 kN  .=-6.45 kN

基础底部形心荷载

N=48.06 kN  .=17.65 kN.m  .=-0.13 kN.m  .=-0.01 kN  .=-6.45 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.00 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 180.00+0.00×18.00×(3.00-3)+0.00×18.00×(1.20-0.5)

= 180.00 kPa

= bl26= 1.20*1.2026= 0.29

= lb26= 1.20*1.2026= 0.29

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 48.06+45.361.44= 64.88 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 48.06+45.361.44+ 17.650.29+ 0.130.29= 126.62 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 48.06+45.361.44- 17.650.29- 0.130.29= 3.13 kPa

当竖向力作用时:

= 64.00 kPa， = 180.00 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 126.00 kPa，1.2 = 1.2×180.00 = 216.00 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

2、基础冲剪计算

-----------------------------------------------------------------------------

【35:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.05*活-1.50*风y】

N=63.46 kN  .=11.99 kN.m  .=-0.15 kN.m  .=0.06 kN  .=-9.65 kN

基础底部形心荷载

N=63.46 kN  .=26.47 kN.m  .=-0.06 kN.m  .=0.06 kN  .=-9.65 kN

-----------------------------------------------------------------------------

a、冲切验算

冲切力抗力计算:

X+方向,高度 H=   300

= ××γRE =   43.94× 0.20×1.00=    8.79

0.7
      (+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

X-方向,高度 H=   300

= ××γRE =   44.27× 0.20×1.00=    8.85

0.7
      (+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y+方向,高度 H=   300

= ××γRE =    0.00× 0.20×1.00=    0.00

0.7
      (+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y-方向,高度 H=   300

= ××γRE =  136.26× 0.20×1.00=   27.25

0.7
      (+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.30+0.80)×0.25/2 =  137.92kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

独基尺寸    长       宽       高

1200    1200     300

3、基础配筋弯矩计算

-----------------------------------------------------------------------------

【31:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.05*活-1.50*风x】

N=75.97 kN  .=0.43 kN.m  .=-4.40 kN.m  .=-2.75 kN  .=-2.00 kN

基础底部形心荷载

N=75.97 kN  .=3.42 kN.m  .=-8.52 kN.m  .=-2.75 kN  .=-2.00 kN

-----------------------------------------------------------------------------

弯矩计算：

x方向, =   250mm

= 
      ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.45×0.45[(2× 1.20+ 0.30)×(  82.3+  60.2)+    (  82.3-  60.2)* 1.20]×1.00/12

=   6.94kN.m

y方向, =   230mm

= 
      ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.45×0.45[(2× 1.20+ 0.30)×(  64.6+  55.7)+    (  64.6-  55.7)* 1.20]×1.00/12

=   5.66kN.m

-----------------------------------------------------------------------------

【35:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.05*活-1.50*风y】

N=63.46 kN  .=11.99 kN.m  .=-0.15 kN.m  .=0.06 kN  .=-9.65 kN

基础底部形心荷载

N=63.46 kN  .=26.47 kN.m  .=-0.06 kN.m  .=0.06 kN  .=-9.65 kN

-----------------------------------------------------------------------------

弯矩计算：

x方向, =   250mm

= 
      ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.45×0.45[(2× 1.20+ 0.30)×(  44.3+  44.1)+    (  44.3-  44.1)* 1.20]×1.00/12

=   4.03kN.m

y方向, =   230mm

= 
      ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.45×0.45[(2× 1.20+ 0.30)×( 136.3+  69.8)+    ( 136.3-  69.8)* 1.20]×1.00/12

=  10.73kN.m

三、独基尺寸及配筋结果

独基尺寸    长(S)    宽(B)    高(H)

1200    1200     300

1、底部配筋：

X方向:  =     6.942      组合号:  31

= /(0.9
      )/B =      6942.1/(0.9×0.250×360.)/  1.20=    71.4/m

Y方向:  =    10.735      组合号:  35

= /(0.9
      )/S =     10734.5/(0.9×0.230×360.)/  1.20=   120.0/m

配筋方向： 计算钢筋(mm2/m)  构造钢筋(mm2/m)   实配

X方向          450.0            450.0HRB400  10 @150

Y方向          450.0            450.0HRB400  10 @150