抗浮验算结果

一、基本信息

参考规范：《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)、《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019

抗浮设计等级：乙级

抗浮稳定安全系数：1.05

抗浮力组合系数：

| 编号 | 恒 | 覆土 | 永久堆积物 | 抗拔力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| 2 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 1.05 |

二、各抗浮区域验算过程

验算区域：区域 1

区域面积：29.76m*m

1.水浮力：

水位差产生的水浮力：Fw= 1175.52kN

承压水产生的水浮力：Ffc= 0.00kN

稳定渗流水产生的水浮力：Ffs= 0.00kN

Nwk=Fw+Ffc+Ffs

= 1175.52+0.00+0.00

= 1175.52kN

2.抗浮力：

恒:      1687.22kN    (包含上部恒载、基础自重、板面恒载)

覆土:      522.72kN

永久堆积物:      0.00kN

抗拔力:      0.00kN

G=1687.22*1.00+522.72*0.90+0.00*0.95+0.00*1.00

=2157.67kN

3.验算结果：

验算结果：G/Nwk= 1.84>=1.05,稳定